УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

городского округа Лыткарино

от «____»___ 2021 года № ________

Глава городского округа Лыткарино

_______________ К.А. Кравцов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021-2035 ГОДЫ

Акт № 0848300051120000010_112519 от 18.11.2020 о выполнении работ (оказании услуг)

Содержание

Сокращения, термины и определения……………………………………….…..4

Введение……………………………………………………………………….…..7

Основные положения методики выполнения Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Лыткарино……………………………………9

Содержание основных разделов схемы………………………………………...10

  - Краткая характеристика муниципального образования и природно-климатические условия………………………………………………………………….14

  - Материалы по существующему состоянию и развитию муниципального образования на перспективу…………………………………………………………….23

  - Данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки…………………………………………………………………………………….52

  - Объемы образования отходов на территории муниципального образования по источникам образования………………………………………………60

  - Объемы образования отходов на территории муниципального образования по видам……………………………………………………………………61

  - Актуальная система сбора отходов и санитарной очистки территории………………………………………………………………………………..62

  - Характеристика системы обезвреживания и переработки отходов……..72

  - Характеристика системы утилизации и захоронения отходов…………..73

  - Характеристика системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора на территории муниципального образования…………………………………………………………..75

  - Рекомендации по совершенствованию системы обращения с отходами в муниципальном образовании……………………………………………76

  - Очередность осуществления мероприятий, объемов работ по всем видам очистки и уборки, систем и методов сбора, удаления, обезвреживания всех видов отходов, образованных в результате деятельности организаций, расположенных на территории муниципального образования твердых коммунальных и приравненных к ним отходов……………………………………..77

  - Системы и методы сбора и удаления отходов, с учетом перспектив развития территории муниципального образования…………………………………..78

  - Система механизированной уборки городских пространств………82

  - Расчет образования отходов на существующее положение и на расчетный период………………………………………………………………………..85

  - Расчетные нормы и объемы работ, необходимое количество спецмашин и механизмов……………………………………………………………...176

- Методы обезвреживания ТКО……………………………………………..197

- Анализ целесообразности строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение…………………………………………………………………….198

- Объекты утилизации старого автотранспорта, пункты приема вторичного сырья, и другие промышленные объекты сферы обращения с отходами...199

- Мероприятия по закрытию и последующей рекультивации закрытых полигонов и нарушенных земель…………………………………………….199

- Технология механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий……………………………………………………200

- Расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ……………………………………………………………………………234

- Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий………………248

Список использованных источников………………………………………...249

Сокращения, термины и определения.

Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах.

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 ФЗ №89 (энергетическая утилизация).

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.

Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.

Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

Разработчик Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Лыткарино Московской области на 2021-2035 годы: ООО «Энергетическое агентство».

Генеральный директор: Смирнов И.А.

Юридический адрес: 241019, Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 128, оф. 201.

Введение.

Генеральная схема санитарной очистки территории городского округа Лыткарино Московской области (далее – Схема санитарной очистки) разработана в соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки Генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», а также согласно Технического задания на выполнение работ по разработке Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Лыткарино, к муниципальному контракту от 13 марта 2020 года №0848300051120000010-112519, заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры г. Лыткарино и ООО «Энергетическое агентство».

Необходимость разработки Схемы очистки территорий населенных пунктов определена Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (ред. от 18.05.2020) «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

Схема санитарной очистки территории городского округа Лыткарино Московской области – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению отходов и уборке территорий.

Проектные решения Схемы санитарной очистки направлены на внедрение раздельного сбора,  максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и минимизацию общего объема размещаемых отходов, а также на развитие технической базы системы обращения с коммунальными отходами

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в муниципальном образовании.

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТКО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений. Схема санитарной очистки разработана в составе Генерального плана городского округа Лыткарино Московской области на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз охватывает срок до 10-15 лет.

При разработке Схемы санитарной очистки территории используются статистические, архивные, справочно-информационные данные, а также материалы обследования существующих в городском округе Лыткарино сооружений санитарной очистки и уборки.

Схема санитарной очистки территории городского округа Лыткарино разрабатывается на следующие этапы:

- существующее положение (2020 год);

- на первую очередь (2025 год);

- на расчетный срок (2035 год).

Через каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений (с учетом динамики развития промышленности, производства, инфраструктуры и численности проживающего населения).

Схема санитарной очистки содержит:

- общие сведения о муниципальном образовании и природно-климатических условиях;

- материалы по существующему состоянию и развитию муниципального образования на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- технологию механизированной уборки сельских улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ.

Основные положения методики выполнения Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Лыткарино.

В целях методического обеспечения совершенствования систем инженерных инфраструктур и благоустройства территорий городских и сельских поселений, санитарного и экологического благополучия населения, территориального планирования и развития территорий и поселений Госстрой России утвердил Методические рекомендации о порядке разработки Генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации и рекомендовал руководителям органов местного самоуправления – заказчикам генеральных планов городских и сельских поселений при подготовке заданий на разработку и корректировку градостроительной документации обеспечить наличие Генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в составе генеральных планов.

Основные положения по составу Генеральных схем санитарной очистки.

Задание на разработку Схемы санитарной очистки составляется, как правило, органами жилищно-коммунального хозяйства совместно с проектными организациями, органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и утверждается местными органами самоуправления.

Проектирование и строительство сооружений системы санитарной очистки производится в соответствии с утвержденной Схемой санитарной очистки.

При необходимости улучшения экологического и санитарного состояния, допускается одновременная разработка Схемы санитарной очистки и проектирование объектов по обезвреживанию отходов.

Заказчик Схемы санитарной очистки представляет разработчику основные исходные данные по существующему состоянию системы санитарной очистки и уборки.

Содержание основных разделов схемы.

Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия.

В разделе приводятся материалы по местоположению муниципального образования, его административное и промышленно-экономическое значение, деление на административные районы, расчленение территории реками, железнодорожными и автомобильными магистралями на обособленные территории.

Характеристика природно-климатических условий, влияющих на организацию работ по очистке и уборке, учитывает климат, среднегодовую температуру, направление господствующих ветров, количество осадков, число дней с гололедом, высоту снежного покрова, рельеф, геологическое строение почв, уровень стояния грунтовых вод.

Существующее состояние и развитие городского округа на перспективу.

В разделе приводятся данные по благоустройству городского округа как объекта очистки:

- Существующая и расчетная численность населения округа, в том числе по административным (планировочным) районам; данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением, мусоропроводами); обеспеченность объектами городской инфраструктуры (детсады и ясли, школы, техникумы, институты, больницы, поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные учреждения, гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.);

- Показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, типы дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой канализацией и подземными водостоками, система очистки ливневых вод); системы общегородской канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений; площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды.

Современное состояние системы санитарной очистки и уборки.

В разделе приводятся данные и анализ материалов, характеризующих современное состояние системы санитарной очистки и уборки: организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке городских территорий; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов, сменность и периодичность вывоза, существующие нормы накопления, объемы работ и применяемые методы сбора и вывоза, наличие и состояние мусоропроводов и контейнерных площадок, тип и количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции, действующие тарифы по вывозу бытовых отходов; санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их размещение, мощность, площади участков, инженерное оборудование, виды принимаемых отходов, тариф на обезвреживание, возможность дальнейшей эксплуатации; площадь дорожных покрытий убираемых механизированным способом в летнее и зимнее время, организация работ, методы уборки, размещение, техническое состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин с указанием используемой воды (хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места складирования смета и снежно-ледяных образований, размещение и состояние пескобаз, применяемые противогололедные материалы, ежегодный объем заготовки; количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, оснащение специализированных баз по содержанию и ремонту техники, их соответствие санитарным и техническим требованиям, возможность расширения и реконструкции.

Твердые коммунальные отходы.

Раздел содержит данные по нормам накопления, предложения по системам и методам сбора и удаления, расчетным объемам работ, определению необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря, обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

В основу расчета объема накопления твердых коммунальных отходов принимаются нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений и т.д., утвержденные нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых коммунальных отходов предусмотрен по централизованной планово-регулярной системе.

При выборе методов сбора и удаления отходов учитывается уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, климатические условия и типы серийно выпускаемого мусоровозного транспорта.

В Схеме санитарной очистки приведены решения по конструкции мусоропроводов и контейнерных площадок, требования по их эксплуатации, обеспечивающие нормальную работу мусоровозного транспорта.

Предусмотрены мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта.

Определено необходимое количество мусоровозного транспорта и мусоросборников по общепринятым нормам и формулам.

Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий.

В Схеме санитарной очистки определены: объемы, методы и технология работ по комплексной уборке городских покрытий в летнее и зимнее время; потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования, тип и расположение сооружений по механизированной уборке (водозаправочные пункты, базы по приготовлению и хранению противогололедных материалов, места складирования снежноледяных образований и т.п.).

В объем работ включена уборка максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий.

Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определены в зависимости от категории улиц и их значимости, при этом учтены интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки.

В разделе приводится перечень подготовительных работ и организационных мероприятий, направленных на качественную работу, спецмашин и достижению необходимой чистоты территорий.

Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий.

Раздел содержит расчеты стоимости строительства (расширения, реконструкции или рекультивации) основных объектов и на приобретение оборудования, спецтранспорта и инвентаря.

Расчет стоимости строительства выполняется по укрупненным показателям с использованием смет типовых или объектов-аналогов с учетом затрат на привязку к местным условиям.

Затраты на приобретение машин, механизмов, оборудования и инвентаря принимаются по ценам соответствующих прейскурантов и договорным ценам.

Графическая часть.

Графическая часть Схемы санитарной очистки представлена в виде интерактивной карты (ИК).

Объекты Схемы санитарной очистки нанесены с картографической точностью, с указанием кадастровых номеров земельных участков.

Размещение объектов и сооружений (контейнерных площадок/мест сбора ТКО и КГО и т.п.) выполнено с учетом сведений Генерального плана, адресного плана, сведений о красных линиях, сформированных земельных участках и т.д.

1.1. Краткая характеристика городского округа Лыткарино и природно-климатические условия.

Общие сведения.

Городской округ Лыткарино находится в центральной части Московской области на левом берегу р. Москвы (грузовой порт), в 6 км к юго-востоку от Москвы (от МКАД) и в 10 км к югу от городского округа Люберцы. На северо-западе граничит с городским округом Дзержинский, на севере и северо-востоке с городским округом Люберцы, на востоке и юге с Раменским районом. Площадь территории городского округа составляет 1729 га.

Городской округ Лыткарино обладает развитой дорожной сетью, обеспечивающей потребности экономического развития. Внешние автомобильные связи города с Москвой осуществляются по Лыткаринскому, Рязанскому и Новорязанскому шоссе. Железнодорожное пассажирское сообщение напрямую с г. Москвой отсутствует, до ближайшей железнодорожной станции (в г. Люберцы) 11 км. Грузовая железнодорожная ветка связывает город с Московской железной дорогой.

Граница муниципального образования « городской округ Лыткарино Московской области» утверждены Законами Московской области от 25.10.2004 № 128/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Лыткарино», от 05.06.2009 г. № 65/2009-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О статусе и границе городского округа Лыткарино» и Закон Московской области «О статусе и границах Люберецкого муниципального района, вновь образованного в его составе городского поселения и существующих на территории Люберецкого района Московской области муниципальных образований» (Принят постановлением Мособлдумы от 28.05.2009 N 8/81-П) (с ред. Закона МО от 21.04.2017 N 56/2017-ОЗ).

Граница населенного пункта города Лыткарино на момент разработки генерального плана городского округа Лыткарино установлена Генеральным планом развития городского округа Лыткарино, утвержденным решением Совета депутатов города Лыткарино Московской области № 875/85 от 13.05.2010 и изменениями в Генеральный план развития городского округа Лыткарино Московской области, утвержденными решением Совета депутатов г. о. Лыткарино от 31.10.2019 № 454/54 . Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ установление границ населённых пунктов является компетенцией генерального плана и осуществляется при разработке генерального плана. Согласно ст. 83 Земельного кодекса РФ землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов.

Местоположение ГО Лыткарино на карте Московской области представлено на рисунке 1.

Карта (схема) границ ГО Лыткарино представлена на рисунке 2.

Рис. 1. Местоположение городского округа Лыткарино в границах Московской области.

Рис. 2. Карта (схема) границ городского округа Лыткарино

Численность постоянного населения на 01.01.2019 г. – 58 606 чел.

Численность постоянного населения на 01.01.2021 г. – 59 937 чел.

Характеристика природно-климатических условий городского округа Лыткарино.

Геоморфологические условия

В геоморфологическом отношении территория городского округа Лыткарино расположена в пределах Мещерской низменности - плоской слаборасчлененной равнины с невысокими абсолютными отметками.

Городской округ Лыткарино входит в центральную зону Московской области, представляющую собой практически полностью преобразованную природно-техногенную систему.

Территория расположена на левом берегу Москва-реки. Участок принадлежит бассейну р. Москвы, приурочен к долинному комплексу реки Москвы с её левыми притоками – реками Любуча и Глинка и к водораздельной моренно-флювиогляциальной равнине московско-днепровского времени.

Река Москва является западной границей рассматриваемой территории. Абсолютная отметка уреза реки Москвы на данном отрезке составляет 111,2-112,7 м, имеет двустороннюю пойму шириной 1000 - 1500 м, ширина реки в районе изучаемой территории 140-250 м, глубина 2-3 м, скорость течения 0,5 м/сек. В северной части территории вблизи Москва-реки располагается старичные озера Долгое и Мосилино. На территории поймы имеются заболоченные участки, а так же устроены системы гидромелиорации, мелиоративные каналы и ямы для полива.

Долинный комплекс занимает северную, западную и центральную части территории и представлен поймой (р. Москвы низкой и высокой), I, II и III надпойменными террасами (рис. 2.1.2.1). Низкая пойма реки Москвы встречается не повсеместно, в виде узких прерывистых пологих полос шириной 1-10 м. Большая часть низкой поймы задернована, покрыта кустарниковой растительностью и ивняком. Высокая пойма реки Москва характеризуется шириной до 1500 м, высотой над урезом реки около 1,2-2,7 м и абсолютными отметками поверхности 114,0-117,0 м. Она имеет относительно ровную поверхность (уклоны поверхности в пределах поймы не превышают 1) с большим количеством сухих старичных понижений, заболоченных участков и занята сельскохозяйственными угодьями или заросла луговой растительностью.

Абсолютные отметки поймы составляют 114,0–120,0 м. В пределах поймы расположено несколько старичных озер, имеются заболоченные участки. Природный эрозионно-аккумулятивный рельеф изменен вследствие сельскохозяйственной деятельности, выполнено устройство мелиоративных каналов и оросительных систем.

Абсолютные отметки поверхности террас изменяются от 120,0 до 145,0 м, уклоны поверхности в пределах террас и на водоразделе достигают 2-6 градусов.

Водораздельная равнина приурочена к западной, южной и юго-восточной областям территории и имеет абсолютные отметки 144,0-175,0 м (рисунок 3).

Рис.3 Схема поверхности земли в границах городского округа Лыткарино

Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие породы палеозоя и мезо-кайнозоя, в геологическом разрезе принимают участие четвертичные, меловые, верхнеюрские и верхнекаменноугольные отложения. Карбон представлен неравномерно трещиноватыми кавернозно-пористыми известняками и доломитами с подчиненными прослоями глин и мергелей. Юрские отложения развиты неравномерно, сложенными глинами и песками различной мощностью, местами полностью размыты.

С поверхности на участках, свободных от застройки, развит почвенно-растительный слой мощностью до 0,5 м, на застроенных участках - техногенные грунты мощностью до 1,0–3,6 м, представленные перекопанным песчано-глинистым материалом с включением строительного мусора.

В пределах речных долинных комплексов выделяются:

- современные аллювиальные отложения представлены песками, суглинками, глинами местами заиленные и заторфованные, торфом. Пески изредка глинистые, мелкие, прослоями средней крупности и крупные, средней плотности и рыхлые, изредка с включением дресвы и гравия, с включением неразложившейся органики, глинистые, влажные и водонасыщенные. Суглинки слоистые, опесчаненные, местами ожелезненные, с прослоями песка, илистые, часто с включением неразложившейся органики, сильно заторфованные, с включением гравия, мягкопластичной, реже тугопластичной консистенции. Прослои илистых глин с включением органики. Торф среднеразложившийся, рыхлый, прослои мощностью 0,4-3,8 м.

Общая мощность современных аллювиальных отложений составляет 1-16 м.

- древнеаллювиальные отложения первой надпойменной террасы - разнозернистые пески с прослоями и линзами глин, мощность которых достигает 6,0-9,0 м;

- древнеаллювиальные отложения второй надпойменной террасы – разнозернистые пески мощностью около 5,0-7,0 м;

- аллювиально-флювиогляциальные и аллювиально-флювиогляциальные отложения третьей надпойменной террасы представлены либо песчаными отложениями, либо суглинками, либо их переслаиванием. Песок от светло-желтого до желто-коричневого, мелкий и средней крупности, плотный и средней плотности, средней степени водонасыщения и насыщенный водой, мощность до 11 м. Супесь светло-коричневая, желто-коричневая, твердая, с прослоями и линзами песка, мощностью 0-2 м. Суглинок светло-коричневый, коричневый, тугопластичный, полутвердый с прослоями и линзами песка, мощностью 0-8 м. Мощность толщи аллювиально-флювиогляциальных отложений изменяется в пределах 1-15 м.

В пределах моренно-флювиогляциальной равнины выделяются (сверху вниз):

- покровные суглинки и глины оподзоленными тугопластичные, полутвердые, мощностью 1-3 м.

- флювиогляциальные отложения московского времени – суглинки и пески мощностью 1-6 м;

- моренные суглинки днепровского времени мощностью от 5 до 16 м.

Общая мощность четвертичных отложений составляет 5-29 м.

Четвертичные отложения подстилаются нижнемеловыми и верхнеюрскими отложениями. По долине р. Москвы в нижнем течении и по долине р. Любуча прослеживается древнеэрозионный размыв юрского водоупора, здесь четвертичные отложения залегают на среднекарбоновых отложениях. На высоких водоразделах развиты меловые отложения.

Коренные породы представлены:

Нижнемеловыми отложениями готеривского и барремского ярусов, представленными преимущественно песками желтыми и серо-коричневыми, мелкими и средними, плотными и средней плотности, с прослойками супеси и глины. Мощностью до 20 м. Отложения данного возраста развиты локально в северо-восточной части исследуемой области.

Отложения волжского региояруса верхней юры и нижнего мела сложены песками и суглинками. Песок черный, пылеватый, плотный, слюдистый, с прослоями суглинка, мощность до 3-4 м. Суглинок черный, тугопластичный, с прослоями песка, слюдистый, мощность 4-5 м.

Келловейский, оксфордский и кимериджский яруса юрского возраста представлен глинами и реже суглинками. Глины темно-серые, черные, с включением гравия, тугопластичные и полутвердые. Суглинки серые, серо-коричневые, с включением обломков известняка, твердые и полутвердые. Мощность юрских отложений от 0 м в зоне древнеэрозионного размыва до 10 м и более на водораздельных участках.

Гидрогеологические условия

В пределах территории выделяются основной надъюрский водоносный горизонт и водоносный комплекс карбона. Карбоновые водоносные горизонты —подольско-мячковский, каширский, алексинско-протвинский (окско-протвинский) являются эксплуатационными для питьевого и реже технического водоснабжения.

В пределах водораздельной равнины, сложенной с поверхности озерно-ледниковыми суглинками, возможно формирование грунтовых вод типа «верховодки» на глубинах менее 3 м, при увеличении инфильтрационного питания горизонт может расширяться.

Надъюрский водоносный горизонт. Водовмещающими отложениями являются современные аллювиальные, аллювиально-флювиогляциальные, флювиогляциальные,  меловые и верхнеюрские песчаным отложениям. Нижним водоупором служат юрские глины, локально размытые в южной части территории в зоне древнеэрозионного размыва, на участках размыва регионального верхнеюрского водоупора формируется общий единый надкарбоновый горизонт.

Глубины залегания уровня подземных (грунтовых) вод относительно поверхности земли изменяются в широких пределах: от участков естественно подтопленных и заболоченных до неподтопленных. Надъюрский горизонт напорно-безнапорный, вскрывается на глубинах 0,5-10 м. На территории высокой поймы р. Москвы отмечаются местные напоры величиной до 3 м, связанные с наличием в толще водовмещающих песков прослоев и линз суглинков и глин, уровни залегают выше поверхности земли. Питание происходит за счет бокового притока грунтовых вод и инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка - в долину р. Москвы, а также за счет перетекания в нижележащий водоносный горизонт и бокового оттока по уклону древнеэрозионной долины. Водоносный горизонт в пределах долинного комплекса не защищен от проникновения с поверхности загрязняющих веществ, в пределах моренно-флювиогляциальной равнины защищен толщей моренных суглинков. Воды горизонта используются местным населением для хозяйственно-бытовых целей. По химсоставу грунтовые воды гидрокарбонатно-хлоридные, с минерализацией 0,2 г/л.

Карбоновый водоносный комплекс рассматривается как сочетание водоносных и относительно водоупорных слоев при общей гидравлической взаимосвязи водосодержащих толщ. Водовмещающими породами комплекса являются неравномерно трещиноватые кавернозно-пористые известняки и доломиты. Карбоновый комплекс является базовым для водоснабжения г. Москвы и Подмосковья.

Первым от поверхности залегает подольско-мячковский водоносный горизонт. Водовмещающими породами служат трещиноватые и кавернозные известняки. Уровни появления совпадают с кровлей известняков (на абсолютных отметках 90-106 м). Напор каменноугольного водоносного горизонта составляет до 20 м, уровень устанавливается на абсолютных отметках близких к отметкам зеркала грунтовых вод, абс. отм. порядка 110-120 м.

Каширский водоносный горизонт. Водовмещающими породами являются трещиноватые и кавернозные известняки. Кровля водовмещающих отложений залегает на абс. отметках от 30 до 45 м. Водоносный горизонт напорный, статический уровень подземных вод располагается на глубине порядка 45-50 м. Горизонт напорный.

Алексинско-протвинский (окско-протвинский) водоносный горизонт. Кровля водовмещающих известняков алексинско-протвинского водоносного горизонта залегает на глубине 160-170 м. Водоносный горизонт напорный, статический уровень подземных вод располагается на глубине порядка 50-65 м. На фоне региональной депрессионной воронки в алексинско-протвинском водоносном комплексе сформировалась локальная депрессионная воронка. Воды имеют природную некондиционность по качеству.

Краткая климатическая характеристика.

Климат городского округа Лыткарино умеренно континентальный с морозной, снежной зимой, с редкими оттепелями,  влажным, относительно теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами. Наиболее холодный месяц  февраль со средней температурой 13С. Наиболее теплый месяц  июль со среднемесячной температурой +23С. Среднегодовая температура воздуха 4,5-5,2°С. Норма относительной влажности – 80%.

Зима умеренно холодная и длится около пяти месяцев. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября и имеет продолжительность 160 дней, его толщина достигает 60-70 см. глубина промерзания почвы – 0,5 метра.

Среднемесячное давление воздуха колеблется в пределах 744-751 мм ртутного столба.

Суммарная солнечная радиация составляет около 90 ккал/см2 в год, из которых 40% составляет рассеянная радиация. Поток солнечной радиации у поверхности земли составляет 87 ккал/см2 в год. Солнце в течение года светит 1568 часов. Длина дня летом составляет 15–17 часов, при этом суммарная величина температур вегетационного периода (выше 10ºС) составляет 2050ºС.

Присущему данной территории типу климата соответствуют воздушные массы умеренных широт, трансформированные из морских воздушных масс умеренного и арктического поясов.

В связи с большой изменчивостью атмосферной циркуляции наблюдается непостоянство погоды, иногда довольно резкая ее смена. Зимой наибольшую устойчивость обнаруживают циклоны преимущественно северо-западного направления. В теплое время года (май–август) большую повторяемость имеют циклоны южного направления (16–25%) и западного (около 15%). Повторяемость западных антициклонов, порожденных Азорским максимумом, в среднем за год составляет около 22%. В теплое время года увеличивается число антициклонов, приходящих с севера, и почти отсутствуют антициклоны восточного и северо-восточного направлений. Южные антициклоны в течение всего года не наблюдаются.

Зимой и осенью преобладают ветры северо-западного и западного направлений, весной и летом – восточного и юго-восточного. Средняя скорость ветра за год – 4,2 м/сек.  Повторяемость штилевых условий в летние месяцы года составляет 15-25%, среднегодовая  14%. Увеличение повторяемости штилей в теплое полугодие связано с увеличением повторяемости антициклональных ситуаций, ухудшающих условия рассеивания вредных примесей. Скорость ветра 5% обеспеченности составляет 5 м/с.

Городской округ расположен в зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 640 мм осадков, в отдельные годы эта величина может изменяться от 270 до 900 мм. Эти колебания связаны с влиянием различных воздушных масс, проникающих на территорию Московской области. Но, за исключением крайне засушливых лет, осадков выпадает всегда больше, чем испаряется. Как правило, максимум осадков приходится на июль, минимум – на февраль-апрель. На год приходится примерно 171 день с осадками. Две трети осадков в году выпадет в виде дождя, одна треть – в виде снега.

Средняя годовая относительная влажность воздуха для рассматриваемой территории составляет 76%.

1.2. Материалы по существующему состоянию и развитию муниципального образования на перспективу.

1.2.1. Существующая и расчетная численность населения.

Численность постоянно проживающего населения на территории ГО Лыткарино за период 2010-2019 гг.  в соответствии данными Федеральной службы государственной статистики о численности населения РФ приведена в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.  Численность постоянно проживающего населения на территории городского округа Лыткарино за период 2010-2019 гг.

| Показатель | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Численность населения на 01 января, чел. | 55237 | 55200 | 55704 | 55780 | 56050 | 56360 | 57076 | 57565 | 57946 | 58606 |

Как видно из таблицы 1.2.1, на территории городского округа Лыткарино  за период 2010 - 2019 гг. наблюдается ежегодное увеличение численности постоянно проживающего населения.

Демографический прогноз изменения численности населения городского округа Лыткарино был выполнен на основании данных по разработанным проектам планировки (на 2023 г.) и планируемому настоящим генпланом размещению жилого фонда (на 2038 г.).

Прогноз численности населения показывает ее увеличение, так как положительная направленность миграционного движения населения в перспективе сохранится. Это обусловлено близостью городского округа к Москве, высокими темпами нового жилищного строительства (с тенденцией к его увеличению), а также наличием спроса на новое жилье, строящееся, главным образом, за счет внебюджетных источников финансирования.

Таким образом, демографический прогноз численности населения городского округа Лыткарино, согласно утвержденным проектам планировки территории и градостроительным концепциям составит:

- на первую очередь (2023 г.) – 83,446 тыс. чел.

- на расчетный срок (2038 г.) – 134,163 тыс. чел.

Прогнозируется увеличение численности населения на 144% на первую очередь реализации генерального плана и на 232% – на расчетный срок.

Таблица 1.2.2.  Численность постоянно проживающего населения на территории городского округа Лыткарино на 2020-2035 гг.

| Показатель | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Численность населения на 01 января, чел. | 64816 | 71026 | 77236 | 83446 | 86827 | 90208 | 93589 | 96970 | 100351 | 103732 |
|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
|  | 107113 | 110494 | 113875 | 117256 | 120637 | 124018 | 127399 | 130780 | 134163 |  |

1.2.2. Жилой фонд муниципального образования (ведомственная принадлежность, уровень благоустройства, этажность).

Жилая застройка городского округа Лыткарино состоит в основном из многоквартирных жилых домов.

На 2018 год жилищный фонд городского округа Лыткарино насчитывал, по данным администрации, 1 209,85 тыс. кв. м. общей площади.

Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 1205,05 тыс. кв. м. В многоквартирной жилой застройке проживает 57,794 тыс. чел. Структура многоквартирного жилого фонда представлена в Таблице 1.2.2.1. Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в городском округе, составляет 20,9 кв. м/чел, что намного ниже прогнозируемых показателей жилищной обеспеченности, указанных в Схеме территориального планирования Московской области на 2020 год (33-35 м2/чел.) и превышают прогнозируемый показатель жилищной обеспеченности по устойчивым системам расселения на 2020 год (24 м2/чел.).

Таблица 1.2.2.1.  Структура многоквартирного жилищного фонда

| Тип застройки | Площадь (тыс. кв. м) | Количество проживающих по состоянию на 01.01.2018 (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная многоквартирная застройка | 741,61 | 34,047 |
| Среднеэтажная многоквартирная застройка | 340,75 | 17,247 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка | 122,69 | 6,500 |
| Итого | 1205,05 | 57,794 |

Общая площадь индивидуальной жилой застройки по данным Администрации городского округа Лыткарино составляет 4,8 тыс. кв. м. В индивидуальной жилой застройке проживает 0,152 тыс. чел.

Комплексное развитие жилой застройки на территориях городского округа:

1 очередь: застройка многоквартирными жилыми домами разной (переменной) этажности согласно утвержденным проектам планировки территории и градостроительным концепциям – 819,97 тыс. м2

Расчетный срок: застройка многоквартирными жилыми домами разной этажности согласно утвержденным проектам планировки территории и градостроительным концепциям – 1 501,70 тыс. м2.

Показатели развития жилищного строительства в течение срока реализации генерального плана приведены в таблице 1.2.2.2.

При условии освоения в полном объеме площадок под новое строительство объем нового жилищного строительства к расчетному сроку составит - 2 321,67 тыс. м2 общей площади.

Объемы нового жилищного строительства по типам и очередям распределяются следующим образом:

Таблица 1.2.2.2. Предложения по развитию жилищного фонда.

| Показатели | Ед.изм. | Периоды проектирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение (2018 г.) | Первая очередь (2023 г.) | Расчетный срок (2038 г.) |
| Площадь территории жилых зон | га | 233,5 | 478,05 | 478,05 |
| Площадь многоквартирной застройки | тыс. кв. м | 1205,05 | 2025,02 | 3526,72 |
| Количество проживающих в многоквартирной застройке | тыс. чел. | 57,794 | 83,294 | 134,011 |
| Площадь индивидуальной застройки | тыс. кв. м | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Количество проживающих в индивидуальной застройке | тыс. чел. | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в многоквартирной застройке | кв. м/чел. | 20,9 | 24,3 | 26,3 |
| Средняя обеспеченность населения жилым фондом | кв. м/чел. | 20,9 | 24,3 | 26,3 |

В структуре нового жилищного строительства, на расчетный срок реализации генерального плана будет преобладать многоквартирная жилая застройка – ее доля в общем объёме жилищного строительства составит 100%.

На 1 очередь реализации генерального плана полностью обеспечивается переселение граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

Расчет размещаемого жилищного фонда произведен в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 г. № 713/30.

1.2.3. Обеспеченность городского округа объектами социальной инфраструктуры.

Социальная инфраструктура - группа обслуживающих отраслей и видов деятельности, призванных: - удовлетворять потребности людей; - гарантировать необходимый уровень и качество жизни; - обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально подготовленных кадров для всех сфер национальной экономики.

Социальную инфраструктуру образуют: жилищное и коммунальное хозяйство, здравоохранение, физкультура и спорт, розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, система образования, учреждения культуры, наука и т.д.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

1. образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

2. здравоохранения;

3. культуры и искусства;

4. физической культуры и спорта.

### Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

По данным Министерства здравоохранения Московской области, на территории городского округа Лыткарино расположен один больничный стационар, емкостью  256 коек.

Таблица 1.2.3.1. Перечень больничных стационаров Министерства здравоохранения Московской области на территории городского округа.

| № п/п | Наименование учреждения (название по номенклатуре) | Фактический адрес | Количество коек | Численность работающих, чел. | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ МО «ЛГБ» Лыткаринская городская больница | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д.63 | 256 | 326 | 4,8 |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, показатель обеспеченности населения местами в учреждениях дополнительного образования – 8,1 коек на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения составляет 469 мест. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (количество мест) – (-) 213.

По данным Министерства здравоохранения Московской области на территории расположен один объект амбулаторно-поликлинической сети емкостью 750 посещений в смену, расположенный в 6 зданиях.

Таблица 1.2.3.2. Перечень амбулаторно-поликлинических учреждений Министерства здравоохранения Московской области на территории городского округа.

| № | Наименование поликлиники (поликлинического отделения) название по номенклатуре | Фактический адрес | Мощность проектная (пос./см.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника № 1 ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница» | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д.3 | 200 |
| 2 | Поликлиника № 2 ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница» | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д.63 | 200 |
| 3 | Детская поликлиника ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница» | г. Лыткарино, 5 мкр, 2-ой квартал, д.3 | 100 |
| 4 | Женская консультация ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница» | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 4 | 150 |
| 5 | ГБУ здравоохранения Московской области «Лыткаринская стоматологическая поликлиника» ГБУЗ МО «ЛСП» | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д.20 | 100 |
| 6 | Центр врача общей практики ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница» | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 4 |  |
| Итого: |  |  | 750 |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, показатель обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 17,75 посещений в смену на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения составляет 1029 посещений в смену. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (-) 529 посещений в смену.

Планируемые мероприятия

Таблица 1.2.3.3. Перечень планируемых поликлинических учреждений

| № | Местоположение | Объект | Ёмкость, пос. /смену | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, мкрн. 6 (внебюджет) | Кабинет врача общей практики | 66 | 1 очередь |
| 2 | г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Спортивная, д. 13 (внебюджет) | Поликлиника | 110 | 1 очередь |
| 3 | г. Лыткарино, квартал 11, ул. Ухтомского (внебюджет) | Поликлиника | 70 | 1 очередь |
| 4 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, микрорайон №4а (внебюджет) | Кабинет врача общей практики | 20 | 1 очередь |
| 5 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет) | Кабинет врача общей практики | 50 | 1 очередь |
| 6 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | Поликлиника | 115 | 1 очередь |
| 7 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | Поликлиника | 425 | Расчетный срок |
| 8 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | Поликлиника | 420 | Расчетный срок |
| 9 | г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет) | Поликлиника | 360 | Расчетный срок |
| Итого по ППТ |  |  | 1 276 |  |
| Итого мероприятия генерального плана |  |  | 360 |  |
| Итого: |  |  | 1 636 |  |

Таблица 1.2.3.4. Перечень планируемых больничных стационаров

| № | Местоположение | Объект | Ёмкость, койко-мест | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | Стационар со станцией скорой помощи на 4 автомобиля | 325 | 1 очередь |
| 2 | г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет) | Стационар со станцией скорой помощи на 5 автомобилей | 510 | Расчетный срок |
| Итого: |  |  | 835 |  |

Дошкольные образовательные учреждения

На территории городского округа Лыткарино расположено 17 дошкольных образовательных учреждений (таблица 1.2.3.5.). Суммарная проектная вместимость дошкольных образовательных организаций, по данным Администрации городского округа Лыткарино Московской области, составляет (количество мест) – 1994. По сведениям, представленным администрацией городского округа Лыткарино Московской области, их фактическая наполняемость составляет 2929 человек. Перечень объектов дошкольного образования приведен в таблице 1.2.3.5.

Таблица 1.2.3.5. Перечень и характеристики учреждений дошкольного образования

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь участка, га | Количество мест |  | Общая площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по проекту | факт |  |
| 1 | МДОУ детский сад №1 «Колобок» | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 5а | 0,6406 | 120 | 194 | 2907 |
| 2 | МДОУ детский сад №3 «Дельфинчик» | г. Лыткарино, ул. Спортивная, дом 3-а | 0,6217 | 140 | 220 | 6175 |
| 3 | МДОУ детский сад №4 «Малыш» | г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом 4 | 0,47 | 75 | 109 | 1078 |
| 4 | МДОУ детский сад №5 «Веснянка» | г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 8 | 0,6 | 100 | 133 | 1011 |
| 5 | МДОУ детский сад №6 «Теремок» | г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом 8 | 0,65 | 60 | 70 | 458 |
| 6 | МДОУ детский сад №8 «Солнышко» | г. Лыткарино, ул. Первомайская, дом 8 | 0,3768 | 80 | 94 | 391 |
| 7 | МДОУ детский сад №9 «Ёлочка» | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, дом 41 | 0,4436 | 90 | 169 | 2588 |
| 8 | МДОУ детский сад №12 «Яблонька» | г. Лыткарино, квартал 7, дом 6-а | 0,945 | 179 | 273 | 2966 |
| 9 | МДОУ детский сад №14 «Вишенка» | г. Лыткарино, ул. Спортивная, дом 9-а | 0,4296 | 115 | 150 | 1174 |
| 10 | МДОУ детский сад №15 «Рябинушка» | г. Лыткарино, квартал 3-а, дом 2-б | 4,56 | 99 | 145 | 1166 |
| 11 | МДОУ детский сад №17 «Колокольчик» | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, дом 1-а | 0,75 | 110 | 151 | 1779 |
| 12 | МДОУ детский сад №18 «Ладушка» | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, дом 7 | 0,68 | 115 | 151 | 1654 |
| 13 | МДОУ детский сад №19 «Березка» | г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 24 | 1,2 | 114 | 169 | 1700 |
| 14 | МДОУ детский сад №21 «Росинка» | г. Лыткарино, квартал 3-а, дом 14 | 1,1 | 133 | 198 | 2583 |
| 15 | МДОУ детский сад №22 «Сказка» | г. Лыткарино, квартал 1, дом 15 | 7,73 | 140 | 176 | 1988 |
| 16 | МДОУ детский сад №23 «Ромашка» | г. Лыткарино, квартал 3-а, дом 2-а | 0,924 | 150 | 238 | 3032 |
| 17 | МДОУ детский сад №24 «Кораблик» | г. Лыткарино, квартал 2, дом 4 | 1,1 | 174 | 289 |  |
| Итого |  |  | 23,2213 | 1994 | 2929 | 32650 |

Количество очередников в дошкольные образовательные учреждения составляет 118 чел., из них в возрасте 0-3 года – 118 чел., 3-7 лет – 0 чел.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тысячу человек.

Нормативная потребность населения составляет (количество мест) – 3 766. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (количество мест) – (-)1 772.

Планируемые мероприятия

Таблица 1.2.3.6. Перечень планируемых дошкольных образовательных учреждений

| № | Местоположение | Ёмкость, мест | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 5а, реконструкция МДОУ детский сад №1 «Колобок», вместо существующего детского сада на 120 мест, планируется детский сад на 220 мест | 220 | 1 очередь |
| 2 | г. Лыткарино, квартал 11, ул. Пионерская, дом 4, реконструкция здания МДОУ детский сад №4 «Малыш», путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет) | 100 | 1 очередь |
| 3 | г. Лыткарино, квартал 11, ул. Пионерская, дом 8, реконструкция здания МДОУ детский сад №6 «Теремок», путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет) | 140 | 1 очередь |
| 4 | г. Лыткарино, мкрн. 6 (внебюджет) | 80 | 1 очередь |
| 5 | г. Лыткарино, мкрн. 6 (внебюджет) | 80 | 1 очередь |
| 6 | г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Комсамольская, д. 6 (внебюджет) | 110 | 1 очередь |
| 7 | г. Лыткарино, ул. Набережная (внебюджет) | 52 | 1 очередь |
| 8 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, микрорайон №4а (внебюджет) | 120 | 1 очередь |
| 9 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, микрорайон №4а (внебюджет) | 200 | 1 очередь |
| 10 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет) | 120 | 1 очередь |
| 11 | г. Лыткарино, Учебно-тренировочная база "Мячково" (внебюджет) | 100 | 1 очередь |
| 12 | г. Лыткарино, ул. Колхозная (внебюджет) | 70 | 1 очередь |
| 13 | г. Лыткарино, ул. Колхозная (внебюджет) | 50 | 1 очередь |
| 14 | г. Лыткарино, ул. Колхозная (внебюджет) | 50 | 1 очередь |
| 15 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 205 | 1 очередь |
| 16 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 210 | 1 очередь |
| 17 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 340 | расчетный срок |
| 18 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 340 | расчетный срок |
| 19 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 300 | расчетный срок |
| 20 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 300 | расчетный срок |
| 21 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 300 | расчетный срок |
| 22 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 300 | расчетный срок |
| 23 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 300 | расчетный срок |
| 24 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 300 | расчетный срок |
| 25 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 300 | расчетный срок |
| 26 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 300 | расчетный срок |
| 27 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет) | 250 | расчетный срок |
| 28 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет) | 250 | расчетный срок |
| 29 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет) | 250 | расчетный срок |
| 30 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет) | 250 | расчетный срок |
| 31 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет) | 250 | расчетный срок |
| 32 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет) | 250 | расчетный срок |
| 33 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет) | 250 | расчетный срок |
| 34 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет) | 250 | расчетный срок |
| Итого по ППТ |  | 4 787 |  |
| Итого мероприятия генерального плана |  | 2 000 |  |
| Итого |  | 6 787 |  |

Общеобразовательные учреждения

В городском округе Лыткарино действует 9 муниципальных общеобразовательных учреждений (таблица 2.3.7) с проектной вместимостью по данным Администрации городского округа (количество мест) – 5610. Фактически по сведениям, представленным Управлением образования городского округа, в общеобразовательном учреждении городского округа обучается 5747 чел, количество детей обучающихся во вторую смену – 537 чел.

Таблица 1.2.3.7.  Перечень и характеристики общеобразовательных организаций

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь участка, га | Количество мест |  | Общая площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт. |  |
| 1 | МОУ гимназия №1 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, дом 1 | 1,17 | 800 | 795 | 4 587 |
| 2 | МОУ средняя общеобразовательная школа №2 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом 6 | 1,1 | 800 | 804 | 3 601 |
| 3 | МОУ средняя общеобразовательная школа №3 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, дом 27 | 1,49 | 925 | 708 | 4 373 |
| 4 | МОУ гимназия №4 | г. Лыткарино, квартал 3-а, дом 11 | 1,67 | 750 | 1121 | 6 637 |
| 5 | МОУ средняя общеобразовательная школа №5 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, дом 34 | 2,1 | 750 | 739 | 7 107 |
| 6 | МОУ средняя общеобразовательная школа №6 | г. Лыткарино, микрорайон 6, стр. 26 | 1,1 | 225 | 210 | 1753 |
| 7 | МОУ гимназия №7 | г. Лыткарино, квартал 1, дом 21 | 1,9 | 1176 | 1119 | 11 054 |
| 8 | МСОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №8 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом №12б | 0,72 | 84 | 151 | 706 |
| 9 | МОУ ВСОШ | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, дом 27 | 1,49 | 100 | 100 | - |
| ИТОГО: |  |  | 12,74 | 5610 | 5747 | 39 818 |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных  общеобразовательных организациях принимается из расчета 100 процентов от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50 процентов от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.

Нормативная потребность населения (мест) – 6 012. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (мест) – (-)402.

Планируемые мероприятия

Таблица 1.2.3.8. Перечень планируемых общеобразовательных учреждений

| № | Местоположение | Емкость, мест | Очередность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 7а, второе здание МОУ гимназия №1 (бюджет) | 250 | 1 очередь |
| 2 | г. Лыткарино, квартал 11, ул. Пионерская, дом 6, реконструкция здания МОУ СОШ №2 путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет) | 500 | 1 очередь |
| 3 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская,д.34, реконструкция здания МОУ СОШ №5 путем строительства пристраиваемого корпуса (бюджет) | 245 | 1 очередь |
| 4 | г. Лыткарино, мкрн. 6, реконструкция здания МОУ СОШ №6 путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет) | 270 | 1 очередь |
| 5 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом №12б, реконструкция МСОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №8 новый корпус (внебюджет) | 216 | 1 очередь |
| 6 | г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Коммунистическая (внебюджет) | 500 | 1 очередь |
| 7 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет) | 250 | 1 очередь |
| 8 | г. Лыткарино, ул. Колхозная (внебюджет) | 625 | 1 очередь |
| 9 | г. Лыткарино, Учебно-тренировочная база "Мячково" (внебюджет) | 40 | 1 очередь |
| 10 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 860 | 1 очередь |
| 11 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 1100 | расчетный срок |
| 12 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 1100 | расчетный срок |
| 13 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 1100 | расчетный срок |
| 14 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 1100 | расчетный срок |
| 15 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 1100 | расчетный срок |
| 16 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | 1100 | расчетный срок |
| 17 | г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет) | 1100* | расчетный срок |
| 18 | г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет) | 1100* | расчетный срок |
| Итого по ППТ |  | 10 356 |  |
| Итого мероприятия генерального плана |  | 2 200 |  |
| Итого |  | 12 556 |  |

Учреждения дополнительного образования детей

По данным Администрации городского округа Лыткарино, на территории округа находятся три учреждения дополнительного образования и одно учреждение физической культуры и спорта, общая емкость которых (количество мест) – 1 504. В том числе:

- в детских и юношеских спортивных школах – 954 мест;

- в школах по различным видам искусств – 550 мест.

Планируемые мероприятия

Таблица 1.2.3.9. Перечень планируемых мест в учреждениях дополнительного образования

| Показатель | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 57 946 | 83 446 | 134 163 |
| Численность детей от 6-15 лет | 5 362 | 9 412 | 15 133 |
| Количество мест в детских и юношеских спортивных школах, всего | 954 | 1 904 | 3 104 |
| Требуется мест по РНГП МО (20% детей от 6-15 лет) | 1072 | 1 882 | 3 027 |
| Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду | - | 950 | 1200 |
| Уровень обеспеченности местами в детских и юношеских спортивных школах по нормативу | 89% | 101,2% | 102,5% |
| Дефицит мест по нормативу | 118 | отсутствует | отсутствует |
| Количество мест в школах по различным видам искусств, всего | 550 | 1 150 | 1 850 |
| Требуется мест по РНГП МО (12% детей от 6-15 лет) | 643 | 1 129 | 1 816 |
| Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду | - | 600 | 700 |
| Уровень обеспеченности местами в школах по различным видам искусств по нормативу | 85,5% | 101,9% | 101,9% |
| Дефицит мест по нормативу | 93 | отсутствует | отсутствует |

Высшие и средние специальные учебные заведения

По данным Администрации городского округа Лыткарино, на территории округа находятся Филиал ГБОУ ВО МО "Университета "Дубна" Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж.

Учреждения социального обслуживания

На территории городского округа Лыткарино  расположено одно учреждение социального обслуживания:

- ГБУ СО МО «Люберецкий комплексный центр социального обслуживания населения», по адресу: г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.34 и ул. Первомайская, д.19.

В соответствии с данными Министерства социальной защиты фактическая обеспеченность комплексными центрами социального обслуживания населения в городском округе Лыткарино на 01.01.2018 г. соответствует нормативной.

В соответствии с ПП МО от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» потребность в объектах социального обслуживания составляет – 1 универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН)  на 50 тыс. чел. Нормативная потребность  населения городского округа Лыткарино составляет 1 УКЦСОН. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью  отсутствует.

Планируемые мероприятия

Таблица 1.2.3.10. Перечень планируемых УКЦСОН

| № | Наименование объекта | Местоположение | Источник финансирования | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | г. Лыткарино, долина Москва-реки | бюджет | Расчетный срок |
| 2 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | г. Лыткарино, 6-й мкр. | бюджет | Расчетный срок |

### Объекты физической культуры и спорта

По данным Администрации городского округа Лыткарино, на территории расположены объекты физической культуры и спорта следующих типов:

- спортивные залы площадью пола (тыс. кв. м) – 4,785;

- плоскостные сооружения (спортивные площадки) площадью (тыс. кв. м) – 30,518;

- плавательные бассейны площадью зеркала воды (кв. м) 1 140.

Планируемые мероприятия

Таблица 1.2.3.11. Перечень планируемых физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов

| № | Местоположение | Объект | Площадь зала | Площадь бассейна | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Комсомольская (внебюджет) | ФОК | 1 690 | 0 | 1 очередь |
| 2 | г. Лыткарино, квартал 11, ул. Ухтомского (внебюджет) | ФОК | 1 080 | 0 | 1 очередь |
| 3 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет) | ФОК | 1 080 | 0 | 1 очередь |
| 4 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | ФОК | 1 900 | 180 | 1 очередь |
| 5 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | ФОК | 1 900 | 180 | Расчетный срок |
| 6 | г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет) | ФОК | 1 900 | 180 | Расчетный срок |
| Итого по ППТ |  |  | 9 550 | 540 |  |

### Учреждения культуры и искусства

По данным Министерства культуры Московской области и Администрации городского округа Лыткарино на территории округа расположены учреждения культуры и искусства следующих типов:

- библиотеки – 4 ед.;

- досуговые центры вместимостью – 3545 кв. м.

Планируемые мероприятия

Таблица 1.2.3.12. Уровень обеспеченности учреждениями культуры и искусства

| Показатель | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 57 946 | 83 446 | 134 163 |
| Площадь учреждений клубного типа кв. м, всего | 2 788 | 6 288 | 8 788 |
| Требуется площади по РНГП МО (10-20 кв. м на 1000 жителей) | 1 159 | 1 669 | 2 683 |
| Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду | -/- | 3 500/- | 2 500/- |
| Уровень обеспеченности | 241% | 377% | 328% |
| Дефицит площади по нормативу | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Количество библиотек, всего | 4 | 5 | 7 |
| Требуется библиотек по РНГП МО (ед. на 50 000 жителей с населением свыше 50 тыс. чел.) | 1 | 2 | 3 |
| Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду | -/- | 1/- | 2/- |
| Уровень обеспеченности | 400% | 250% | 233% |
| Дефицит единиц по нормативу | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

### Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

По данным Министерства потребительского рынка и услуг Московской области и Администраций городского округа Лыткарино на территории городского округа расположены следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- предприятия общественного питания ёмкостью (посадочных мест) – 2024;

- предприятия бытового обслуживания ёмкостью (рабочих мест) – 781;

- предприятия розничной торговли общей площадью – 41,1 тыс. кв. м.

В соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель обеспеченности населения общественного питания составляет:

- для предприятий общественного питания – 40 посадочных мест на 1 тыс. чел.

Планируемые мероприятия

Таблица 1.2.3.13. Уровень обеспеченности предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

| Показатель | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 57 946 | 83 446 | 134 163 |
| Предприятия торговли кв. м, всего | 41 114 | 128 379 | 207 949 |
| Требуется площади по РНГП МО (1530 кв. м на 1000 жителей) | 88 657 | 127 672 | 205 269 |
| Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду | -/- | 87 265/- | 79 570/- |
| Уровень обеспеченности | 46% | 101% | 101% |
| Дефицит площади по нормативу | 47 543 | отсутствует | отсутствует |
| Объекты общественного питания мест, всего | 2 024 | 3 424 | 5 424 |
| Требуется площади по РНГП МО (40 мест на 1000 жителей) | 2 318 | 3 338 | 5 367 |
| Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду | -/- | 1400/- | 2000/- |
| Уровень обеспеченности | 87% | 103% | 101% |
| Дефицит мест по нормативу | 294 | отсутствует | отсутствует |
| Объекты бытового обслуживания рабочих мест, всего | 781 | 1 137 | 1 853 |
| Требуется площади по РНГП МО (10,9 рабочих мест на 1000 жителей) | 632 | 910 | 1 462 |
| Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду | -/- | 556/- | 516/- |
| Уровень обеспеченности | 74% | 147% | 127% |
| Дефицит мест по нормативу | 166 | отсутствует | отсутствует |

1.2.4. Показатели по улично-дорожной сети.

Внешние транспортные связи городского округа Лыткарино представлены автомобильным транспортом.

Площадь территории городского округа Лыткарино составляет 1729 га. (17,29 км2).

В таблице 1.2.4.1. представлена протяженность сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории городского округа Лыткарино.

Таблица 1.2.4.1. Протяженность сети дорог общего пользования в границах городского округа Лыткарино.

| Общая протяжённость автодорог общего пользования, км | В том числе по видам, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Федерального значения | Регионального или межмуниципального значения | местного значения |
| 80,26 | 0 | 16,23 | 64,03 |

Исходя из общей суммарной протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (80,26 км) и площади городского округа (17,29 км2), плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 4 ,64 км/ км2 .

В соответствии с постановлением Правительства Московской области №713/30 от 17.08.2015 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», расчетный показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования для Балашихинско-Люберецкой устойчивой системы расселения, должен быть не менее 0,47 км/кв. км. Следовательно, существующая плотность сети автомобильных дорог общего пользования соответствует нормативной.

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения

По территории городского округа Лыткарино не проходят автомобильные дороги общего пользования федерального значения.

Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения

По территории городского округа Лыткарино проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Лыткаринское шоссе, автомобильные дороги межмуниципального значения: Лыткаринское шоссе-Петровское-Лыткаринское шоссе, Подъезд к ГПЗ "Петровское", Лыткаринское ш.-Верхнее Мячково.

Лыткаринское шоссе – основная автомобильная дорога, по которой осуществляется связь округа с Москвой и Московской областью. Севернее Лыткарино, на пересечении Лыткаринского шоссе с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск выстроена транспортная развязка в разных уровнях.

Таблица 1.2.4.2. Основные характеристики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

| № п/п | Наименование а/д | Идентификационный номер | Протяженность в границах округа, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лыткаринское шоссе | 46 ОП РЗ 46К-5221 | 8,54 |
| 2 | Лыткаринское шоссе-Петровское-Лыткаринское шоссе | 46 ОП МЗ 46Н-05408 | 5,48 |
| 3 | Подъезд к ГПЗ "Петровское" | 46 ОП МЗ 46Н-05405 | 1,31 |
| 4 | Лыткаринское ш.-Верхнее Мячково | 46 ОП МЗ 46Н-09269 | 0,9 |

Итого, протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального значения, проходящих по территории городского округа, составляет 16,23 км.

Улично-дорожная сеть местного значения

Протяженность автомобильных общего пользования местного значения, с твёрдым покрытием, по данным Администрации городского округа, составляет 64,03 км.

Таблица 1.2.4.3.  Протяженность сети дорог общего пользования в границах городского округа Лыткарино

| Общая протяжённость автодорог общего пользования, км | В том числе по видам, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Федерального значения | Регионального или межмуниципального значения | местного значения |
| 80,26 | 0 | 16,23 | 64,03 |

Итого местная УДС составляет 64,03 км.

Пешеходное движение

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и наземным пешеходным переходам.

Железнодорожный транспорт

Территория городского округа Лыткарино не обслуживается пассажирским железнодорожным транспортом. По территории округа проходят подъездные железнодорожные пути на промзону «Тураево», к Лыткаринскому заводу оптического стекла, к складскому комплексу «Траст-Терминал-Лыткарино».

Сеть общественного пассажирского транспорта

Работа наземного общественного пассажирского транспорта по обеспечению пассажироперевозок осуществляется автобусными маршрутами.

Общее число маршрутов регулярного сообщения для транспорта общего пользования, выполняющего пассажирские перевозки на территории городского округа: муниципальные маршруты – 3, межмуниципальные и межсубъектные – 9. Всего 12 маршрутов.

Развитие автодорожной сети  местного значения

Автомобильные дороги общего пользования местного значения обеспечивают транспортные связи с автодорогами общего пользования федерального и регионального значения, связи с прилегающими территориями, а также внутрирайонные связи, в том числе подъезды к новым и реконструируемым объектам инфраструктуры городского округа.

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения предлагается к развитию в соответствии с предложениями по жилищному и коммунально-бытовому строительству за счет реконструкции существующих автодорог с доведением параметров поперечных профилей до нормативных показателей и создания новых автомобильных направлений.

Генеральным планом предлагается строительство автомобильной дороги вдоль индустриального парка «Лыткарино», протяжённостью 1,41 км.

Предложения по строительству местной улично-дорожной сети выполнены в соответствии с утверждёнными проектами планировки территорий, расположенных в границах рассматриваемой территории.

Предлагается строительство автодороги местного значения, проходящей по производственной зоне, ограниченной Лыткаринским шоссе.

Генеральным планом предлагается строительство магистральных улиц общей протяжённостью 1,84 км, улиц местного значения общей протяжённостью 6,93 км.

В результате увеличения протяженности местной УДС до 74,21 км, региональных дорог - до 25,32 км, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составит 99,53 км, плотность сети автодорог составит 5,67 км/ км2.

1.2.5. Системы канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений, ливневая канализация.

В городском округе Лыткарино к системе централизованной канализации подключены объекты капитального строительства в зонах высокоплотной жилой многоэтажной застройки, а также в общественной и производственно-коммунальных зонах.

Централизованной системой канализации не охвачены жилые дома частного сектора, пользующиеся выгребными ямами.

Система водоотведения городского округа Лыткарино включает в себя городские очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (ОС), самотечно-напорную сеть канализации, канализационные насосные станции (КНС).

Производственные и хозяйственно-бытовые стоки от предприятий и жилого сектора по канализационным сетям направляются на КНС и поступают на очистные сооружения биологической очистки по трем самотечным коллекторам Ду=300 мм, по самотечному коллектору Ду=500 мм и по напорному коллектору Ду= 200 мм.

Очистные сооружения биологической очистки расположены на юго-западе городского округа Лыткарино по ул. Парковая на расстоянии 500 м от границы жилой застройки.

В настоящее время очистка сточных вод  осуществляется  на  сооружениях  2-й и 3-й очередей.  Проектная мощность ОС - 31000 м3/сутки    (2-я очередь - 14000 м3/сутки введена в эксплуатацию в 1972 году, 3-я очередь - 17000 м3/сутки введена в эксплуатацию в 1989 году). МП "Водоканал" принимает сточные воды от 475 предприятий. Объем принимаемых хозяйственно-бытовых и производственных стоков ≈ 10000 тыс. м3/год.

В настоящее время КОС не обеспечивают должного уровня очистки бытовых сточных вод, их качество не соответствует требованиям по ПДК.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений выдержана.

На территории ГО Лыткарино действуют семь КНС, производительностью:

КНС № 1 =   1200 м3/сутки;

КНС № 2 =   960 м3/сутки;

КНС № 3 = 2400 м3/сутки;

КНС № 5 = 3200 м3/сутки;

КНС № 6 =   1900 м3/сутки;

КНС № 7 = 7300 м3/сутки;

КНС №10 = 2400 м3/сутки.

Большая часть установленного на КНС оборудования имеет 100%-ный износ.

Канализационные сети выполнены из чугуна, железобетона, керамики и полиэтилена.

Протяженность канализационных сетей - 84,8 км, процент износа – 86,1%.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене составляет 22,7 км.

Модернизация и увеличение производительности очистных сооружений канализации необходимы, т.к. технологическая схема существующих ОС не соответствует современным требованиям по очистке сточных вод. Модернизация и увеличение производительности позволят довести очищение сточной жидкости до разрешенных нормативов сброса очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения реку Москву.

Существующая канализационная сеть развита достаточно хорошо, однако многие коллекторы выработали свой амортизационный срок и требуют замены.

Насосные станции перекачки сточных вод требуют ремонта с заменой технологического оборудования.

Сточные воды от предприятий должны проходить очистку на локальных КОС с дальнейшей передачей условно чистых стоков в существующую канализационную сеть или применяться в оборотной системе.

В рамках федеральной национальной программы «Чистая Волга, которая в свою очередь является частью приоритетного национального проекта «Экология», разработан проект новых очистных сооружений канализации городского округа Лыткарино, производительностью 30 000 куб. м/сутки, который прошел государственную экспертизу в 2018 году.

Указанная федеральная программа направлена на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу и устойчивому функционированию водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранения экосистемы Волго-Ахтубинской поймы.

Новый объект спроектирован с учетом новейших технологий и позволит наилучшим образом очищать как сточные воды, так и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Строительство начнется в 2020 году, окончание запланировано на 2023 год. На реализацию программы будет потрачено 4 млрд. рублей. Действующие очистные сооружения впоследствии планируется законсервировать.

1.2.6. Зеленые насаждения общего пользования.

Зелёные насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей населенных пунктов, основные из которых - оздоровление воздушного бассейна и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов - летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары);

- ограниченного пользования (внутри жилых кварталов, на территории школ, больниц, других учреждений);

- специального назначения (питомники, санитарно-защитные насаждения, кладбища и т. д.).

Площадь озелененных территорий общего пользования (в том числе парков, скверов, бульваров) в городском округе Лыткарино составляет 48 га, значительная их часть не благоустроена.

1.2.7. Материалы по загрязнению окружающей среды.

Состояние атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой. Результаты экологических исследований, как в России, так и за рубежом свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы - самый мощный постоянно действующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую среду.

Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на территории Московской области оценивается по результатам наблюдения на стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГУ -Московский ЦТМС-Р»).

По данным МосЦГМС-Р Московская область относится к регионам с высокой техногенной нагрузкой по выбросам в атмосферный воздух. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия электроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической и нефтехимической, добывающая промышленность и производство строительных материалов, жилищно-коммунальный комплекс.

Загрязнение атмосферного воздуха селитебной территории является одним из приоритетных факторов риска для здоровья населения. Загрязнение атмосферного воздуха складывается из поступлений вредных веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения.

В качестве основных загрязнителей атмосферы выделяют: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, оксид серы, углеводороды

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой территории являются автотранспорт, предприятия, а также производственно-коммунальные объекты. Для удовлетворения требований в области охраны атмосферного воздуха на стационарные источники необходимо иметь документы, устанавливающие нормативы выброса загрязняющих веществ. Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником осуществляется на основании разрешения, выданного уполномоченным органом. Данным разрешением устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. В разрешении определяется количество вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу в атмосферный воздух при соблюдении условий, предусмотренных законодательством РФ.

Наиболее подверженными влиянию загрязненного воздуха являются группы населения, проживающие непосредственно вблизи предприятий и крупных автомобильных трасс. Именно здесь регистрируются превышения гигиенических нормативов.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории городского округа Лыткарино является автотранспорт, движущийся по Лыткаринскому шоссе и автодороге «Лыткарино – Тураево – Островцы». Кроме того, для обеспечения беспрепятственного въезда-выезда в город ведется проектирование нового направления - автодорога межмуниципального значения «МКАД – Дзержинский – Лыткарино».

По результатам ранее проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ от передвижного автотранспорта и площадного распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе загазованность примагистральных территорий характеризуется превышением предельно допустимых уровней только по диоксиду азота 1 ПДК. Ширина зоны загрязнения этим ингредиентом составляет около 40 метров.

Предприятиями, наиболее загрязняющие атмосферный воздух выбросами загрязняющих веществ в городе, являются: АО «ЛЗОС», АО НИИП, НИЦ ЦИАМ – филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», МП «Лыткаринская теплосеть», Лыткаринский машиностроительный завод-филиал ОАО УМПО, ООО «Старатели», ПАО ТМБК СОЮЗ, ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод».

В таблице 1.2.7.1 представлены данные по выбросам загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий города за последние 10 лет.

Таблица 1.2.7.1. Данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух по предприятиям и организациям городского округа Лыткарино

| Период по годам | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, т/год | Количество предприятий | Количество источников выбросов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них организованных |
| 2009 | 951,5774 | 52 | 1334 | 1082 |
| 2010 | 1280,1925 | 47 | 1282 | 1035 |
| 2011 | 975,3646 | 42 | 1286 | 1027 |
| 2012 | 862,8322 | 40 | 1310 | 1026 |
| 2013 | 835,7980 | 39 | 1206 | 945 |
| 2014 | 522,4548 | 43 | 1276 | 974 |
| 2015 | 675,7256 | 41 | 1205 | 949 |
| 2016 | 656,9514 | 23 | 1053 | 887 |
| 2017 | 765,4750 | 19 | 954 | 840 |
| 2018 | 703,5900 | 15 | н/д | н/д |
| 2019 | 721,48 | 12 | н/д | н/д |

Наиболее распространенными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух, являются: сернистый ангидрид, оксид углерода, окислы азота, углеводороды, летучие органические соединения (ЛОС), а также все твердые частицы.

Загрязнение поверхностных вод.

Основным источником загрязнения грунтовых вод и р. Москвы является поверхностный сток с территорий производственно-коммунальных объектов, селитебных территорий и транспортных магистралей.

Канализационные очистные сооружения городского округа Лыткарино в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства городского округа Лыткарино - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений, в сбрасываемых в р. Москва, к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки стоков, с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Основным источником загрязнения грунтовых вод и р. Москвы является поверхностный сток с территорий производственно-коммунальных объектов, селитебных территорий и транспортных магистралей.

Согласно Экологическому паспорту Московской области воды Москва-реки на участке ГО Лыткарино по удельному комбинаторному индексу загрязнённости относятся к 4 классу разряду «А» и «Б» (грязные воды).

Общая жесткость воды в Москва-реке в период зимней межени и летней межени составляет 3-6 мг*экв/л. Агрессивность воды в период зимней межени составляет 5-40 мг/л, в период половодья составляет 6-20 мг/л. Качество воды р. Москвы ниже г. Москвы по данным санитарных органов городского округа Лыткарино представлено в таблице 1.2.7.2.

Таблица 1.2.7.2. Качество воды реки Москвы

| Показатели качества воды | Ед. изм. | Река Москва |  | ПДКк-б |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКАД | Ниже г. Лыткарино |  |
| Прозрачность Взвешен. вещества Реакция рН БПК5 Раствор. Кислород Окисляемость Азот аммиака Нитриты Нитраты Фосфаты Железообщ. Хром Нефтепродукты СПАВ Фенолы Коли-индекс | См мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л | 12,0 27 7,5 6,4 6,1 13,7 5,5 0,2 2,7 - 0,48 0,05 1,01 7,5 0,006 238105 | 12,0 25 7,4 9,74 1,56 29,7 8,31 0,12 3,4 - 0,49 н/о 1,1 0,18 - - | 20 10 6,5-8,5 4,0 4,0 10,0 2,0 3,3 45,0 0,2 0,5 0,1 0,3 0,5 0,001 5000 |

Таким образом, санитарно-гигиеническое состояние р. Москвы на всем протяжении не отвечает требования предъявляемым к водоемам, как рыбохозяйственного, так и культурно-бытового водопользования.

Основными загрязнителями р. Москвы являются г. Москва, ее промышленные предприятия, поверхностный сток с территории города и промышленных предприятий, сбросы Курьяновской станции аэрации.

По гигиенической классификации р. Москва относится к водотокам с высокой степень загрязнения, а притоки р. Москвы - к умеренной степени.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

В городском округе Лыткарино есть одна станция подготовки воды – станция обезжелезивания на ВЗУ №2, однако сброс промывных вод в поверхностные водоемы не производится, все промывные воды отводятся на канализационные очистные сооружения.

Необходимо предусматривать отвод поверхностного стока в рассматриваемых водосборных бассейнах  с помощью открытой и закрытой сети дождевой канализации. В целях защиты рек от загрязнения необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений на водовыпусках из сети дождевой канализации в водоприемник (реку).

При развитии территории необходимо предусмотреть проведение водоохранных мероприятий, направленных на предотвращение негативного влияния существующей и размещаемой застройки на реки и водоемы:

- сбор и отвод поверхностного стока с соответствующим благоустройством и озеленением территории;

- очистка поверхностного стока на очистных сооружениях с применением технологий глубокой очистки до показателей, отвечающих требованиям рыбохозяйственного назначения;

- локальная очистка стоков с территорий гаражных комплексов и производственных территорий перед сбросом в водосточные сети;

- очистка хозяйственно-фекальных стоков на КОС до показателей, отвечающих требованиям рыбохозяйственного назначения;

- очистка и благоустройство водоемов и прибрежных территорий.

Предлагаемые мероприятия позволят предотвратить негативное влияние застройки городского округа на качество воды в восточной сети и состояние р. Москвы и ее притоков.

Загрязнение подземных вод.

Грунтовые воды, залегая на небольших глубинах, подвержены поверхностному загрязнению. Основными источниками загрязнения являются неочищенные или недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, участки несанкционированного складирования твердых бытовых и промышленных отходов и т.д.

В каменноугольных отложениях выделяется ряд водоносных комплексов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. На большей части территории мощность водоупорных юрских глин (10 м и более) выдерживается и воды верхнекаменноугольного комплекса являются защищенными от поверхностного загрязнения, на части территории водоупор не выдержан и воды подвержены поверхностному загрязнению через загрязненные грунтовыми воды. Также защищенность водоносных комплексов каменноугольных отложений определяется надежной гидроизоляцией водоносных комплексов в эксплуатационных и резервных скважинах, качественного и своевременного тампонажа вышедших из строя скважин, при водопотреблении, не превышающем заявленного лицензионного водоотбора; соблюдение зон санитарной охраны.

Для хозяйственно-питьевых нужд водоснабжения населения и производственных нужд промышленных предприятий в городском округе Лыткарино функционирует 6 водозаборных узлов, находящихся на балансе МП «Водоканал». Все водозаборные узлы связаны между собой и являются неотъемлемым звеном кольцевого водоснабжения городского округа Лыткарино. Всего в городском округе Лыткарино эксплуатируются 10 водозаборов.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды городского округа Лыткарино осуществляется за счет подземных вод Каширского, Алексинско-протвинского и Подольско-мячковского водоносных горизонтов.

В таблице 1.2.7.3. приведены характеристики подземных вод водоносных горизонтов на участке Лыткаринского городского водозабора.

Таблица 1.2.7.3.  Характеристики подземных вод водоносных горизонтов

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Водоносный горизонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Каширский | Алексинско- протвинский | Подольско-мячковский |
| 1. | Минерализация | мг/дм3 | 480 | 330 | 490 |
| 2. | Жесткость общая | ммоль/дм3 | 7,2 | 5,95 | 7,2 |
| 3. | Железо ( Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0,12 | 0,31 | 0,86 |
| 4. | Марганец (Mn, суммарно) | мг/дм3 | 0,026 | 0,0068 | 0,16 |

Питьевая вода, поступающая из артезианских скважин в систему городского водоснабжения, не требует химической обработки (хлором). По технологическому регламенту раз в полгода проводится обработка резервуаров чистой воды на водозаборных узлах гипохлоритом, который завозится непосредственно перед выполнением данных мероприятий, хранение гипохлорита на предприятии не производится. По завершении работ по обработке резервуаров отработанная вода сбрасывается в ливневую канализацию.

Загрязнение подземных вод радионуклидами на территории АО «НИИП» не выявлено.

Превышение ПДК по нефтепродуктам, железу общему, марганцу могут считаться характерными для территории с большим количеством промышленных объектов, а также в связи с тем, что подольско-мячковский водоносный горизонт является основным источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения предприятий Тураевской промзоны, который не защищен от поверхностного загрязнения.

Загрязнение почвенного покрова.

На территории округа земли подвергаются в основном двум формам техногенного негативного воздействия: химическому загрязнению с воздушным потоком или водным путем и захламлению, включающему в себя накопление (складирование) строительно-бытового мусора и отходов производства и потребления с последующим поступлением от них в почвы химических элементов и соединений.

Потенциальными источниками загрязнения почвенного покрова исследуемой территории являются:

- выбросы загрязняющих веществ промышленных предприятий;

- выхлопы и ГСМ автомобильного транспорта, осуществляющего транзит и парковку по автодорогам с высокой интенсивностью дорожного движения,  плотностью автомобильного потока и частыми пробками;

- поверхностный и почвенно-грунтовый сток с запечатанных территорий, в том числе автостоянок, АЗС и др.;

- ранее внесенные удобрения и пестициды на сельскохозяйственные угодья;

- локальные свалки грунтов, щебня, бытового и строительного мусора.

Значительный ущерб почвам наносит техногенное загрязнение токсичными веществами, особенно вблизи промышленных предприятий энергетического комплекса, автомобильных дорог, где основным источником загрязнения является осаждение газопылевых выбросов загрязняющих веществ из атмосферы. Косвенный путь загрязнения обусловлен переносом загрязняющих веществ с талыми, дождевыми и грунтовыми водами, когда в почву попадают и разносятся загрязнения, содержавшиеся на поверхности территории промышленного предприятия, селитебной застройки, автодорог.

Т. о. загрязнения почвенного покрова в основном связаны с атмосферными осаждениями от различных предприятий, а также выбросами автотранспорта.

Почвы в силу своих природных особенностей способны накапливать значительные количества загрязняющих химических веществ. При этом наиболее опасно накопление в почве тяжелых металлов с выраженным токсическим характером – ртути, свинца, кадмия, а также полициклического ароматического углеводорода – 3,4-бенз(а)пирена, обладающего канцерогенными свойствами.

Химическое загрязнение почв приводит к глубоким изменениям их экологических, природорегулирующих и санитарно-гигиенических функций. При максимальном уровне химического загрязнения почвы теряют способность к продуктивности и биологическому самоочищению. Химическое загрязнение почв и грунтов представляет значительную опасность для здоровья населения при непосредственном воздействии (например, в результате распыления). В силу высокой естественной буферной способности – максимально долго удерживать загрязнения – почвы являются наиболее пролонгированным вторичным источником загрязнения сопредельных природных сред: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительности, что в конечном итоге отражается на здоровье населения.

С целью стабилизации и оздоровления почв необходимо проведение их регулярного известкования, что будет ограничивать подвижность основных элементов загрязнителей и сделает их недоступными для растений. В твердофазных атмосферных выбросах предприятий строительного комплекса содержатся в цементной пыли щелочные металлы Ca и Mg. В зонах воздействия такой пыли в почвах увеличивается щелочность, при этом снижается поглощающая способность калия, фосфора, микроэлементов, что ведет к поражению растительного покрова. В поверхностных слоях почвы на расстоянии до 50-100 метров от автотранспортных магистралей и дорог интенсивно накапливаются соли тяжелых металлов, среди которых выявлялись цинк, свинец, никель, хром и другие, относящиеся к 1 и 2 классам опасности, которые в дальнейшем переходят в растения, нарушая их рост и развитие.

На территории Московской области преобладают малоплодородные и требующие внесения удобрений дерново-подзолистые почвы (на возвышенностях — суглинистые, средней и сильной степени оподзоленности, в пределах низменностей — дерново-подзолистые болотные супесчаные и песчаные). Чернозёмные почвы (сильно оподзолены и выщелочены) распространены мало и имеют место лишь к югу от Оки. Серые лесные почвы распространены с юга от Оки и в междуречье Москвы и Клязьмы (в основном Раменский городской округ и Воскресенский район). Болотные почвы часто встречаются в Мещёрской и Верхневолжской низменностях. По долинам крупных рек — аллювиальные почвы. Почвы Московской области сильно загрязнены минеральными удобрениями и ядохимикатами, а также бытовыми и производственными отходами, мусором. Особенно велика степень загрязнения почв в пригородной зоне Москвы, а также на востоке (в Орехово-Зуевском и Ногинском районах) и юго-востоке области (в Воскресенском районе).

Почвы промышленных ландшафтов существенно отличаются от почв соседних с ними и ранее существовавших на их месте ландшафтов. Первичные почвы практически отсутствуют (они относятся к захороненным), а существующая почва представляет собой смесь привозных почв с промышленными, бытовыми и строительным мусором. Содержание в них ряда элементов, в том числе и тяжелых металлов, часто повышены и распределены мозаично. В целом необходимы меры по реабилитации нарушенных почв, противоэрозионные мероприятия и мероприятия, направленные на максимальное сохранение естественного почвенного покрова и природных режимов почв. Деградация почвенного покрова происходит на территориях, вовлеченных в жизнедеятельность человека.

Мероприятия по охране почв предусматривают контроль соблюдения норм озеленения территорий, сбор и очистка поверхностного стока с твёрдых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия; организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебёночным покрытием в пределах рекреационных территорий, а также введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв для различных типов функционального использования территории и различного функционального назначения объектов. Также необходимо проводить мероприятия по рекультивации уже преобразованных почв, расположенных близ строящихся объектов, крупных транспортных артерий и прилегающих к ним объектов инфраструктуры.

С целью предотвращения деградации почвенного покрова предлагаются мероприятия:

- контроль за соблюдением норм озеленения территорий, увеличение площади озеленения за счет ликвидации неиспользуемых запечатанных территорий;

- сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;

- организация системы обращения с отходами, исключающая захламление и загрязнение почв и грунтов;

- организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием в пределах рекреационных территорий.

1.3. Данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки.

1.3.1. Общие положения.

С 2019 года в систему обращения с отходами в РФ внесены изменения согласно № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» от 29.12.2014 г. с дополнениями и изменениями.

Закон предусматривает создание специализированных предприятий в форме юридического лица в статусе Регионального оператора по обращению с отходами. Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В рамках его компетенции - сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В 2016 году была разработана «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, Московской области».

На рисунке 4 представлена карта деятельности Региональных операторов (7 кластеров):

1– Чеховская зона РО

2– Каширская зона РО

3- Воскресенская зона РО

4 - Ногинская зона РО

5 - Сергиево-Посадская зона РО

6 - Алексинская зона РО

7 – Рузская зона РО

Рис.4. Зоны деятельности региональных операторов Московской области

Сбор твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории городского округа Лыткарино обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Каширский региональный оператор». Адрес обособленного подразделения: 142002, Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, строение 1Б. Адрес дополнительного офиса в городском округе Лыткарино: г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6, корп. 3, пом. 4 (вход со стороны Москва реки).

На уборку территорий городского округа Лыткарино заключается муниципальный контракт. Организация, осуществляющая механизированную уборку основных улиц и дорог городского округа – Муниципальное бюджетное учреждение  «Лесопарк-Лыткарино» (МБУ «Лесопарк-Лыткарино). Уборку дорог регионального подчинения, имеющихся на территории городского округа, осуществляет Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» (ГБУ МО «Мосавтодор»).

Региональная нормативно-правовая база:

1. Постановление Правительства МО от 22.12.2016 N 984/47 (ред. от 17.11.2020) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области».

2. Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ «Об утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области».

3. Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.10.2018 № 607-РМ «О внесении изменений в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ «Об утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области».

4. Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 26.06.2019 N 350-РВ (ред. от 29.11.2019) «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области» (с изм. и доп., вступившими в силу с 04.03.2021).

5. Распоряжение Минэкологии МО от 25.09.2019 N 727-РМ "О внесении изменений в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 N 424-РМ «Об утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области».

6. Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 29.11.2019 N 683-РВ "О внесении изменений в распоряжение министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 26.06.2019 N 350-РВ «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области».

7. Распоряжение Минэкологии МО от 27.12.2019 N 1239-РМ «О внесении изменения в Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, утвержденные распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 N 424-РМ».

8. Распоряжение Минэкологии МО от 16.01.2020 N 29-РМ «О внесении изменения в Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, утвержденные распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 N 424-РМ».

9. Распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 20.12.2019 № 735-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов на территории Московской области». По данным ООО «Каширский региональный оператор» нормативный объем образования в месяц для индивидуальных домов, расположенных на территории городского округа Лыткарино, на 2020 год составляет 49,0 куб. метров в месяц.

1.3.2. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), методы сбора и вывоза.

На территории городского округа Лыткарино применяется планово-регулярная система вывоза твердых коммунальных отходов - вывоз ТКО с периодичностью, предусмотренной санитарными нормами. Основой системы сбора твердых коммунальных отходов является сбор твердых коммунальных отходов в контейнерах.

На территории городского округа Лыткарино не используется пакетированная система сбора ТКО. На территории городского округа Лыткарино не используется система сбора ТКО с индивидуальных контейнеров на территории садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и частных домовладений (ИЖС).

Виды планово-регулярной системы сбора мусора, применяемые на территории городского округа Лыткарино приведены в таблице 1.3.2.1.

Таблица 1.3.2.1. Виды планово-регулярной системы сбора мусора.

| Муниципальное образование | Система сбора ТКО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контейнерный | Сбор КГО | В пакетах | По заявкам | По графику | Раздельный сбор |
| Городской округ Лыткарино | + | + | - | - | + | + |

1.3.3.  Состояние контейнерных площадок, количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции.

На территории городского округа Лыткарино Московской области размещены 98 контейнерных площадок для сбора ТКО от населения, на которых установлены 471 контейнер, из которых 145 для раздельного сбора, и 2 бункера.

Размещение контейнерных площадок на территории муниципального образования производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Вывоз ТКО осуществляется ежедневно.

Обработка мусоросборников (мытье, дезинфекция) должна проводиться на территории специализированной организации, имеющей оборудованную площадку с твердым покрытием, с подведением воды, сливом в систему канализации, а также с использованием специализированной автомобильной техники, предназначенной для мытья и дезинфекции контейнеров. Не допускается промывка контейнеров на контейнерных площадках.

Технология обеззараживания, выбор материалов, оборудование площадки для чистки баков и определение доступа для лиц, имеющих право проводить подобные процедуры, прописывается в СП 3.5.1378-03. Выбор способа обработки накопителей (аэрозоли, погружной метод, протирание, орошение и т.д.) делается исходя из материала бака.

По условиям договора на дезинфекцию баков между обслуживающей компанией и единым региональным оператором назначается периодичность, не противоречащая положениям санитарных норм, но в соответствии с фактическими потребностями в местах установки контейнеров для сбора и накопления ТКО. Для поддержания порядка и безопасности пользования контейнерами применяются следующие действия:

- уборка – вокруг накопителей, на площадке (ежедневно);

- дератизация (уничтожение грызунов) – согласно СП 3.5.3.3223-14, профилактически и/или по факту обнаружения вредителей;

- дезинсекция (уничтожение насекомых) – согласно СП 3.5.2.3472-17, в виде профилактики и/или истребительных мер, но не  реже 1 раза в месяц;

- дезинфекция – обеззараживание и разные виды мойки баков (с помощью химических средств, обильная промывка, сушка).

Кратность мероприятий по очищению контейнеров методами химической обработки с применением обеззараживающих моющих средств устанавливается также индивидуально. Единственное ограничение – такая работа должна соответствовать минимальным интервалам, на которые указывают санитарные требования.

- В теплые месяцы (от +5С и выше) – раз в 10 дней;

- В холодное время года – ежемесячно.

На частоту дезинфекции влияют и условия эксплуатации контейнеров. Кроме плановых мероприятий может возникнуть необходимость в профилактических и внеочередных мойках.  Например, когда на мусорных контейнерах по разным причинам появились загрязнения, влияющие на доступность баков и порядок пользования ими: резкий запах, испачкана крышка или стенки, и т.д.

1.3.4. Действующие тарифы по сбору, транспортировке и захоронению ТКО.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 403-Р «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2020 – 2022 годы на территории Московской области», для ООО «Каширский региональный оператор» установлены следующие тарифы:

| Зона деятельности | Региональный оператор | Тариф регионального оператора руб./м3 (с НДС) | Стоимость коммунальной услуги за кв. метр (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Каширская | ООО «Каширский региональный оператор» | 875,93 | 8,32 |

1.3.5. Объект размещения ТКО (полигон ТКО)

Вывоз ТКО осуществляется на полигоны, расположенные в юго-восточной части Московской области.

Содержимое контейнеров для раздельного сбора ТКО вывозят на мусоросортировочный комплекс в Домодедово.

1.3.6. Существующее состояние летней и зимней уборки

1.3.6.1. Летняя уборка территории

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды, в первую очередь атмосферы, и прилегающей территории.

Подметание улиц в летний период на территории городского округа Лыткарино  производится или подметально-уборочными машинами или вручную. Поливка дорожных покрытий производится исключительно в жаркие и сухие дни с температурой воздуха свыше +25°С.

Уборка улиц в летнее время производится преимущественно с использованием ручного труда.

В придорожной полосе дорог высота травяного покрова не должна превышать 15-20 см. Обочины дорог очищаются от крупногабаритного и другого мусора.

Пункта по заправке поливомоечных и подметально-уборочных машин на территории городского округа Лыткарино не имеется.

1.3.6.2. Зимняя уборка территорий

Технологический процесс зимней уборки автодорог включает в себя следующие операции:

-    своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки;

-   ликвидация гололедов и борьба со скользкостью покрытий улиц;

-  удаление снежно-ледяных накатов и уплотненного снега, а также снежных валов с территории улиц (вывоз на снежные свалки).

На территории городского округа Лыткарино отсутствуют места складирования снега – снегосвалки, что не соответствует санитарным нормам и требованиям.

Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливается в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Ручную уборку территорий осуществляют дворники.

1.3.6.3. Обработка дорожных покрытий реагентом

В зимнее время посыпка дорожных покрытий территории городского округа Лыткарино производится пескосоляной смесью. Для подготовки смеси имеются площадки временного хранения в ЗИЛ – городке. Расчетный объем песко-соляной смеси для обработки 142445 м2 асфальтовых покрытий города составляет 4950 м3.

Обработка дорог, покрытых дорожной пленкой, осуществляется на улицах III категории. Параллельно проводятся работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков.

Обработку противогололедными материалами обслуживаемой территории следует заканчивать до 8 часов утра.

1.3.6.4. Сгребание и сметание снега

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега.

При очистке дорожного покрытия в городском округе Лыткарино снег, счищаемый с тротуаров, прилегающих непосредственно к проезжей части дорог, сдвигается на прилотковую часть дороги и формируется в валы. Снегосвалки на территории городского округа Лыткарино не имеется.

Очистка от снежной массы внутридворовых территорий производится с погрузкой снега на газоны, а внутриквартальных проездов и улиц городского округа – с частичным вывозом снега и его разгрузкой на ландшафт в пригороде.

Для складирования снега на территории городского округа Лыткарино в зимний период следует организовать снежную свалку.

Также возможно использование специальных мест для временного складирования снега. Допустимое время нахождения собранного снега в местах временного складирования не более 72 часов.

Работы по уборке тротуаров должны быть скоординированы с уборкой проезжей части.

Формирование снежных валов не допускается:

- ближе 5 метров от начала перекрестка дорог во всех направлениях;

- ближе 5 метров от пешеходного перехода;

- ближе 20 метров от остановки общественного транспорта;

-  на участке дорог, оборудованных транспортными ограждениями или бордюрами.

При непрекращающемся снегопаде в течение суток и более обеспечивается постоянная работа уборочных машин на улицах округа с кратковременными, не более одного часа, перерывами для заправки машин горючим и принятия пищи водителями.

При осуществлении содержания тротуаров, посадочных площадок-остановок общественного транспорта выполняются следующие требования:

-  в заездном кармане бордюрный камень полностью очищается от уплотненного снега и наледи;

-  садовые скамейки, урны и прочие элементы малых архитектурных форм очищаются от снега и наледи.

1.4. Объемы образования отходов на территории муниципального образования по источникам образования (население, организации и учреждения общественного назначения, торговые предприятия, прочие).

При проведении анализа всевозможных источников образования самого распространенного вида отходов – ТКО, решается важная задача – приблизиться к ориентировочной цифре общего нормативного образования ТКО на заданной территории для дальнейшей оптимизации процесса по организации сбора и вывоза ТКО от различных источников, а также совершенствования системы учета образования и контроля за всеми процессами со стороны Администрации городского округа.

Учет существующих объемов образования ТКО и прогноз изменения этих объемов в муниципальном образовании необходимы для решения следующих задач:

- оценки затрат на вывоз и утилизацию ТКО;

- оценки и принятия решений по формированию парка коммунальной техники, вспомогательного оборудования и инвентаря, контейнеров для сбора ТКО, а также решений по составу и количеству персонала, задействованного для уборки ТКО;

- принятия решений по схеме вывоза и захоронения ТКО на полигонах, либо переработки ТКО на мусороперерабатывающих комплексах, а также оценки динамики остаточной емкости действующих полигонов и своевременного принятия организационных, финансовых и технологических решений с целью обеспечения непрерывного вывоза и утилизации ТКО на момент закрытия действующих полигонов;

- обеспечения экологической безопасности в части ее, связанной с вредными факторами воздействия на окружающую среду и людей ТКО, в том числе складированных на полигонах.

Рассматривая образование бытовых отходов как закономерный процесс в границах любой инфраструктуры жилой среды поселения и за ее пределами, и руководствуясь критерием формы собственности, условно можно выделить основные четыре группы источников образования твердых бытовых отходов. Среди них, группа хозяйствующих субъектов, учреждений общественного назначения, жилой зоны и формальные объединения граждан в виде садоводческих и дачных кооперативов и товариществ.

Уровни образования ТКО находятся под влиянием экономического развития, степени индустриализации, общественных привычек и местного климата. Как правило, чем выше экономическое развитие и темпы урбанизации, тем больше количества твёрдых отходов образуется. Уровень доходов и урбанизации тесно связаны, и как только увеличиваются доходы, и повышается уровень жизни (включая потребление товаров и услуг), возрастает и образование отходов.

Накопление твердых коммунальных отходов на территории городского округа Лыткарино образуются из двух источников:

1) жилого фонда,

2) учреждений и предприятий общественного назначения (социальной инфраструктуры, культурно-бытовых, административных, деловых, торговых, предприятий общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и прочих нежилых объектов).

В таблице 1.4.1. приведены данные ООО «Каширский региональный оператор» по объемам вывезенных отходов за последние три года.

Таблица 1.4.1. Объемы вывезенных твердых коммунальных отходов

| Наименование поставщика отходов | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем образования ТКО, куб. м | Удельный вес образующихся отходов в общем объеме образования, % | Объем образования ТКО, куб. м | Удельный вес образующихся отходов в общем объеме образования, % | Объем образования ТКО, куб. м | Удельный вес образующихся отходов в общем объеме образования, % |
| Население | 128 302,63 | 70 | 133 948,30 | 73 | 137 163,85 | 75 |
| Организации и учреждения | 53 057,37 | 30 | 49 311,70 | 27 | 46 788,10 | 25 |
| ИТОГО: | 181 360,00 |  | 183 260,00 |  | 183 951,95 |  |

1.5. Объемы образования отходов на территории муниципального образования по видам (твердые коммунальные отходы несортированные, крупногабаритные отходы, жидкие бытовые отходы).

На территории городского округа  Лыткарино происходит образование, сбор, транспортирование, размещение, следующих видов отходов:

- промышленные;

- твердые коммунальные.

Объемы образования отходов на территории городского округа Лыткарино по видам, представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Объем образования отходов по видам

| Вид отходов | Объем образования, куб. м/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| ТКО несортированные | 154 156 | 155 771 | 156 359,95 |
| Крупногабаритные отходы | 27 204 | 27 489 | 27 592 |

Объемы образования токсичных  отходов производства и потребления от предприятий и организаций на территории городского округа Лыткарино по видам, представлены в таблице 1.5.2.

| Вид отходов | Объем образования, куб. м/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Общее количество отходов (в том числе 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го классов опасности) | 9308,306 | 7949,416 | 6523,36 |

1.6. Актуальная система сбора отходов и санитарной очистки территории.

1.6.1. Организационная структура

По данным исследований количества и морфологического состава твердых коммунальных отходов Московской области, проводимых в рамках выполнения работ по определению нормативов накопления отходов, твердые коммунальные отходы имеют следующий морфологический состав (рисунок 5).

Рис. 5. Морфологический состав твердых коммунальных отходов

Количество и морфологический состав твердых коммунальных отходов меняется в течение года. В частности, при том же объеме отходов увеличивается их масса и плотность. Это связано с увеличением количества в составе твердых коммунальных отходов пищевых остатков, которые имеют относительно высокую плотность и массу. Летом увеличивается количество отходов от объектов общественного питания, парков и скверов, гостиниц и культурно-досуговых объектов в связи с увеличением туристического потока, но снижается от образовательных и административных учреждений в связи с периодом каникул и отпусков. Также летом происходит увеличение образования твердых коммунальных отходов от садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих партнерств.

В осенний период отходы более увлажнены и отличаются повышенной массой. В связи с началом учебного года увеличивается количество отходов в учебных заведениях, музеях, библиотеках, других административных и культурных учреждениях. В зимний период наблюдается меньшее количество твердых коммунальных отходов.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилищного фонда, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТКО и т.д.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления коммунальных отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Нормы накопления ТКО определяются для населения (жилой фонд), объектов социальной инфраструктуры, производственных предприятий.

Нормативно - правовое регулирование обращения с отходами потребления.

Нормативная база в области обращения с отходами представлена федеральными законами и подзаконными актами, а также региональными и муниципальными нормативными актами.

Основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с отходами, с 1998 года на территории всей Российской Федерации является Федеральный Закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» (гл.2) полномочия в области обращения с отходами разграничены между 3 уровнями власти:

- органами власти Российской Федерации;

- органами власти субъектов Российской Федерации;

- органами местного самоуправления.

В соответствии с п. 3. статьи 8 федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об отходах производства и потребления" к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов.

1.6.2. Нормы образования и накопления отходов.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Основными показателями при определении норм накопления отходов являются: масса, объем, средняя плотность и коэффициенты суточной неравномерности накопления.

Нормы накопления устанавливаются для жилых зданий и для объектов общественного назначения (как встроенных в них, так и отдельно стоящих), имеющих основной удельный вес в общем балансе отходов и вывозимых спецавтохозяйствами.

Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от благоустройства зданий (система отопления, наличие квартирных плит, водопровода и канализации), наличия раздельного сбора отдельных составляющих отходов (пищевых отходов, макулатуры и т.д.) и местных условий.

Отсутствие канализации приводит к увлажнению и повышенной средней плотности и общей массы твердых отходов. Наличие канализации позволяет сбрасывать некоторую часть отходов через санитарные приборы, устраняя

 повышение влажности отходов и приводя к уменьшению массы отходов и их средней плотности.

Рост обеспеченности бумагой и упаковочными материалами (наличие фабричной и торговой упаковки товаров) приводит к увеличению содержания упаковочных материалов в отходах, значительному повышению их объема и снижению средней плотности при незначительном увеличении общей массы.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного периода (от 150 дней в южной зоне до 300 дней в северной), периода подметания дворов и тротуаров (от 150 дней в северной зоне до 300 дней в южной), озелененности микрорайонов, а также потреблением населением овощей и фруктов. В зависимости от местных условий убираемая площадь дворовых территорий и тротуаров принимается равной 2 - 5 кв. м/чел., а площадь зеленых насаждений - около 4 - 12 кв. м/чел.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов для городского округа Лыткарино, утверждены распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области №607-РМ от 09.10.2018 г.  и представлены в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1. Нормы накопления коммунальных отходов

| № |  | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Годовой норматив накопления отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Объекты общественного назначения |  |  |
| 1.1. |  | Административные здания, учреждения, конторы | 1 сотрудник | 0,87 |
| 2. |  | Предприятия торговли |  |  |
| 2.1. |  | Супермаркеты | 1 м2 торговой площади | 0,54 |
| 2.2. |  | Продовольственные магазины |  | 0,62 |
| 2.3. |  | Рынки |  | 0,51 |
| 3. |  | Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. |  | Автосервисы | 1 машино-место | 1,20 |
| 3.2. |  | Авто и ж/д станции | 1 пассажир | 1,51 |
| 4. | Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |
| 4.1. |  | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 0,39 |
| 4.2. |  | Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 0,19 |
| 5. |  | Культурно-развлекательные спортивные учреждения |  |  |
| 5.1. |  | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,14 |
| 5.2. |  | Выставочные залы, музеи | 1 м2 | 0,06 |
| 5.3. |  | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 2,71 |
| 5.4. |  | Парки | 1 м2 | 0,001 |
| 6. |  | Предприятия общественного питания |  |  |
| 6.1. |  | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 2,07 |
| 7. |  | Предприятия службы быта |  |  |
| 7.1. |  | Гостиницы | 1 место | 1,09 |
| 7.2. |  | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 1,60 |
| 8. |  | Предприятия в сфере похоронных услуг |  |  |
| 8.1. |  | Кладбища | 1 место | 0,09 |
| 9. |  | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0,76 |
| 10. |  | Домовладения |  |  |
| 10.1. |  | Многоквартирные дома | 1м2 площади | 0,087 |
| 10.2. |  | КГО МКД | 1м2 площади | 0,027 |

Нормы накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов городского округа Лыткарино, в зависимости от их площади, утверждены распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области №735-РВ от 20.12.2019 г.  и представлены в таблице 1.6.2.2.

Таблица 1.6.2.2. Нормы накопления коммунальных отходов для ИЖД

| № | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Площадь ИЖД, кв. м | Норматив, куб. м/кв. м | Включая КГО, куб. м/кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Домовладения |  |  |  |  |  |
| 1 | ИЖД | 1 кв. метр площади | до 50 | 0,1140 | 0,0270 |
| 2 | ИЖД | 1 кв. метр площади | от 51 до 100 | 0,1140 | 0,0270 |
| 3 | ИЖД | 1 кв. метр площади | от 101 до 150 | 0,1000 | 0,0237 |
| 4 | ИЖД | 1 кв. метр площади | от 151 до 250 | 0,0753 | 0,0178 |
| 5 | ИЖД | 1 кв. метр площади | от 251 до 350 | 0,0566 | 0,0134 |
| 6 | ИЖД | 1 кв. метр площади | от 351 до 450 | 0,0426 | 0,0101 |
| 7 | ИЖД | 1 кв. метр площади | от 451 до 500 | 0,0320 | 0,0076 |
| 8 | ИЖД | 1 кв. метр площади | от 501 и более | 0,0248 | 0,0059 |

Также в распоряжении утверждены понижающие коэффициенты к нормативам накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов на территории Московской области в зависимости от их площади.

Рекомендуется проводить работы по уточнению норм накопления твердых коммунальных отходов каждые 5 лет.

1.6.3. Характеристика контейнерного парка и мест сбора отходов.

В городском округе Лыткарино применяется контейнерная система сбора ТКО и КГО. Частный сектор также охвачен организованной системой сбора.

Для осуществления сбора отходов на контейнерных площадках городского округа Лыткарино (балансодержатели – Жилищно – эксплуатационные компании) установлены 471 единица несменяемых контейнеров емкостью 1,1 м3 фирмы Sulo и 13 контейнеров Евро емкостью 1,1 м3 для ТКО (рис. 6), 145 контейнеров несменяемых сетчатых емкостью 0,9 м3 для раздельного сбора ТКО (рис.7), а также 2 сменяемых бункера емкостью 8,0 м3 для КГО (рис.8).

Технические характеристики контейнеров представлены в таблице 1.6.3.

Решения по использованию контейнерного парка принимает региональный оператор, т.е. в емкости для сбора, по согласованию, могут депонировать отходы и абоненты из числа предприятий и организаций городского округа.

Рис.6 Контейнер фирмы Sulo

Рис.7 Контейнер для РСО

Рис.8 Бункер для сбора КГО

Таблица 1.6.3. Технические характеристики контейнеров Sulo

| Материал | Полиэтилен низкого давления (HDPE) |
| --- | --- |
| Объем бака | 1100 л |
| Колеса | 200 мм |
| Длина | 1370 мм |
| Ширина | 1075 мм |
| Высота | 1330 мм |
| Вес | 50 кг |

Параметры сетчатого контейнера 1,1 м³:

- Размер: ДхШхВ (мм): 1295х900х1315

- изготовлен из высококачественной стали

- объемная крышка контейнера

- на каждом контейнере установлен замок.

- усиленные колеса d200 мм

- масса 65 кг.

Раздельное накопление ТКО организуется региональным оператором по вывозу ТКО. При раздельном накоплении ТКО из ТКО выделяются сухие отходы, подлежащие утилизации, а именно: бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, - годные к вторичной переработке, не загрязненные пищевыми отходами.

На рисунке 9 представлен минимальный стандарт системы раздельного накопления отходов – двухконтейнерная система.

Рис. 9. Минимальный стандарт системы раздельного накопления отходов – двухконтейнерная система

В рамках реализации программы контейнерные площадки, расположенные на придомовых территориях, оборудуются контейнерами для раздельного накопления, а именно «синими» для «сухих» отходов, которые вывозятся отдельным транспортом на сортировочную станцию, для последующей сортировки по видам и направления на переработку. Отходы из «серого» контейнера подлежат дальнейшему обезвреживанию и захоронению.

Контейнер для раздельного накопления сухих отходов представляет собой опорожняемый металлический сетчатый контейнер емкостью 0,7 – 1,1 куб. м. синего цвета, который выгружается с помощью мусоровоза с фронтальной или задней загрузкой.

Контейнер для смешанных отходов представляет собой опорожняемый контейнер емкостью 0,7 – 1,1 куб. м., серого цвета, который выгружается с помощью мусоровозов с фронтальной или задней загрузкой.

В целях недопущения частичного изъятия ценных видов ТКО, накапливаемых раздельно, контейнер для сухих отходов оборудуется замком или запирающим устройством.

Контейнер для раздельного накопления ТКО имеет маркировку, соответствующую разработанному Минэкологии Московской области единому стандарту оформления системы раздельного накопления ТКО на территории Московской области (далее – Стандарт РСО) с содержанием информации о видах ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере

Архитектурное оформление площадок в городском округе Лыткарино не имеет единообразия: ограждения из сборных элементов жби; металлический профнастил, том числе, павильонного типа; отсутствие/наличие отсеков для КГО и др.

Характерные типажи контейнерных и бункерных площадок представлены на рисунке 10.

Рис.10 Характерные типажи контейнерных и бункерных площадок

Многие площадки с ограждениями из сборных элементов жби были смонтированы еще 2007 – 2008 гг. и в настоящее время существенно обветшали и требуют восстановления.

1.6.4. Основные перевозчики и организации по уборке территории муниципального образования.

Сбор твердых коммунальных отходов на территории городского округа Лыткарино обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Каширский региональный оператор», в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора и накопления, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (в ред. от 17.11.2020), на основании договоров об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.

На уборку территорий городского округа Лыткарино заключается муниципальный контракт. Организация, осуществляющая механизированную уборку основных улиц и дорог городского округа – Муниципальное бюджетное учреждение  «Лесопарк-Лыткарино» (МБУ «Лесопарк-Лыткарино). Уборку дорог регионального подчинения, имеющихся на территории городского округа, осуществляет Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» (ГБУ МО «Мосавтодор»).

1.6.5. Обеспеченность спецавтотранспортом.

Для проведения сезонных уборочных работ предприятие располагает подметально-уборочной машиной марки ПУМ-1, комбинированной машиной для уборки дорог марки КО-713 со сменным оборудованием, комбинированной уборочной машиной МК02К2 РТР-1, автогрейдерами марок ДЗ-122 и ДЗ-143, погрузчиками и тракторами со сменным навесным оборудованием.

Информация по перечню спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки специализированной организации представлена в таблице 1.6.5.

Таблица 1.6.5. Перечень спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м3 | Навесное оборудование | Год выпуска | Кол-во | Процент износа, % | Количество совершаемых рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Летняя уборка |  |  |  |  |  |  |  |
| Трактор |  |  | Щетка, Ковш | 2011 | 1 | 90 | 2 |
| Трактор |  |  | Щетка, Отвал (плуг) | 2010 | 1 | 90 | 2 |
| Трактор |  |  | Щетка, Ковш | 2010 | 1 | 90 | 2 |
| Трактор |  |  | Пескоразбрасыватель | 2014 | 1 | 50 | 2 |
| Трактор |  |  | Щетка, Отвал (плуг) | 2014 | 1 | 50 | 2 |
| Самосвал |  | 5 |  | 2011 | 1 | 90 | 3 |
| Погрузчик |  |  | ковш | 2010 | 1 | 90 | 3 |
| ТКМ-321 |  |  |  | 2013 | 1 | 70 | 2 |
| ВКМ 2020 |  |  |  | 2014 | 2 | 50 | 5 |
| Зимняя уборка |  |  |  |  |  |  |  |
| Трактор |  |  | Щетка, Ковш | 2011 | 1 | 90 | 5 |
| Трактор |  |  | Щетка, Отвал (плуг) | 2010 | 1 | 90 | 5 |
| Трактор |  |  | Щетка, Ковш | 2010 | 1 | 90 | 5 |
| Трактор |  |  | Пескоразбрасыватель | 2014 | 1 | 50 | 5 |
| Трактор |  |  | Щетка, Отвал (плуг) | 2014 | 1 | 50 | 5 |
| Самосвал | 5 |  |  | 2011 | 1 | 90 | 2 |
| Комбинированная дорожная машина |  |  | Пескоразбрасыватель | 2011 | 1 | 90 | 3 |
| Комбинированная дорожная машина |  |  | Пескоразбрасыватель | 2002 | 1 | 100 | 3 |
| Погрузчик |  |  | ковш | 2010 | 1 | 90 | 2 |

Вывоз отходов в Лыткарино производится 2 мусоровозными машинами типа Фаун с задней загрузкой на шасси КАМАЗ с полезным объемом кузова 14 м3. Фауны вывозят ТКО с контейнерных площадок и очищают контейнеры Sulo.

1.6.7. Степень механизированной уборки.

Механизированная уборка территорий населенных пунктов является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды района. Качество работ по уборке территорий населенных пунктов в значительной мере зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Механизированная уборка дорог предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий.

1.7. Характеристика системы обезвреживания и переработки отходов.

Московская область с 1 января 2019 года перешла на систему раздельного сбора отходов. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. В городском округе Лыткарино также используется раздельный сбор.

С 2019 года отходы, образующиеся на территории Московской области, проходят обязательную сортировку на мусоросортировочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах, что позволяет максимально использовать исходное сырье и материалы.

Также введение раздельного накопления твердых коммунальных отходов позволяет максимально использовать исходное сырье, а также сократить образование отходов и снизить класс опасности отходов. После разделения отходов по видам на сортировочной станции осуществляется их транспортировка до объектов переработки для последующей утилизации.

Вместе с тем остатки после сортировки направляются на заводы по термическому обезвреживанию отходов с выработкой электрической энергии.

В городском округе Лыткарино вывоз твердых коммунальных отходов из сетчатых контейнеров производится 2 раза в неделю (по данным РО) мусоровозом Фаун. Отходы вывозят на мусоросортировочный комплекс в Домодедово. После разделения отходов по видам на сортировочной станции осуществляется их транспортировка до объектов переработки.

Обезвреживание твердых коммунальных отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Твердые коммунальные отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы.

Строительные отходы направляются на переработку и дальнейшее использование, при условии обязательного радиационного и санитарно-гигиенического контроля отходов и продуктов их переработки, а также наличия соответствующих перерабатывающих мощностей. Состав и количество строительных отходов определяется при разработке проектов строительства жилых и общественных зданий после определения основных характеристик новой застройки и сносимого фонда (серия зданий, этажность, строительные материалы, уровень заглубления фундамента  и т.п.). ООО «ЭКОТЕХПРОМ», расположенное в г. Лыткарино занимается утилизацией, обработкой и обезвреживанием отходов строительства, сноса и грунтов.

Территориальной схемой обращения с отходами Московской области не предлагается строительство объектов для обезвреживания и переработки отходов на территории городского округа Лыткарино.

1.8. Характеристика системы утилизации и захоронения отходов.

Порядок перемещения, хранения, переработки и уничтожения биологических отходов определен «Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов (утверждены Минсельхоза России 26.10.2020 №626).

Согласно вышеназванным правилам обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации).

Контроль за выполнением требований вышеназванных правил возлагается на органы государственного ветеринарного надзора - Главное управление ветеринарии Московской области.

Биологические отходы, образующиеся на территории городского округа Лыткарино, утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, согласно долгосрочной программе утилизации отходов в Московской области – на завод по переработке опасных и медицинских отходов с применением пиролизно-сингазовой технологии на территории Клинского района. Источником образования биологических отходов на территории городского округа Лыткарино является, в том числе, ООО «Союз-Биллион» (80,53 т/год).

Порядок сбора, временного хранения, обеззараживания, обезвреживания, транспортирования, учета медицинских отходов определяется Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержания территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Контроль (надзор) за их соблюдением проводится органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Российской Федерации - Управлением Федеральной службы по надзору a сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (Роспотребнадзор) и Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу - (Росприроднадзор).

Изменены способы обращения с медицинскими отходами класса Б (эпидемиологически опасные отходы) и класса В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы). Так, после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (отходы класса А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО). Так же допускается перемещение необеззараженных медицинских отходов класса Б, упакованных в специальные одноразовые емкости (контейнеры), из удаленных структурных подразделений (здравпункты, кабинеты, фельдшерско-акушерские пункты) и других мест оказания медицинской помощи в медицинскую организацию для обеспечения их последующего обеззараживания/обезвреживания.

Источники образования медицинских отходов на территории городского округа Лыткарино:

  - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Лыткаринская городская больница» (объемы образования отходов: класса А – 170,4 т/год, класса Б – 48 т/год, класса Г- 0,06 т/год);

  - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Лыткаринская стоматологическая поликлиника» (объемы образования отходов: класса А – 28 т/год, класса Б – 1 т/год);

  - ОАО «Мособлфармация» аптека №1156 и №1490;

  - ООО «Торговый дом» «Фармпоставка» №1490.

Утилизацией отходов на территории городского округа Лыткарино занимаются следующие организации:

- ИП Казаков В.А. (лицензия № 077 031 от 19.11.2015 г.);

- ООО «Транс-АВТО» (лицензия №077 097 от 23.12.2015 г.);

- ООО «СПЕЦСПЛАВ».

1.9. Характеристика системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора на территории муниципального образования.

Одной из наиболее серьезных проблем, связанных с переработкой твердых коммунальных отходов, является попадание в отходы опасных и чрезвычайно опасных отходов, при обработке которых происходит загрязнение других видов отходов и повышение их класса опасности. В составе твердых коммунальных отходов наибольшую опасность представляют ртутные лампы и элементы питания (батарейки, аккумуляторы и пр.).

Основным инструментом по осуществлению накопления ртутьсодержащих ламп и элементов питания от многоквартирных домов и у других образователей твердых коммунальных отходов является установка на каждой контейнерной площадке специальных контейнеров для накопления таких отходов и широкая информационная кампания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с другими видами твердых коммунальных отходов.

Накопление, транспортирование, размещение и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных и чрезвычайно опасных отходов должны осуществляться в соответствии с инструкциями уполномоченных органов исполнительной власти Московской области специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановлением Правительства от 03.09.2010 № 681 утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

Правилами определен порядок сбора и накопления, транспортировки и обезвреживания отработанных ртутьсодержащих ламп. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе осуществляющие управление многоквартирными домами, в соответствии с указанными правилами и требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» обеспечивают условия для сбора и временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп, разрабатывают инструкцию по обращению с ртутьсодержащими отходами применительно к конкретным условиям и назначают ответственных лиц.

Транспортирование опасных коммунальных отходов должно осуществляться на транспорте, имеющем соответствующую лицензию, оборудованном, в том числе специализированными герметичными емкостями для перевозки опасных отходов, демеркуризационными комплектами, газоанализаторами паров ртути. Отходы первого класса опасности (ртутные лампы), образующиеся на предприятиях и учреждениях городского округа Лыткарино, вывозятся ООО «МЕРКОМ».

1.10. Рекомендации по совершенствованию системы обращения с отходами в муниципальном образовании.

Коммунальные отходы являются потенциально крупным источником вторичного сырья. В связи с этим на перспективу коммунальные отходы следует рассматривать в основном как потенциальное вторсырье, собираемое раздельно по видам, а не отходы, подлежащие обезвреживанию и переработке на объектах санитарной очистки города. Для сокращения полигонного захоронения, расстояния вывоза отходов и увеличения уровня использования отходов в качестве вторичного сырья в жилых поселениях необходима организация стационарных и передвижных приемных пунктов вторичного сырья, необходимо создавать и развивать систему раздельного сбора ТКО в жилом секторе. Вторсырье должно передаваться специализированным предприятиям.

В соответствии с новыми экологическими стандартами с 2019 г.  организован раздельный сбор и комплексная переработка отходов.

Работы по организации сбора и вывоза отходов осуществляются строго по договорам со специализированными организациями.

Порядок сбора, хранения и удаления отходов обеспечивает соблюдение требований санитарных норм и правил, предъявляемых законодательством РФ и Московской области в области охраны окружающей среды.

Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий контейнеры рекомендуется устанавливать на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на расстоянии не менее 20 м от участков жилых домов, детских площадок и площадок отдыха и вне водоохранных зон водотоков и водоёмов. Должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками и т.д.). Подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть освещены в вечернее и ночное время.

График вывоза твердых бытовых отходов из селитебной части поселения различен – в зависимости от интенсивности заполняемости контейнеров. Обслуживание, вывоз отходов от жилых и общественных зданий осуществлялся посредством специализированной техники.

Отходы городского округа Лыткарино направляются на мусоросортировочную станцию в Домодедово и в дальнейшем направляются на вторичную переработку или на захоронение на действующие полигоны.

1.11. Очередность осуществления мероприятий, объемов работ

по всем видам очистки и уборки, систем и методов сбора, удаления, обезвреживания всех видов отходов, образованных в результате деятельности организаций, расположенных на территории муниципального образования твердых коммунальных отходов и приравненных к ним отходов.

Мероприятия, необходимые для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду:

- оборудование площадок с твердым покрытием для сбора и временного хранения отходов за пределами водоохранных зон и зон санитарной охраны водозаборов, включая садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

- систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, коллективных садов и участков индивидуальной застройки;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 0,8–1,1 м3 для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

- систематический  вывоз твердых коммунальных отходов и производственных отходов 4-5 классов опасности на полигоны ТКО;

- сбор отходов 1-3 классов опасности и передача на переработку и захоронение организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

- организация системы безопасного обращения с производственными отходами на всех предприятиях, включающей в себя:

  - инвентаризацию мест временного хранения отходов на территории предприятий;

  - селективный сбор и хранение отходов на территории производственных предприятий для последующей сдачи на переработку или утилизацию, организациям, имеющим лицензию на работу с отходами определенных классов опасности.

  - сокращение объемов отходов, направляемых на объекты санитарной очистки;

  - максимальная передача отходов на вторичную переработку и промышленное обезвреживание;

- создание пунктов сбора вторсырья;

- селективный сбор и хранение производственных отходов на территории предприятий для последующей сдачи на переработку или утилизацию организациям, имеющим лицензию на работу с отходами определенных классов опасности.

1.12. Системы и методы сбора и удаления отходов, с учетом перспектив развития территории муниципального образования.

Раздельный сбор ТКО.

Раздельный сбор твердых коммунальных отходов предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их сбора.

Раздельный сбор отходов осуществляется с использованием двухконтейнерной системы и заключается в разделении отходов на стадии сбора на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага и картон, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, прочие виды отходов). Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное. Двухконтейнерная система сбора твердых коммунальных отходов имеет следующие преимущества:

- уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного сбора отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система сбора отходов.

Рис. 11. Стандарт: двухконтейнерная система сбора отходов

Рис. 12. Стандарт раздельного сбора отходов на территории МО

Раздельное накопление ТКО организуется региональным оператором по вывозу ТКО. При раздельном накоплении ТКО из ТКО выделяются сухие отходы, подлежащие утилизации, а именно: бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, - годные к вторичной переработке, не загрязненные пищевыми отходами.

Сухие отходы размещаются в одном контейнере с синей цветовой идентификацией. Смешанные отходы, размещаются в контейнере с серой цветовой идентификацией.

Каждая контейнерная площадка на территории МКД городского округа Лыткарино оборудуется отдельным контейнером для сухих отходов, годных к переработке, и контейнерами для смешанных отходов.

Методы сбора и удаления отходов.

Основными этапами системы обращения с отходами производства и потребления являются:

1. Сбор - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

2. Транспортирование отходов — деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.

3. На третьем этапе могут производиться различные технологические операции и процедуры переработки и захоронения. Особняком стоят операции утилизации и рециклинга, которые представляют собой совокупность процессов деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Следует отметить, что рециклинг является более емким и широким понятием, чем утилизация.

Действующая в РФ система государственного регулирования обращения с отходами базируется на принципах предотвращения образования отходов, минимизации количества отходов в источнике их образования, максимального их вовлечение в хозяйственный оборот и вторичного использования, экологически безопасного размещения и захоронения отходов, обеспечения экологической безопасности деятельности по обращению с отходами.

Наиболее важным этапом при создании оптимальной системы обращения с отходами является выбор основных приоритетов, заложенных в систему:

- Создание системы и концептуальное руководство ее работой. Система обращения с отходами в отдельном населенном пункте не может удовлетворительно функционировать без руководящего участия властных структур, которые должны выступать не только в качестве организатора, но и в качестве контролера функционирования такой системы:

Сбор, транспортирование, сортировка, утилизация и все остальные технологические операции, производимые с отходами, следует осуществлять с использованием наиболее удачных достижений передовой отечественной мировой науки и техники.

- Контроль за перемещением отходов.

- Развитие рынка вторичных ресурсов.

4. Рациональная тарифная политика. В условиях рыночной экономики тарифная политика может являться существенным рычагом воздействия на функционирование системы обращения с отходами с помощью рационально выбранных тарифов использование устаревших методов сбора, транспортирования и размещения отходов, приводящих к загрязнению окружающей среды и к потерям вторичных ресурсов, могут и должны стать экономически невыгодными.

5. Формирование общественного мнения. Административные усилия в сфере обращения с отходами не дадут желаемого результата, если они не будут поняты и поддержаны большинством проживающего населения. Обсуждение природоохранных проблем и принятие решений по ним должно происходить с участием населения и строиться на основе консенсуса. Для его достижения необходим некий минимум знаний по обсуждаемым проблемам. Поэтому необходимо постоянно осуществлять пропаганду знаний по основным вопросам природопользования, в том числе и по рациональному обращению с отходами.

Сбор КГО

В соответствии с п. 3.7.15 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 крупногабаритные отходы старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п. должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов предлагается использовать сменяемые бункера-накопители (7,5 - 8,5 м3).

Один бункер позволяет обслужить в среднем от 900 до 2700 жителей в зависимости от периодичности вывоза отходов.

1.13. Система механизированной уборки городских пространств (улицы, общественные территории), периодичность, в том числе в зависимости от трафика движения, способы уборки (механическая или ручная).

Уборка территорий подразумевает под собой рациональную организацию работ и выполнение технологических режимов:

- летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха;

- зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Работы по уборке территорий производятся механизированным и ручным способом. Применение механизированной уборки территорий может привести к сокращению норм обслуживания дворников. Уборке подлежат автомобильные дороги, улицы, тротуары, дворовые территории и т.д.

Автомобильные дороги являются важнейшим элементом инфраструктуры населенного пункта и обеспечивают транспортное взаимодействие различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. В конечном итоге они оказывают значительное влияние на экономику города.

Автомобильные дороги предназначены для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках грузов и пассажиров, в реализации конституционных прав каждого человека на свободу перемещения. Чтобы выполнить свое функциональное назначение, автомобильные дороги должны обладать необходимыми для пользователей потребительскими свойствами, главными из которых являются: обеспечиваемые дорогой скорость и уровень загрузки, способность пропускать автомобили и автопоезда с установленными осевыми нагрузками, общей массой и габаритами, экологическая и эргономическая безопасность, эстетические и другие свойства.

Любая автомобильная дорога после строительства или реконструкции и ввода ее в эксплуатацию требует постоянного надзора, ухода, содержания, систематического мелкого и периодического более крупного ремонта.

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений и поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

Без этих мероприятий автомобильная дорога, какой бы технический уровень и качество строительства она не имела, будет сначала постепенно, а затем всё быстрее и быстрее необратимо деформироваться и разрушаться.

Автомобильные дороги, дороги и улицы городов и других населенных пунктов по их транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в три группы.

3 группы автомобильных дорог:

Группа А — автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт./сут.; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения, улицы с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам.

Группа Б – автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 3000 авт./сут.; в городах и населенных пунктах – магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения, улицы со средней интенсивностью движения транспорта и площади перед вокзалами, зрелищными предприятиями, магазинами, рынками.

Группа В – автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт./сут.; в городах и населенных пунктах - улицы и дороги местного значения, остальные улицы города с незначительным движением транспорта.

Периодичность выполнения работ по уборке территорий приведена в таблице 1.13.

Таблица 1.13. Периодичность работ по уборке городских территорий

| Вид уборочных работ | Классы территории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Зимние уборочные работы |  |  |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2 раза в сутки в дни снегопада |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада | Через 2 часа во время снегопада | Через 1 час во время снегопада |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда |
| Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | 1 раз в двое суток во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Летние уборочные работы |  |  |  |
| Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Поливка газонов из шлангов | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Мойка территорий | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период |

Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала. Особенное влияние следует уделять бордюрам. Бордюрный камень должен обеспечивать препятствие стеканию грунта на проезжую часть.

Отсутствие во внутриквартальной застройке специализированных мест для стоянки автомобилей, а также мест выгула животных, усложняет уборку территории с усовершенствованным покрытием внутри квартала застройки, снижая нормы обслуживания территории, оказывая негативное влияние на санитарно-эпидемиологическую и эстетическую обстановку внутриквартальной застройки.

При закреплении территории за кооперативными строениями, ТСЖ следует в законодательном порядке устанавливать ответственность за содержание придворовых территорий. Аналогичная ответственность устанавливается за предприятиями, обслуживающими муниципальное жилье. Полнота нормативной базы, регламентирующей деятельность муниципальных предприятий, позволяет устанавливать административную ответственность за нарушения:

- Правил содержания внутридворовых территорий;

- Правил содержания домашних животных;

- Порядка парковки автомобильного транспорта на внутридворовых территориях;

- Правил обращения с отходами жилищного фонда;

- Правил размещения объектов селективного сбора и контейнерных площадок.

Также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах.

1.14. Расчет образования отходов на существующее положение и на расчетный период, предложения по развитию отрасли обращения с отходами на территории муниципального образования.

В таблице 1.14.1 представлен реестр общественных контейнерных площадок и отходообразователей городского округа Лыткарино.

В таблицах 1.14.2.- 1.14.6. приведен расчет объемов, образующихся ТКО и КГО на территории городского округа Лыткарино по используемым нормам накопления отходов от населения, проживающего в МКД  (таблица 1.6.2.1.), в соответствии с реестром общественных контейнерных площадок и отходообразователей (таблица 1.14.1.).

Таблица 1.14.1. Реестр общественных контейнерных площадок и отходообразователей городского округа Лыткарино

| № п/п | Район | ID площадки | Площадка | Широта | Долгота | категория площадки | Норматив образования ТКО (куб.м/год) | Отходообразователи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.о. Лыткарино | 97a61cd3-7005-4649-9c17-c91bfcc7b5da | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 10 (мусоропровод) | 55.5864677429199 | 37.8973999023438 | МКД | 973,2511765 | МКД-77,6куб.м. ИП Зубов Василий Викторович-0,11куб.м; Касумов Керим Валех Оглы-1,51куб.м; ПАО «Сбербанк России»-1,89куб.м |
| 2 | г.о. Лыткарино | 31dd175a-76cd-4e36-9781-107af378753a | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 11 (мусоропровод) | 55.5863990783691 | 37.8991355895996 | МКД | 384,5240734 | МКД-32,04куб.м. |
| 3 | г.о. Лыткарино | 1618744d-497a-4064-8644-ad5c5d1c59b7 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 13 (МКД площадка) | 55.5879974365234 | 37.8942794799805 | МКД | 1936,6228 | МКД-161,39куб.м. |
| 4 | г.о. Лыткарино | a317e79c-62ac-4782-993a-f0a47cb00945 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 14 (мусоропровод) | 55.5881271362305 | 37.8920707702637 | МКД | 707,7064342 | МКД-58,98куб.м. |
| 5 | г.о. Лыткарино | e07db512-232d-4eee-9fc9-5c985026332e | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 16 (мусоропровод) | 55.5879325866699 | 37.8951034545898 | МКД | 380,4071006 | МКД-31,7куб.м. |
| 6 | г.о. Лыткарино | 20ab6584-361f-45fa-90dc-55fbc422e892 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 17 (мусоропровод) | 55.5883979797363 | 37.8948898315430 | МКД | 376,2901279 | МКД-31,36куб.м. |
| 7 | г.о. Лыткарино | e0c73808-d985-41f5-ad41-41dc73df2f16 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 18 (мусоропровод) | 55.5886383056641 | 37.8911514282227 | МКД | 752,9931344 | МКД-62,18куб.м. Рабцевич Андрей Викторович-0,57куб.м |
| 8 | г.о. Лыткарино | 00606292-db07-46ef-919e-026f5902d9d9 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 1 (мусоропровод) | 55.5858306884766 | 37.8940849304199 | МКД | 464,9921771 | МКД-38,68куб.м. МЕЛАНЖ ООО-0,07куб.м |
| 9 | г.о. Лыткарино | eb4f3813-e7fc-4399-8fe5-f1f9466216b4 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 6 (мусоропровод) | 55.5868301391602 | 37.8949394226074 | МКД | 744,7591889 | МКД-62,06куб.м. |
| 10 | г.о. Лыткарино | c3a5b3da-d789-48b4-81cb-e02441cd3df5 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 8 (мусоропровод) | 55.5870895385742 | 37.8983078002930 | МКД | 384,5240734 | МКД-32,04куб.м. |
| 11 | г.о. Лыткарино | b9a2c893-a1c4-41ad-a7c7-3c4c20e493d1 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 9 (мусоропровод) | 55.5869407653809 | 37.8973617553711 | МКД | 1137,742951 | МКД-94,81куб.м. |
| 12 | г.о. Лыткарино | 1466d033-8037-4087-bd2f-60062bf1860c | г. Лыткарино, 6 микрорайон, д. 25 (мусоропровод) | 55.5970611572266 | 37.8800315856934 | МКД | 216,4767312 | МКД-18,04куб.м. |
| 13 | г.о. Лыткарино | 524c7c18-f4b3-403a-88d9-48ffd0495d6d | г. Лыткарино, 7 квартал, д. 12 Б (мусоропровод) | 55.5800323486328 | 37.8985862731934 | МКД | 384,5240734 | МКД-32,04куб.м. |
| 14 | г.о. Лыткарино | 72192451-6e7b-4105-a663-c43816ee0d81 | г. Лыткарино, 7 квартал, д. 13 В (мусоропровод) | 55.5807113647461 | 37.8973388671875 | МКД | 384,5240734 | МКД-32,04куб.м. |
| 15 | г.о. Лыткарино | c25d2953-350c-437e-a11d-5442c5202d99 | г. Лыткарино, детский городок ЗИЛ, д. 31 | 55.5698356628418 | 37.9621315002441 | МКД | 195,143327 | МКД-14,36куб.м. Джабраилов Фахраддин Биландар Оглы-1,9куб.м |
| 16 | г.о. Лыткарино | 02fd427d-1055-4077-ba3f-75237ebca4e3 | г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, д. 37 (МКД площадка) | 55.5696105957031 | 37.9598579406738 | МКД | 1363,427912 | МКД-113,62куб.м. |
| 17 | г.о. Лыткарино | 42904424-3e7c-44bf-9cb1-c3e35aa3935b | г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, д. 38 (МКД площадка) | 55.5678863525391 | 37.9610710144043 | МКД | 675,1449224 | МКД-53,1куб.м. СНТ "ТУРАЕВСКИЙ-3"-3,17куб.м |
| 18 | г.о. Лыткарино | 9d782b07-8523-45f2-b409-13dc6d8c3a58 | г. Лыткарино, квартал 1, д. 14 (МКД площадка) | 55.5875358581543 | 37.8924980163574 | МКД | 2116,64679 | МКД-164,27куб.м. Бирдок Сержиу-1,9куб.м; ГСК №54-5куб.м; Согрина М. С.-4,64куб.м; УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ-0,58куб.м |
| 19 | г.о. Лыткарино | e5839035-76e9-4faa-9efa-608a2ff87c71 | г. Лыткарино, Квартал 1 д.19 а (мусоропровод) | 55.5890998840332 | 37.8928070068359 | МКД | 582,1387653 | МКД-47,33куб.м. ИП Копылов А.В-0,65куб.м; ООО «Локон»-0,53куб.м |
| 20 | г.о. Лыткарино | 0363b0c8-8c88-45a3-983d-c10fb6ed5ff0 | г. Лыткарино, квартал, 1 д. 19 Б (мусоропровод) | 55.5883827209473 | 37.8917617797852 | МКД | 757,1101072 | МКД-63,09куб.м. |
| 21 | г.о. Лыткарино | 40ff170b-46fc-454c-a917-a1bb189418e8 | г. Лыткарино, квартал 1, д. 20 А (МКД площадка) | 55.5892105102539 | 37.8931770324707 | МКД | 294,3249432 | МКД-24,53куб.м. |
| 22 | г.о. Лыткарино | 1d2a2f01-ec83-4af9-ad18-31fa949e26a4 | г. Лыткарино, квартал 1, д. 22 (МКД площадка) | 55.5880279541016 | 37.8965225219727 | МКД | 716,6889202 | МКД-59,72куб.м. |
| 23 | г.о. Лыткарино | 6b78dc02-af22-4a0b-84f1-de39159f4c59 | г. Лыткарино, квартал, 1 д. 5 (мусоропровод) | 55.5859985351562 | 37.8957748413086 | МКД | 1131,754627 | МКД-94,31куб.м. |
| 24 | г.о. Лыткарино | 5fb70dc3-043d-43f6-8c79-dd821bd4d5bc | г. Лыткарино, квартал, 1 д.7 (мусоропровод) | 55.5863838195801 | 37.8968276977539 | МКД | 1102,935818 | МКД-91,91куб.м. |
| 25 | г.о. Лыткарино | b3166fff-c2e6-4006-b839-1e5089f568e3 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 12 (МКД площадка) | 55.5898284912109 | 37.9059257507324 | МКД | 825,0401575 | МКД-68,09куб.м. ИП Арефьев Сергей Владимирович-0,67куб.м |
| 26 | г.о. Лыткарино | f79caede-2b53-416d-a7d4-27ac7240e77d | г. Лыткарино, квартал 2, д. 13 (МКД площадка) | 55.5896606445312 | 37.9064445495605 | МКД | 953,7891235 | МКД-77,43куб.м. АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»-0,73куб.м; Шурмистова Людмила Павловна-1,33куб.м |
| 27 | г.о. Лыткарино | 477c99bb-0639-40fe-95df-ac1f8b8a57ed | г. Лыткарино, квартал 2, д. 14 (мусоропровод) | 55.5891418457031 | 37.9059371948242 | МКД | 315,2840772 | МКД-26,27куб.м. |
| 28 | г.о. Лыткарино | 8307639b-031e-402b-b88c-7911c9abe943 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 1 (МКД площадка) | 55.5878257751465 | 37.8988571166992 | МКД | 2051,523766 | МКД-166,93куб.м. Костин Е. Ю.-2,09куб.м; Рязанцева Елена Игоревна-0,38куб.м; Соловьева О. А.-0,4куб.м; ФИНУПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО-1,16куб.м |
| 29 | г.о. Лыткарино | c56d8114-35af-40da-badb-4135c7a8fc03 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 5 (МКД площадка) | 55.5883560180664 | 37.9005699157715 | МКД | 910,9351799 | МКД-75,91куб.м. |
| 30 | г.о. Лыткарино | 66d61e5a-cfef-4c20-9cf7-2d5f0cb591cc | г. Лыткарино, квартал 2, д. 7 (МКД площадка) | 55.5888519287109 | 37.9024314880371 | МКД | 966,8885822 | МКД-79,7куб.м. ООО «Багира»-0,87куб.м |
| 31 | г.о. Лыткарино | ac648e97-5ad2-48ab-8101-ae18acd30ecd | г. Лыткарино, квартал 2, д. 8 (МКД площадка) | 55.5891532897949 | 37.9014129638672 | МКД | 738,0223244 | МКД-60,36куб.м. Ушакова Татьяна Анатольевна-1,14куб.м |
| 32 | г.о. Лыткарино | 4bd9ca4e-ceb7-4b56-ab54-5870627455bd | г. Лыткарино, квартал 2, д. 9 (мусоропровод) звонить +79035845808 | 55.5891876220703 | 37.9031982421875 | МКД | 381,1930682 | МКД-31,77куб.м. |
| 33 | г.о. Лыткарино | 6712e685-674f-43ca-9da0-9d7022d1b749 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 10 (МКД площадка) | 55.5857315063477 | 37.9142150878906 | МКД | 2155,383761 | МКД-143,63куб.м. АО "ДИКСИ Юг"-23,36куб.м; Бирдок Сержиу-1,71куб.м; ИП Кондратьев И.Г.-0,95куб.м; ИП Мареев С. В.-1,9куб.м; ИП Третьякова Аспет-0,13куб.м; ИП Третьякова Аспет-1,52куб.м; Лыткаринское УСЗН МСР МО-0,8куб.м; МБУ "МФЦ ЛЫТКАРИНО"-0,87куб.м; ООО "ЛОЗА"-4,75куб.м |
| 34 | г.о. Лыткарино | 966c6945-c5a5-49cb-a8d4-5797b8e4479f | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 15А (д. 28) (МКД площадка) | 55.5858345031738 | 37.9072647094727 | МКД | 2223,688081 | МКД-185,31куб.м. |
| 35 | г.о. Лыткарино | c69746d4-0211-44e4-a4b1-f6d3f82a4a82 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 1а (МКД площадка) | 55.5845603942871 | 37.9106674194336 | МКД | 950,7949615 | МКД-79,23куб.м. |
| 36 | г.о. Лыткарино | da08a4f2-e8d0-432b-8c70-fd4b340c6dd8 | г. Лыткарино, квартал 3А, д. 22 (МКД площадка) | 55.5894470214844 | 37.9091072082520 | МКД | 342,6058054 | МКД-28,55куб.м. |
| 37 | г.о. Лыткарино | 6d393ea8-198a-4f35-9d19-62975681f9f9 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 23 (МКД площадка) | 55.5877571105957 | 37.9080162048340 | МКД | 3417,235908 | МКД-186,67куб.м. АО "ДИКСИ Юг"-36,85куб.м; АО «Тандер»-32,14куб.м; ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ-0,36куб.м; Джабраилов Фахраддин Биландар Оглы-1,71куб.м; ИП Алексеева Ольга Викторовна-0,57куб.м; ИП Иванишина Анжела Николаевна-0,51куб.м; ЛИРА ООО-0,27куб.м; ООО "БЭЛЛЬ"-0,51куб.м; ООО "Бэст Прайс"-24,97куб.м; ООО "ОРП"-0,22куб.м |
| 38 | г.о. Лыткарино | 8b1fbbeb-9503-469d-84ac-5965d3b6c5da | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 26 (МКД площадка) | 55.5848197937012 | 37.9103927612305 | МКД | 1028,081768 | МКД-85,67куб.м. |
| 39 | г.о. Лыткарино | f41e9904-cc2a-4262-a8a0-3083324b52b1 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 4 (МКД площадка) | 55.5848274230957 | 37.9127082824707 | МКД | 2614,426222 | МКД-212,42куб.м. ЗАО «ДиаКлон»-3,63куб.м; КАМО "ЕГОРОВ И ПАРТНЕРЫ"-0,59куб.м; МУ ДО ЦДТ "Искатель"-1,23куб.м |
| 40 | г.о. Лыткарино | c37e5b7d-859a-4d2b-94ce-0348727b25b2 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 13 (мусоропровод) | 55.5800514221191 | 37.8976516723633 | МКД | 384,5240734 | МКД-3,28куб.м. АО «Тандер»-28,77куб.м |
| 41 | г.о. Лыткарино | 5bba49ad-db28-4264-a68f-92d5b253cc30 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 2 (МКД площадка) | 55.5819511413574 | 37.9025306701660 | МКД | 1092,081981 | МКД-84,39куб.м. Власова Ирина Игоревна-1,46куб.м; ИП Керимов Анар Аликиши оглы-4,61куб.м; Шориков Роман Анатольевич-0,55куб.м |
| 42 | г.о. Лыткарино | 6a2e49cc-cdb3-4943-979a-0d5442ad8583 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 3а (мусоропровод) | 55.5812721252441 | 37.9021873474121 | МКД | 384,5240734 | МКД-32,04куб.м. |
| 43 | г.о. Лыткарино | 614b60bc-be6c-4ea8-b79f-485242a79f48 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 4 (МКД площадка) | 55.5823516845703 | 37.9007606506348 | МКД | 1252,643918 | МКД-104,39куб.м. |
| 44 | г.о. Лыткарино | 6d462e5d-dfc0-467c-b7c4-d50e6c996989 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 5а (МКД площадка) | 55.5825920104980 | 37.9000473022461 | МКД | 901,0170182 | МКД-69,18куб.м. АЗОН ООО-1,94куб.м; Галстян Мариам Степановна-3,45куб.м; Шевелева Ирина Анатольевна-0,52куб.м |
| 45 | г.о. Лыткарино | f6fe3745-ff17-448b-af4c-4636c1971f6a | г. Лыткарино, квартал 7, д. 5б (МКД площадка) | 55.5820884704590 | 37.8992118835449 | МКД | 1718,797514 | МКД-135,64куб.м. Бирдок Сержиу-1,9куб.м; ООО "Альбион-2002"-5,69куб.м |
| 46 | г.о. Лыткарино | 17f13b7c-6785-4841-9824-3962dcce10a5 | г. Лыткарино, кв-л 1, д. 20а (мусоропровод) | 55.5890464782715 | 37.8938484191895 | МКД | 186,7222463 | МКД-15,56куб.м. |
| 47 | г.о. Лыткарино | 0659f36c-045a-4a49-9964-907932a95d9b | г. Лыткарино, кв-л 1, д. 20 (мусоропровод) | 55.5893745422363 | 37.8939514160156 | МКД | 120,7571148 | МКД-10,06куб.м. |
| 48 | г.о. Лыткарино | 46dcd493-c354-40c3-ab06-d042c5ff9615 | г. Лыткарино, кв-л 2, д. 10а (мусоропровод) | 55.5889892578125 | 37.9054565429688 | МКД | 123,6577092 | МКД-10,3куб.м. |
| 49 | г.о. Лыткарино | c11c29b0-1778-4daa-8199-682e0da1fc3d | г. Лыткарино, кв-л 2, д. 10 (мусоропровод) | 55.5886116027832 | 37.9046363830566 | МКД | 429,0622331 | МКД-35,76куб.м. |
| 50 | г.о. Лыткарино | c9b0fd3f-1a0c-4a87-b9c2-f5100cd56e4f | г. Лыткарино, кв-л 2, д. 11 (МКД площадка) | 55.5886154174805 | 37.9039382934570 | МКД | 594,8639538 | МКД-47,53куб.м. ГКУ МО ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЦЗН-0,15куб.м; ИП Попова Татьяна Вячеславовна-1,9куб.м |
| 51 | г.о. Лыткарино | 2ab30516-146c-4627-b877-ccbcd517b8ab | г. Лыткарино, кв-л 3а, д. 13 (МКД площадка) | 55.5867118835449 | 37.9104232788086 | МКД | 1470,282068 | МКД-122,52куб.м. |
| 52 | г.о. Лыткарино | 3f5ac832-c262-4401-8f76-9eee1f2e05db | г. Лыткарино, микрорайон, 4а, д.3 (МКД площадка) звонить +79037203336 +79151405643 +79160184522 +79255223407 | 55.5889587402344 | 37.8852653503418 | МКД | 1580,691792 | МКД-131,72куб.м. |
| 53 | г.о. Лыткарино | c61f0889-8f54-479d-8413-c32e584564ee | г. Лыткарино, микрорайон, 4 а д. 5 (МКД площадка) | 55.5878753662109 | 37.8882255554199 | МКД | 496,0566079 | МКД-41,34куб.м. |
| 54 | г.о. Лыткарино | f984750b-5ae2-4be9-8db5-cb438080394a | г. Лыткарино, микрорайон, 4 а д. 6, д. 7 (МКД площадка) | 55.5863533020020 | 37.8901252746582 | МКД | 261,8795533 | МКД-21,82куб.м. |
| 55 | г.о. Лыткарино | 0e5596e9-3cf6-41ab-95e9-f57120c745ee | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 1 (МКД площадка) | 55.5984764099121 | 37.8816528320312 | МКД | 987,8477162 | МКД-80,08куб.м. ИП Барышникова Л.И.-2,24куб.м |
| 56 | г.о. Лыткарино | b41d4ae2-907d-4328-8a70-cf88c482e1bd | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 21 (МКД площадка) | 55.5955581665039 | 37.8834800720215 | МКД | 1069,625766 | МКД-89,14куб.м. |
| 57 | г.о. Лыткарино | a6522719-fc1f-45a0-9602-a48d18fcc696 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 23 (МКД площадка) | 55.5967102050781 | 37.8806076049805 | МКД | 958,2803665 | МКД-79,86куб.м. |
| 58 | г.о. Лыткарино | ce6f4165-7823-4433-8221-26efef26e9c6 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 24 (МКД площадка) | 55.5958938598633 | 37.8812904357910 | МКД | 854,9817775 | МКД-70,62куб.м. Шориков Роман Анатольевич-0,62куб.м |
| 59 | г.о. Лыткарино | 0dd1f0cd-dff1-49cb-9ff2-3625cda87166 | г. Лыткарино, мкр 4а, дом 1, д. 2 (МКД площадка) звонить +79037203336 +79151405643 +79160184522 +79255223407 | 55.5910873413086 | 37.8855743408203 | МКД | 1675,5693 | МКД-136,22куб.м. ИП Климова К. А.-0,57куб.м; ООО "БАКС"-2,84куб.м |
| 60 | г.о. Лыткарино | fd96bec4-2761-4710-91e0-f27cd6b91b5f | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 2 к 1 (мусоропровод) | 55.5833320617676 | 37.8948669433594 | МКД | 384,5240734 | МКД-32,04куб.м. |
| 61 | г.о. Лыткарино | 0818d82b-1d79-42df-8300-e2947a4afc82 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 4/2 (МКД площадка) | 55.5829887390137 | 37.8947257995605 | МКД | 1395,989424 | МКД-115,75куб.м. Арефьева Наталья Михайловна-0,37куб.м; СВТ ООО-0,11куб.м; СВТ ООО-0,11куб.м |
| 62 | г.о. Лыткарино | a89f898d-12bd-4382-b477-e674791ee242 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д.6 к 1 (МКД площадка) | 55.5816383361816 | 37.8947181701660 | МКД | 1524,551255 | МКД-127,05куб.м. |
| 63 | г.о. Лыткарино | ad1ff724-2446-415d-a862-5f27783d671c | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 2 (МКД площадка) | 55.5808792114258 | 37.8927383422852 | МКД | 2029,816092 | МКД-155,09куб.м. ООО "5 СЕЗОН"-14,06куб.м |
| 64 | г.о. Лыткарино | dfd7cff6-c146-47c2-962a-b1ef6594f611 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 3 (МКД площадка) | 55.5803718566895 | 37.8932914733887 | МКД | 694,4198403 | МКД-53,3куб.м. ИП Мусалиев Азиз Мугаметович-1,21куб.м; ООО "Национальный центр доставки"-3,36куб.м |
| 65 | г.о. Лыткарино | 1ee1d4f9-ccde-4c29-9e5f-390769e553de | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 4 (МКД площадка) | 55.5812873840332 | 37.8950271606445 | МКД | 1421,626936 | МКД-118,47куб.м. |
| 66 | г.о. Лыткарино | ae46f24e-d4de-4269-988f-8d3bbef6c825 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 26 (МКД площадка) звонить +7926-996-08-75 | 55.5835876464844 | 37.9010810852051 | МКД | 543,2146594 | МКД-45,27куб.м. |
| 67 | г.о. Лыткарино | 5f86dea3-e21d-4899-8e64-f4e3ee6d5bf3 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 53 (МКД площадка) | 55.5770111083984 | 37.9019699096680 | МКД | 1118,468033 | МКД-90,45куб.м. ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОБТИ"-0,73куб.м; ООО "МЕДИЦИНА"-1,45куб.м; Прощенок Е. Н.-0,58куб.м |
| 68 | г.о. Лыткарино | 36d210ee-868c-4f21-b0da-954295abc4b9 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 55 (МКД площадка) | 55.5761184692383 | 37.9032020568848 | МКД | 750,1861075 | МКД-62,24куб.м. ООО "АкваСтом"-0,28куб.м |
| 69 | г.о. Лыткарино | 986837c6-cc76-4cd3-859c-fa70b7e39e29 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 58 (МКД площадка) | 55.5774574279785 | 37.9033584594727 | МКД | 2257,559539 | МКД-183,31куб.м. ООО "АПТЕКА-А.В.Е-1"-4,75куб.м; Шалаев П. А.-0,07куб.м |
| 70 | г.о. Лыткарино | a8039ac5-059d-477c-bb97-b61b7ef3f206 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 1/11 (МКД площадка) | 55.5844345092773 | 37.9061317443848 | МКД | 871,0753983 | МКД-70,13куб.м. ООО "АЛЕНА"-0,86куб.м; Югова Наталья Геннадьевна-1,6куб.м |
| 71 | г.о. Лыткарино | 7432de2a-91f5-4fef-9568-61d67f589f1f | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 24 Б (мусоропровод) | 55.5833168029785 | 37.8991508483887 | МКД | 478,8401764 | МКД-32,75куб.м. ООО "ВКУСВИЛЛ"-7,15куб.м |
| 72 | г.о. Лыткарино | 8c773f75-7e19-45c0-a511-a75ab20a509e | г.Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 32 ( 7-й квартал, 9) (МКД площадка) | 55.5824508666992 | 37.8972282409668 | МКД | 1855,406155 | МКД-154,62куб.м. |
| 73 | г.о. Лыткарино | c92511b6-fae4-4814-8793-2d724e4a64c2 | г.Лыткарино, ул. Ленина, д. 21 (мусоропровод) | 55.5775375366211 | 37.9006271362305 | МКД | 483,8928247 | МКД-35,68куб.м. ИП Калинин О. М.-1,33куб.м; ООО «ВЭЛЛКОМ-ТВ»-1,45куб.м; Управление архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики г. Лыткарино-1,87куб.м |
| 74 | г.о. Лыткарино | a19fe5fb-d6bd-4cd7-a6fe-8a72338a8984 | г.Лыткарино, ул. Ленина, д. 23 (мусоропровод) | 55.5774726867676 | 37.8990631103516 | МКД | 372,1731552 | МКД-30,36куб.м. Прокуратура Московской области-0,65куб.м |
| 75 | г.о. Лыткарино | c63aa6ec-7267-4048-9602-35458b782eb6 | г.Лыткарино, ул. Ленина, д. 25 (мусоропровод) | 55.5774917602539 | 37.8984642028809 | МКД | 399,4948834 | МКД-31,19куб.м. МУ ЦБС г.о. Лыткарино-2,1куб.м |
| 76 | г.о. Лыткарино | 60160a0a-c359-4368-9295-bb72c900c648 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 27 (МКД площадка) | 55.5776557922363 | 37.8969993591309 | МКД | 671,7764902 | МКД-25,06куб.м. МУДО Дом детского творчества-3,77куб.м; ООО «Агроторг»-27,08куб.м; ООО «ВЭЛЛКОМ-Л»-0,07куб.м |
| 77 | г.о. Лыткарино | 32d0f1b2-7125-4c37-8de8-b4cfa1f021ce | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 27 (мусоропровод) | 55.5773315429688 | 37.8979110717773 | МКД | 291,8921866 | МКД-24,32куб.м. |
| 78 | г.о. Лыткарино | 41744c1d-c956-478b-899d-819d0c734e1a | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 6 (МКД площадка) | 55.5791206359863 | 37.9067459106445 | МКД | 1765,01989 | МКД-139,79куб.м. ООО "Альфа Рязань"-7,3куб.м |
| 79 | г.о. Лыткарино | 2d4e7a06-1ae0-4530-9eb8-532d47352ab8 | г.Лыткарино, ул. Набережная, д. 11 ( 8-965-274-61-00 Бекзот-для открытия шлагбаума) (МКД площадка) | 55.5729484558105 | 37.9008483886719 | МКД | 749,9989724 | МКД-61,14куб.м. Вильхельм Владимир Владимирович-0,1куб.м; ВОЛНА ПК-0,36куб.м; Исаев Станислав Борисович-0,07куб.м; Исаев Станислав Борисович-0,83куб.м |
| 80 | г.о. Лыткарино | 78b94bee-1ee4-4e4b-b4a4-780168c1f7fb | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 12 А (МКД площадка) | 55.5731925964355 | 37.9032936096191 | МКД | 1873,745398 | МКД-156,15куб.м. |
| 81 | г.о. Лыткарино | 4a1dffe8-1d70-47ca-be94-ab863d108686 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 18, к. 1 (МКД площадка) | 55.5715675354004 | 37.9048347473145 | МКД | 2609,934979 | МКД-217,49куб.м. |
| 82 | г.о. Лыткарино | 3378bde1-7e22-4a2d-a995-4acaa6b71c5f | г.Лыткарино, ул. Набережная, д. 3 (МКД площадка) | 55.5744438171387 | 37.8985824584961 | МКД | 2807,362536 | МКД-184,14куб.м. Агапова Г. А.-0,19куб.м; ИП Веретенцев Сергей Иванович-0,14куб.м; ИП Котиев Александр Романович-0,67куб.м; Кочинян Мкртич Робертович-0,15куб.м; ООО "Бета-М"-8,81куб.м; ООО «Агроторг»-33,44куб.м; Самхаев Алдар Лузунович-4,57куб.м; Сиротин Дмитрий Иванович-0,58куб.м; Яковлева Тамара Викторовна-1,28куб.м |
| 83 | г.о. Лыткарино | 2e38d6e7-6f24-484a-bf04-9fc542749a50 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 10а (МКД площадка) | 55.5776596069336 | 37.9069747924805 | МКД | 897,648586 | МКД-74,8куб.м. |
| 84 | г.о. Лыткарино | 923c2556-a458-4702-8477-6ba58fd4f521 | г.Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 12 (МКД площадка) | 55.5768165588379 | 37.9078750610352 | МКД | 1047,356686 | МКД-70,22куб.м. ЗАО "ТиК Продукты"-15,49куб.м; Мамадов Идрисхон Турсунходжаевич-1,14куб.м; ООО «АЛЬВИТА»-0,44куб.м |
| 85 | г.о. Лыткарино | c4df95b7-e044-41b0-abb4-c58b5c6872f7 | г.Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 15 (МКД площадка) | 55.5752944946289 | 37.9092674255371 | МКД | 1346,398616 | МКД-112,13куб.м. Ефремов Всеволод Юрьевич-0,07куб.м |
| 86 | г.о. Лыткарино | 7a9bf3aa-7033-4203-ad45-f6bcd881408e | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 30 (МКД площадка) | 55.5746726989746 | 37.9078941345215 | МКД | 1302,796131 | МКД-106,67куб.м. Бирдок Сержиу-1,9куб.м |
| 87 | г.о. Лыткарино | 942e190d-b86c-4c5f-87f6-64e40bf6478d | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 4 (МКД площадка) | 55.5795555114746 | 37.9075431823730 | МКД | 1618,680222 | МКД-72,83куб.м. Бушуева Ю. И.-1,71куб.м; ИП Кестере Елена Вячеславовна-3,61куб.м; ООО "ИВУШКА"-3,54куб.м; ООО «Агроторг»-53,2куб.м |
| 88 | г.о. Лыткарино | 90e32d0b-ff4e-4841-81e3-318c9e3182a5 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 5 (МКД площадка) | 55.5770797729492 | 37.9103660583496 | МКД | 1746,680648 | МКД-144,52куб.м. Шориков Роман Анатольевич-1,04куб.м |
| 89 | г.о. Лыткарино | 12e822eb-a7d0-445e-9797-f93a9ebcd572 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 7/8 (МКД площадка) | 55.5774230957031 | 37.9076576232910 | МКД | 877,9993979 | МКД-69,49куб.м. ИП Попов А.В.-0,15куб.м; ИП Хромычкина В. Н.-0,07куб.м; Копченов И. В.-0,86куб.м; МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 18 "ЛАДУШКА"-2,6куб.м |
| 90 | г.о. Лыткарино | e33bf345-6542-425b-ad9f-6cb8a2376626 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 12 (МКД площадка) | 55.5751800537109 | 37.9118080139160 | МКД | 1790,470267 | МКД-109,41куб.м. ИП Пархоменко А.В.-0,29куб.м; ООО «Агроторг»-38,86куб.м; ООО «ВетПрофи»-0,36куб.м; УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ-0,29куб.м |
| 91 | г.о. Лыткарино | e0573dab-e18a-47e6-be15-cc49b9eedbb4 | г.Лыткарино, ул. Парковая, д. 26 (МКД площадка) | 55.5706901550293 | 37.9101905822754 | МКД | 4150,992733 | МКД-328,02куб.м. Гусейнов Натиг Вилаят оглы-0,22куб.м; ООО "ГЕЯ"-0,29куб.м; ООО "Союз Святого Иоанна Воина"-14,54куб.м; Сидоркина С. В.-1,43куб.м; Фузеева Галина Ивановна-1,43куб.м |
| 92 | г.о. Лыткарино | 8f4f544c-8e21-4da6-9cd9-a2dcfffe7511 | г.Лыткарино, ул. Парковая, д. 9 (МКД площадка) | 55.5760765075684 | 37.9135208129883 | МКД | 901,3912885 | МКД-74,58куб.м. Артамонов Роман Владимирович-0,53куб.м |
| 93 | г.о. Лыткарино | 80a8936b-82db-422e-8832-2308f3305ec6 | г.Лыткарино, ул. Первомайская, д.13 (мусоропровод) | 55.5842018127441 | 37.9025192260742 | МКД | 485,5770409 | МКД-40,46куб.м. |
| 94 | г.о. Лыткарино | 32b6be90-e888-4691-b94f-1ab7323c8f79 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 16 (МКД площадка) | 55.5828361511230 | 37.9058609008789 | МКД | 1230,561973 | МКД-102,55куб.м. |
| 95 | г.о. Лыткарино | a56e8c3b-9d65-4a38-88ff-c257f7d93317 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 18/5 (МКД площадка) | 55.5839462280273 | 37.9048728942871 | МКД | 1081,041008 | МКД-88,97куб.м. МКУ "Комитет по делам культуры и молодежи, спорта и туризма города Лыткарино"-0,83куб.м; ООО "АГЕНТСТВО "ЖИЛСТРОЙ-СЕРВИС"-0,29куб.м |
| 96 | г.о. Лыткарино | d98f7f00-54e0-4068-8b79-62d78ca8c219 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 19, кор. 1 (МКД площадка) | 55.5839881896973 | 37.9000511169434 | МКД | 814,3734554 | МКД-66,01куб.м. ГБУ СО МО "КЦСОР "Люберецкий"-0,36куб.м; ИП Копаева Елена Евгеньевна-1,5куб.м |
| 97 | г.о. Лыткарино | cf141fcf-48a7-4045-a56f-1f74fa54cbec | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 19 (МКД площадка) | 55.5846977233887 | 37.9018554687500 | МКД | 578,0217926 | МКД-0,39куб.м. АО «Тандер»-47,71куб.м; ИП Копаева Елена Евгеньевна-0,07куб.м |
| 98 | г.о. Лыткарино | 03f518c7-c609-4d96-b08a-4a95d8fb778e | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 21а (МКД площадка) | 55.5850563049316 | 37.8998413085938 | МКД | 1026,397552 | МКД-85,53куб.м. |
| 99 | г.о. Лыткарино | a6f9ed6b-4e67-48c0-b560-20bdac1acc8e | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 23 (МКД площадка) | 55.5850601196289 | 37.9008827209473 | МКД | 2595,71271 | МКД-215,14куб.м. Шукран С. В.-1,17куб.м |
| 100 | г.о. Лыткарино | d7ff0bf7-d8d5-48ff-8fa0-ca45e3583daf | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 26 А (МКД площадка) | 55.5845985412598 | 37.9030075073242 | МКД | 827,4542006 | МКД-58,76куб.м. ХИМЧИСТКА ВОСТОК ООО-0,07куб.м; Шлыганов Ю. В.-10,13куб.м |
| 101 | г.о. Лыткарино | 030afcb4-bbad-436f-8f7a-5730acaad588 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 2 (МКД площадка) | 55.5808715820312 | 37.9087715148926 | МКД | 1315,334185 | МКД-94,65куб.м. Лисовая Лариса Александровна-0,13куб.м; ООО "ПРОД-Л"-10,07куб.м; ООО «Линда»-0,67куб.м; ООО «Энотера»-3,8куб.м; ООО Сеть Социальных Аптек «Столички»-0,29куб.м |
| 102 | г.о. Лыткарино | f71d975a-e47d-4511-8287-a5991a8e38fb | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 3/5 (МКД площадка) | 55.5809364318848 | 37.9056892395020 | МКД | 1666,025409 | МКД-117,69куб.м. Манукян А. Г.-0,54куб.м; МОУ ГИМНАЗИЯ №1-12,67куб.м; ООО "ВЕРЕСК"-3,23куб.м; ООО «МИЦАР»-0,36куб.м; ООО «Ника Класс»-4,35куб.м |
| 103 | г.о. Лыткарино | edcb2a94-caca-4e64-aa0d-d89bcd13f61f | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 4 (Спортивная д. 1) (МКД площадка) | 55.5816841125488 | 37.9099540710449 | МКД | 954,3692424 | МКД-68,32куб.м. ГУ-МОРО ФСС РФ-0,22куб.м; ИП Буздуган М.М.-1,9куб.м; ИП Голованова С.В.-0,86куб.м; ИП Марусяк Виталие-1,14куб.м; ИП Садов А. В.-4,66куб.м; Лихобабина И. В.-0,29куб.м; ПАО «Сбербанк России»-0,8куб.м; Черняева Анастасия Анатольевна-1,35куб.м |
| 104 | г.о. Лыткарино | 47cbb532-7f53-48c3-bbb8-1012fb25f5b3 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7 (МКД площадка) | 55.5827560424805 | 37.9041328430176 | МКД | 1301,486186 | МКД-108,02куб.м. КСП ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО-0,44куб.м |
| 105 | г.о. Лыткарино | e947faed-25ec-4d63-8371-d2f9fd3bc0e2 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 4 (МКД площадка) | 55.5849380493164 | 37.8980674743652 | МКД | 2155,570896 | МКД-176,43куб.м. Копченов И. В.-1,43куб.м; ООО "ТЕХПРОМ-РЕСУРС"-0,1куб.м; ООО "ФОРМАТ ИНЖИНИРИНГ"-0,15куб.м; ООО «КОМБИ»-1,53куб.м |
| 106 | г.о. Лыткарино | 02f803f0-ae5b-4e63-a7d9-a3c8a5b8bc8c | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 5 (МКД площадка) | 55.5867652893066 | 37.9015960693359 | МКД | 873,5081549 | МКД-67,21куб.м. Гвоздев С. С.-1,21куб.м; Гонян Н. А.-2,95куб.м; ИП Чудаева Дарья Максимовна-1,43куб.м |
| 107 | г.о. Лыткарино | 0bfb5848-22d4-470c-a668-cfb9f018a677 | г.Лыткарино, ул. Песчаная, д. 6 (МКД площадка) | 55.5848693847656 | 37.8991813659668 | МКД | 837,0168055 | МКД-67,14куб.м. ИНДИГО НОЧУ ДО-0,44куб.м; Управление Судебного департамента в Московской области-2,18куб.м |
| 108 | г.о. Лыткарино | fc1a9a8e-ed4b-4d3c-851d-a1c42a8ea510 | г.Лыткарино, ул. Пионерская, д.10 (МКД площадка) | 55.5791549682617 | 37.9053726196289 | МКД | 1775,312322 | МКД-141,25куб.м. Бобыкина Нина Александровна-2,41куб.м; ООО "БАХУС"-1,16куб.м; ООО "БАХУС"-2,59куб.м; ООО "БАХУС"-0,53куб.м |
| 109 | г.о. Лыткарино | bb8658e8-545e-4639-88d6-3ae5e9e87cac | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 11 (МКД площадка) | 55.5758018493652 | 37.9062004089355 | МКД | 892,5959376 | МКД-71,77куб.м. МБОУ ШКОЛА №8-2,61куб.м |
| 110 | г.о. Лыткарино | 27ada4b2-de6d-42cf-8850-0c352771f280 | г.Лыткарино, ул. Пионерская, д.5 (МКД площадка) | 55.5772895812988 | 37.9065513610840 | МКД | 880,0578842 | МКД-65,88куб.м. ИП Краснова Е. В.-3,04куб.м; ООО "ИВУШКА"-0,07куб.м; ООО "ИВУШКА"-4,34куб.м |
| 111 | г.о. Лыткарино | 286e3b9c-39f7-44c0-ad6d-759e6736560c | г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 2, д. 6 (МКД площадка) | 55.5732345581055 | 37.9102706909180 | МКД | 1262,749215 | МКД-104,65куб.м. ООО "ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС"-0,58куб.м |
| 112 | г.о. Лыткарино | d33373c1-5172-4576-8326-8dd3155b5d95 | г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 4 (МКД площадка) | 55.5722122192383 | 37.9092979431152 | МКД | 1908,365396 | МКД-159,03куб.м. |
| 113 | г.о. Лыткарино | 49d0bdf3-93ad-4f8c-9f50-8ac3a4a89f7c | г. Лыткарино, ул. Советская, д.14 (мусоропровод) | 55.5800094604492 | 37.9009628295898 | МКД | 2113,652628 | МКД-164,42куб.м. Гварами Майя Зурабовна-4,31куб.м; ГУ ПФР №3 по г. Москве и МО-0,44куб.м; ИП Коваленко С.В.-0,15куб.м; ООО "ЛУЧ"-1,9куб.м; ПАО СК "РОСГОССТРАХ"-0,36куб.м; Согрина М. С.-4,56куб.м |
| 114 | г.о. Лыткарино | dea1d780-60d6-4029-91e1-ea960f42c09f | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 3/12 (МКД площадка) | 55.5818328857422 | 37.9076461791992 | МКД | 933,7656651 | МКД-62,83куб.м. АО "МАКС-М"-0,24куб.м; Бирдок Сержиу-1,9куб.м; ЗАО "ЛПТУС"-0,15куб.м; ООО "ВКУСВИЛЛ"-12,55куб.м; ООО "ДЕНТАЛЕКС"-0,15куб.м |
| 115 | г.о. Лыткарино | 79713731-fe4c-4832-8bc7-5188e9fb095b | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 6/14 (МКД площадка) | 55.5826339721680 | 37.9062652587891 | МКД | 941,8124755 | МКД-59,31куб.м. Киргизбаева Салтанат-5,06куб.м; Кузнецова Елена Алексеевна-0,13куб.м; ООО "ИВУШКА"-0,27куб.м; ООО "ИВУШКА"-13,49куб.м; ООО "Торговый Дом Симпли Фуд"-0,07куб.м; ООО "ФИРМА ЖИРАФ"-0,15куб.м |
| 116 | г.о. Лыткарино | 114fe9db-aa90-4e52-b997-88688e58fd61 | г.Лыткарино, ул. Советская, д. 8, к. 2 (МКД площадка) | 55.5833778381348 | 37.9043235778809 | МКД | 851,8004804 | МКД-68,39куб.м. ООО "Марикон"-0,07куб.м; ООО «Гармония-Мед»-0,4куб.м; ООО «ИСТТЕРМИНАЛ»-1,9куб.м; ПАО "Ростелеком"-0,22куб.м |
| 117 | г.о. Лыткарино | 1189bac6-7d76-45ee-b503-31466f2c69ee | г.Лыткарино, ул. Советская, д. 8 (МКД площадка) | 55.5826759338379 | 37.9074745178223 | МКД | 829,7185356 | МКД-65,53куб.м. Данилов А. В.-0,33куб.м; ООО "Динамиика"-0,33куб.м; ООО «Дельфа»-2,76куб.м; Федосов А. М.-0,13куб.м; Шаталов И. А.-0,07куб.м |
| 118 | г.о. Лыткарино | 8d479859-c85b-483a-9805-d8ef85183b4c | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 12 (МКД площадка) | 55.5874824523926 | 37.9062461853027 | МКД | 912,2451257 | МКД-75,88куб.м. АНО ДПО «УКЦ «АВТОМОБИЛИСТ»»-0,15куб.м |
| 119 | г.о. Лыткарино | 2861393f-fb26-4db5-9125-9bbb62112535 | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 13 (МКД площадка) | 55.5855102539062 | 37.9048080444336 | МКД | 953,9762586 | МКД-53,64куб.м. АО «Тандер»-23,91куб.м; Домодедовский филиал АО "Мособлэнерго"-1,81куб.м; Козырева А. А.-0,13куб.м |
| 120 | г.о. Лыткарино | 09c7c94e-f1fd-487f-9a75-e6a01948f56f | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 20 (МКД площадка) | 55.5870857238770 | 37.9046821594238 | МКД | 908,3152881 | МКД-69,68куб.м. Гонян Н. А.-4,28куб.м; ЕДДС ЛЫТКАРИНО МКУ-1,74куб.м |
| 121 | г.о. Лыткарино | f3709155-2ff7-421b-acc9-be1165a2135a | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 26 (мусоропровод) | 55.5873069763184 | 37.9044189453125 | МКД | 791,1686999 | МКД-65,71куб.м. ООО "АкваСтом"-0,22куб.м |
| 122 | г.о. Лыткарино | 7560b44c-68f6-4350-8c4a-1d483c7f8687 | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 2А (МКД площадка) | 55.5836181640625 | 37.9090957641602 | МКД | 846,3735618 | МКД-66,41куб.м. ООО "ЛОЗА"-4,12куб.м |
| 123 | г.о. Лыткарино | d5a1b312-ec76-4518-b359-c2eaecc2e249 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 33/1 (МКД площадка) | 55.5866088867188 | 37.9028358459473 | МКД | 869,204047 | МКД-70,84куб.м. ГБУ СО МО "КЦСОР "Люберецкий"-0,51куб.м; ООО «Фирма «Рассвет-Л»-1,09куб.м |
| 124 | г.о. Лыткарино | c69560ea-3883-40a6-9cdc-cfa67b627397 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 4 (МКД площадка) | 55.5845031738281 | 37.9078521728516 | МКД | 950,7949615 | МКД-74,9куб.м. ООО «МАК-Фарма»-0,22куб.м; ООО фирма "Авангард"-4,11куб.м |
| 125 | г.о. Лыткарино | d6d86309-bd27-46b6-8946-3c28d571fc11 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 5/1 (МКД площадка) | 55.5825538635254 | 37.9090385437012 | МКД | 847,1221023 | МКД-68,29куб.м. КУИ Г.ЛЫТКАРИНО-1,29куб.м; ООО "СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИКА"-0,44куб.м; СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО-0,58куб.м |
| 126 | г.о. Лыткарино | 3409f408-2e1c-411a-ac2f-6dbb0b22da34 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 9 (МКД площадка) | 55.5835952758789 | 37.9071846008301 | МКД | 1291,942294 | МКД-100,65куб.м. МДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 14 "ВИШЕНКА"-5,2куб.м; Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия»-1,52куб.м; Общество с ограниченной ответственностью "Одиссея"-0,29куб.м |
| 127 | г.о. Лыткарино | e1d39501-64b9-4f66-8db5-26a037b70a9c | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 2 (МКД площадка) | 55.5889167785645 | 37.9093475341797 | МКД | 1261,064999 | МКД-96,17куб.м. ИП Павин Денис Вячеславович-0,22куб.м; ИП Терешин Михаил Анатольевич-0,4куб.м; ООО "Альфа Рязань"-7,72куб.м; ООО фирма "Оптикс Групп"-0,58куб.м |
| 128 | г.о. Лыткарино | bed73534-3b9b-42a1-99e1-b90c119abae4 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 4 (МКД площадка) +7 926 346-82-16 Ирина | 55.5875282287598 | 37.9109916687012 | МКД | 1364,363588 | МКД-113,7куб.м. |
| 129 | г.о. Лыткарино | 64a69a0d-87a9-4639-a9e9-2fe7d8581d54 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 6 (МКД площадка) | 55.5868721008301 | 37.9110031127930 | МКД | 1274,164457 | МКД-105,78куб.м. ООО "ОРХИДЕЯ"-0,4куб.м |
| 130 | г.о. Лыткарино | aad0dbfc-4ea5-4a9b-ae65-8c43f80c2b83 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 24 (МКД площадка) | 55.5750846862793 | 37.9035530090332 | МКД | 1427,98953 | МКД-110,2куб.м. Елисеева С. Л.-0,4куб.м; ИП Кущевская М. Е.-4,66куб.м; ООО «КОМБИ»-3,74куб.м |
| 131 | г.о. Лыткарино | 07e39b6c-4463-4fd9-9e21-ee4baca49a79 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 25 (МКД площадка) | 55.5753402709961 | 37.9007682800293 | МКД | 1248,901216 | МКД-103,81куб.м. ООО МОБЕКО-0,27куб.м |
| 132 | г.о. Лыткарино | ee8cf498-ad84-4836-b2c5-adcf4b5301f7 | г.Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 28 (МКД площадка) | 55.5762634277344 | 37.8974647521973 | МКД | 328,570671 | МКД-7,42куб.м. Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТСТРОЙ-СЕРВИС+М"-12,71куб.м; Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТСТРОЙ-СЕРВИС+М"-7,25куб.м |
| 133 | г.о. Лыткарино | adf425ac-7ab8-47dd-96fe-f4760ed2fc27 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 29 (МКД площадка) | 55.5752487182617 | 37.8994293212891 | МКД | 1302,047591 | МКД-57,46куб.м. АО «Тандер»-50,47куб.м; МБУ "МФЦ ЛЫТКАРИНО"-0,15куб.м; МКУ "РИТУАЛ-СЕРВИС ЛЫТКАРИНО"-0,44куб.м |
| 134 | г.о. Лыткарино | a38f07b7-f658-4ee9-bab9-26700c1ac2c4 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 4 (МКД площадка) | 55.5742263793945 | 37.9065017700195 | МКД | 1690,352975 | МКД-135,16куб.м. ООО «Энотера»-5,7куб.м |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 146015,6759 |  |

Таблица 1.14.2. Расчет объемов ТКО и КГО на контейнерных площадках от населения, проживающего в многоквартирных домах городского округа Лыткарино

| № | Площадка | ID площадки | Отходообразователи | Норматив накопления ТКО в месяц | Норматив накопления ТКО в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 6/14 | 79713731-fe4c-4832-8bc7-5188e9fb095b | МКД | 59,31 | 711,72 |
| 2 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 4 | bed73534-3b9b-42a1-99e1-b90c119abae4 | МКД | 113,7 | 1364,363588 |
| 3 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.19 | cf141fcf-48a7-4045-a56f-1f74fa54cbec | МКД | 0,39 | 4,68 |
| 4 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 13 | 1618744d-497a-4064-8644-ad5c5d1c59b7 | МКД | 161,39 | 1936,6228 |
| 5 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 4 | e947faed-25ec-4d63-8371-d2f9fd3bc0e2 | МКД | 176,43 | 2117,16 |
| 6 | г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, д. 37 | 02fd427d-1055-4077-ba3f-75237ebca4e3 | МКД | 113,62 | 1363,427912 |
| 7 | г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, д. 38 | 42904424-3e7c-44bf-9cb1-c3e35aa3935b | МКД | 53,1 | 637,2 |
| 8 | г. Лыткарино, квартал 1, д. 14 | 9d782b07-8523-45f2-b409-13dc6d8c3a58 | МКД | 164,27 | 1971,24 |
| 9 | г. Лыткарино, квартал 1, д. 20 А | 40ff170b-46fc-454c-a917-a1bb189418e8 | МКД | 24,53 | 294,3249432 |
| 10 | г. Лыткарино, квартал 1, д. 22 | 1d2a2f01-ec83-4af9-ad18-31fa949e26a4 | МКД | 59,72 | 716,6889202 |
| 11 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 1 | 8307639b-031e-402b-b88c-7911c9abe943 | МКД | 166,93 | 2003,16 |
| 12 | г. Лыткарино, кв-л 2, д. 11 | c9b0fd3f-1a0c-4a87-b9c2-f5100cd56e4f | МКД | 47,53 | 570,36 |
| 13 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 12 | b3166fff-c2e6-4006-b839-1e5089f568e3 | МКД | 68,09 | 817,08 |
| 14 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 13 | f79caede-2b53-416d-a7d4-27ac7240e77d | МКД | 77,43 | 929,16 |
| 15 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 5 | c56d8114-35af-40da-badb-4135c7a8fc03 | МКД | 75,91 | 910,9351799 |
| 16 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 7 | 66d61e5a-cfef-4c20-9cf7-2d5f0cb591cc | МКД | 79,7 | 956,4 |
| 17 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 8 | ac648e97-5ad2-48ab-8101-ae18acd30ecd | МКД | 60,36 | 724,32 |
| 18 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 10 | 6712e685-674f-43ca-9da0-9d7022d1b749 | МКД | 143,63 | 1723,56 |
| 19 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 15А (д. 28) | 966c6945-c5a5-49cb-a8d4-5797b8e4479f | МКД | 185,31 | 2223,688081 |
| 20 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 1а | c69746d4-0211-44e4-a4b1-f6d3f82a4a82 | МКД | 79,23 | 950,7949615 |
| 21 | г. Лыткарино, квартал 3А, д. 22 | da08a4f2-e8d0-432b-8c70-fd4b340c6dd8 | МКД | 28,55 | 342,6058054 |
| 22 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 23 | 6d393ea8-198a-4f35-9d19-62975681f9f9 | МКД | 186,67 | 2240,04 |
| 23 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 26 | 8b1fbbeb-9503-469d-84ac-5965d3b6c5da | МКД | 85,67 | 1028,081768 |
| 24 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 4 | f41e9904-cc2a-4262-a8a0-3083324b52b1 | МКД | 212,42 | 2549,04 |
| 25 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 2 | 5bba49ad-db28-4264-a68f-92d5b253cc30 | МКД | 84,39 | 1012,68 |
| 26 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 4 | 614b60bc-be6c-4ea8-b79f-485242a79f48 | МКД | 104,39 | 1252,643918 |
| 27 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 5а | 6d462e5d-dfc0-467c-b7c4-d50e6c996989 | МКД | 69,18 | 830,16 |
| 28 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 5б | f6fe3745-ff17-448b-af4c-4636c1971f6a | МКД | 135,64 | 1627,68 |
| 29 | г. Лыткарино, кв-л 3а, д. 13 | 2ab30516-146c-4627-b877-ccbcd517b8ab | МКД | 122,52 | 1470,282068 |
| 30 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 1 | 0e5596e9-3cf6-41ab-95e9-f57120c745ee | МКД | 80,08 | 960,96 |
| 31 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 21 | b41d4ae2-907d-4328-8a70-cf88c482e1bd | МКД | 89,441 | 1069,625766 |
| 32 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 23 | a6522719-fc1f-45a0-9602-a48d18fcc696 | МКД | 79,86 | 958,2803665 |
| 33 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 24 | ce6f4165-7823-4433-8221-26efef26e9c6 | МКД | 70,62 | 847,44 |
| 34 | г. Лыткарино, микрорайон, 4 а д. 5 | c61f0889-8f54-479d-8413-c32e584564ee | МКД | 41,34 | 496,0566079 |
| 35 | г. Лыткарино, микрорайон, 4а, д.3 | 3f5ac832-c262-4401-8f76-9eee1f2e05db | МКД | 131,72 | 1580,691792 |
| 36 | г. Лыткарино, мкр 4а, дом 1, д. 2 | 0dd1f0cd-dff1-49cb-9ff2-3625cda87166 | МКД | 136,22 | 1634,64 |
| 37 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 4/2 | 0818d82b-1d79-42df-8300-e2947a4afc82 | МКД | 115,75 | 1389 |
| 38 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 2 | ad1ff724-2446-415d-a862-5f27783d671c | МКД | 155,09 | 1861,08 |
| 39 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 3 | dfd7cff6-c146-47c2-962a-b1ef6594f611 | МКД | 53,3 | 639,6 |
| 40 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 4 | 1ee1d4f9-ccde-4c29-9e5f-390769e553de | МКД | 118,47 | 1421,626936 |
| 41 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д.6 к 1 | a89f898d-12bd-4382-b477-e674791ee242 | МКД | 127,05 | 1524,551255 |
| 42 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 26 | ae46f24e-d4de-4269-988f-8d3bbef6c825 | МКД | 45,27 | 543,2146594 |
| 43 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 53 | 5f86dea3-e21d-4899-8e64-f4e3ee6d5bf3 | МКД | 90,45 | 1085,4 |
| 44 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 55 | 36d210ee-868c-4f21-b0da-954295abc4b9 | МКД | 62,24 | 746,88 |
| 45 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 58 | 986837c6-cc76-4cd3-859c-fa70b7e39e29 | МКД | 183,31 | 2199,72 |
| 46 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 1/11 | a8039ac5-059d-477c-bb97-b61b7ef3f206 | МКД | 70,13 | 841,56 |
| 47 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 27 | 60160a0a-c359-4368-9295-bb72c900c648 | МКД | 25,06 | 300,72 |
| 48 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 6 | 41744c1d-c956-478b-899d-819d0c734e1a | МКД | 139,79 | 1677,48 |
| 49 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 12 А | 78b94bee-1ee4-4e4b-b4a4-780168c1f7fb | МКД | 156,15 | 1873,745398 |
| 50 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 18, к. 1 | 4a1dffe8-1d70-47ca-be94-ab863d108686 | МКД | 217,49 | 2609,934979 |
| 51 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 10а | 2e38d6e7-6f24-484a-bf04-9fc542749a50 | МКД | 74,8 | 897,648586 |
| 52 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 30 | 7a9bf3aa-7033-4203-ad45-f6bcd881408e | МКД | 106,67 | 1280,04 |
| 53 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 5 | 90e32d0b-ff4e-4841-81e3-318c9e3182a5 | МКД | 144,52 | 1734,24 |
| 54 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 7/8 | 12e822eb-a7d0-445e-9797-f93a9ebcd572 | МКД | 69,49 | 833,88 |
| 55 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 12 | e33bf345-6542-425b-ad9f-6cb8a2376626 | МКД | 109,41 | 1312,92 |
| 56 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 16 | 32b6be90-e888-4691-b94f-1ab7323c8f79 | МКД | 102,55 | 1230,561973 |
| 57 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 18/5 | a56e8c3b-9d65-4a38-88ff-c257f7d93317 | МКД | 88,97 | 1067,64 |
| 58 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 19, кор. 1 | d98f7f00-54e0-4068-8b79-62d78ca8c219 | МКД | 66,01 | 792,12 |
| 59 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 2 | 030afcb4-bbad-436f-8f7a-5730acaad588 | МКД | 94,65 | 1135,8 |
| 60 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 21а | 03f518c7-c609-4d96-b08a-4a95d8fb778e | МКД | 85,53 | 1026,397552 |
| 61 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 23 | a6f9ed6b-4e67-48c0-b560-20bdac1acc8e | МКД | 215,14 | 2581,68 |
| 62 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 26 А | d7ff0bf7-d8d5-48ff-8fa0-ca45e3583daf | МКД | 58,76 | 705,12 |
| 63 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 3/5 | f71d975a-e47d-4511-8287-a5991a8e38fb | МКД | 117,69 | 1412,28 |
| 64 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 4 (Спортивная д. 1) | edcb2a94-caca-4e64-aa0d-d89bcd13f61f | МКД | 68,32 | 819,84 |
| 65 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7 | 47cbb532-7f53-48c3-bbb8-1012fb25f5b3 | МКД | 108,02 | 1296,24 |
| 66 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 5 | 02f803f0-ae5b-4e63-a7d9-a3c8a5b8bc8c | МКД | 67,21 | 806,52 |
| 67 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 11 | bb8658e8-545e-4639-88d6-3ae5e9e87cac | МКД | 71,77 | 861,24 |
| 68 | г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 2, д. 6 | 286e3b9c-39f7-44c0-ad6d-759e6736560c | МКД | 104,65 | 1255,8 |
| 69 | г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 4 | d33373c1-5172-4576-8326-8dd3155b5d95 | МКД | 159,03 | 1908,365396 |
| 70 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 3/12 | dea1d780-60d6-4029-91e1-ea960f42c09f | МКД | 62,83 | 753,96 |
| 71 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 33/1 | d5a1b312-ec76-4518-b359-c2eaecc2e249 | МКД | 70,84 | 850,08 |
| 72 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 4 | c69560ea-3883-40a6-9cdc-cfa67b627397 | МКД | 74,9 | 898,8 |
| 73 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 5/1 | d6d86309-bd27-46b6-8946-3c28d571fc11 | МКД | 68,29 | 819,48 |
| 74 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 9 | 3409f408-2e1c-411a-ac2f-6dbb0b22da34 | МКД | 100,65 | 1207,8 |
| 75 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 2 | e1d39501-64b9-4f66-8db5-26a037b70a9c | МКД | 96,17 | 1154,04 |
| 76 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 6 | 64a69a0d-87a9-4639-a9e9-2fe7d8581d54 | МКД | 105,78 | 1269,36 |
| 77 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 24 | aad0dbfc-4ea5-4a9b-ae65-8c43f80c2b83 | МКД | 110,2 | 1322,4 |
| 78 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 25 | 07e39b6c-4463-4fd9-9e21-ee4baca49a79 | МКД | 103,81 | 1245,72 |
| 79 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 29 | adf425ac-7ab8-47dd-96fe-f4760ed2fc27 | МКД | 57,46 | 689,52 |
| 80 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 4 | a38f07b7-f658-4ee9-bab9-26700c1ac2c4 | МКД | 135,16 | 1621,92 |
| 81 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 32 ( 7-й квартал, 9) | 8c773f75-7e19-45c0-a511-a75ab20a509e | МКД | 154,62 | 1855,406155 |
| 82 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 11 | 2d4e7a06-1ae0-4530-9eb8-532d47352ab8 | МКД | 61,14 | 733,68 |
| 83 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 3 | 3378bde1-7e22-4a2d-a995-4acaa6b71c5f | МКД | 184,14 | 2209,68 |
| 84 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 12 | 923c2556-a458-4702-8477-6ba58fd4f521 | МКД | 70,22 | 842,64 |
| 85 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 15 | c4df95b7-e044-41b0-abb4-c58b5c6872f7 | МКД | 112,13 | 1345,56 |
| 86 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 4 | 942e190d-b86c-4c5f-87f6-64e40bf6478d | МКД | 72,83 | 873,96 |
| 87 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 26 | e0573dab-e18a-47e6-be15-cc49b9eedbb4 | МКД | 328,02 | 3936,24 |
| 88 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 9 | 8f4f544c-8e21-4da6-9cd9-a2dcfffe7511 | МКД | 74,58 | 894,96 |
| 89 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 6 | 0bfb5848-22d4-470c-a668-cfb9f018a677 | МКД | 67,14 | 805,68 |
| 90 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д.10 | fc1a9a8e-ed4b-4d3c-851d-a1c42a8ea510 | МКД | 141,25 | 1695 |
| 91 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д.5 | 27ada4b2-de6d-42cf-8850-0c352771f280 | МКД | 65,88 | 790,56 |
| 92 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 8 | 1189bac6-7d76-45ee-b503-31466f2c69ee | МКД | 65,53 | 786,36 |
| 93 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 8, к. 2 | 114fe9db-aa90-4e52-b997-88688e58fd61 | МКД | 68,39 | 820,68 |
| 94 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 12 | 8d479859-c85b-483a-9805-d8ef85183b4c | МКД | 75,88 | 910,56 |
| 95 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 13 | 2861393f-fb26-4db5-9125-9bbb62112535 | МКД | 53,64 | 643,68 |
| 96 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 20 | 09c7c94e-f1fd-487f-9a75-e6a01948f56f | МКД | 69,68 | 836,16 |
| 97 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 2А | 7560b44c-68f6-4350-8c4a-1d483c7f8687 | МКД | 66,41 | 796,92 |
| 98 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 28 | ee8cf498-ad84-4836-b2c5-adcf4b5301f7 | МКД | 7,42 | 89,04 |
| 99 | г. Лыткарино, микрорайон, 4 а д. 6, д. 7 | f984750b-5ae2-4be9-8db5-cb438080394a | МКД | 21,82 | 261,8795533 |
|  |  |  | ВСЕГО | 9886,4336 | 118637,2027 |

Таблица 1.14.3. Расчет образования твердых коммунальных и крупногабаритных отходов от населения МКД, имеющие выкатные контейнерные площадки

| № | Площадка | ID площадки | Отходообразователи | Норматив накопления ТКО в месяц | Норматив накопления ТКО в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, Iквартал, д.10 | 97a61cd3-7005-4649-9c17-c91bfcc7b5da | МКД | 77,6 | 931,2 |
| 2 | г. Лыткарино, Iквартал, д.11 | 31dd175a-76cd-4e36-9781-107af378753a | МКД | 32,04 | 384,5240734 |
| 3 | г. Лыткарино, Iквартал, д.14 | a317e79c-62ac-4782-993a-f0a47cb00945 | МКД | 58,98 | 707,7064342 |
| 4 | г. Лыткарино, Iквартал, д.16 | e07db512-232d-4eee-9fc9-5c985026332e | МКД | 31,7 | 380,4071006 |
| 5 | г. Лыткарино, Iквартал, д.17 | 20ab6584-361f-45fa-90dc-5fbc422e892 | МКД | 31,36 | 376,2901279 |
| 6 | г. Лыткарино, Iквартал, д.18 | e0c73808-d985-41f5-ad41-41dc73df2f16 | МКД | 62,18 | 746,16 |
| 7 | г. Лыткарино, Iквартал, д.1 | 00606292-db07-46ef-919e-026f5902d9d9 | МКД | 38,68 | 464,16 |
| 8 | г. Лыткарино, Iквартал, д.6 | eb4f3813-e7fc-4399-8fe5-f1f9466216b4 | МКД | 62,06 | 744,7591889 |
| 9 | г. Лыткарино, Iквартал, д.8 | c3a5b3da-d789-48b4-81cb-e02441cd3df5 | МКД | 32,04 | 384,5240734 |
| 10 | г. Лыткарино, Iквартал, д.9 | b9a2c893-a1c4-41ad-a7c7-3c4c20e493d1 | МКД | 94,81 | 1137,742951 |
| 11 | г. Лыткарино, 6 микрорайон, д.25 | 1466d033-4087-bd2f-60062bf1860c | МКД | 18,04 | 216,4767312 |
| 12 | г. Лыткарино, 7 квартал, д.12Б | 524c7c18-f4b3-403a-88d9-48ffd0495d6d | МКД | 32,04 | 384,5240734 |
| 13 | г. Лыткарино, 7 квартал, д.13 В | 72192451-6e7b-4105-a663-c43816ee0d81 | МКД | 32,04 | 384,5240734 |
| 14 | г. Лыткарино, детский городок ЗИЛ, д. 31 | c25d2953-350c-437e-a11d-5442c5202d99 | МКД | 14,36 | 172,32 |
| 15 | г. Лыткарино, квартал 1, д.19A | e5839035-76e9-4faa-9efa-608a2ff87c71 | МКД | 47,33 | 567,96 |
| 16 | г. Лыткарино, квартал 1, д.19Б | 0363b0e8-8c88-45a3-983d-c10fb6ed5ff0 | МКД | 63,09 | 757,1101072 |
| 17 | г. Лыткарино, квартал 1, д.5 | 6b78de02-af22-4a0b-84f1-de39159f4c59 | МКД | 94,31 | 1131,754627 |
| 18 | г. Лыткарино, квартал 1, д.7 | 5fb70dc3-043d-43f6-8c79-dd821bd4d5bc | МКД | 91,91 | 1102,935818 |
| 19 | г. Лыткарино, 2 квартал, д.14 | 477c99bb-0639-40fe-95df-ac1f8b8a57ed | МКД | 26,27 | 315,2840772 |
| 20 | г. Лыткарино, 2 квартал, д.9 | 4bd9ca4c-ceb7-4b56-ab54-5870627455bd | МКД | 31,77 | 381,1930682 |
| 21 | г. Лыткарино, квартал 7, д.13 | c37e5b7d-859a-4d2b-94ce-0348727b25b2 | МКД | 3,28 | 39,36 |
| 22 | г. Лыткарино, квартал 7, д.3a | 6a2e49cc-cdb3-4943-979a-0d5442ad8583 | МКД | 32,04 | 384,5240734 |
| 23 | г. Лыткарино, квартал 1, д.20a | 17f13b7c-6785-4841-9824-3962dcce10a5 | МКД | 15,56 | 186,7222463 |
| 24 | г. Лыткарино, квартал 1, д.20 | 0659f36c-045a-4a49-9964-907932a95d9b | МКД | 10,06 | 120,7571148 |
| 25 | г. Лыткарино, квартал 2, д.10a | 46dcd493-c354-40c3-ab06-d042c5ff9615 | МКД | 10,3 | 123,6577092 |
| 26 | г. Лыткарино, квартал 2, д.10 | c11c29b0-1778-4daa-8199-682e0da1fc3d | МКД | 35,76 | 429,0622331 |
| 27 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 2 к.1 | fd96bcc4-2761-4710-91e0f27cd6b91b5f | МКД | 32,04 | 384,5240734 |
| 28 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, 24Б | 7432de2a-91f5-4fef-9568-61d67f589f1f | МКД | 32,75 | 393 |
| 29 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д.21 | c92511b6-fae4-4814-8793-2d724e4a64c2 | МКД | 35,68 | 428,16 |
| 30 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д.23 | a19fe5fb-d6bd-4cd7-a6fe-8a72338a8984 | МКД | 30,36 | 364,32 |
| 31 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д.25 | c63aa6ec-7267-4048-9602-35458b782eb6 | МКД | 31,19 | 374,28 |
| 32 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д.27 | 32d0f1b2-7125-4c37-8de8-b4cfa1f021ce | МКД | 24,32 | 291,8921866 |
| 33 | г. Лыткарино, ул.Первомайская, д. 13 | 80a8936b-82db-422e-8832-2308f3305ec6 | МКД | 40,46 | 485,5770409 |
| 34 | г. Лыткарино, ул. Советская, д.14 | 49d0bdf3-93ad-4f8c-9f50-8ac3a4a89f7c | МКД | 164,42 | 1973,04 |
| 35 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 26 | f3709155-2ff7-421b-acc9-be1165a2135a | МКД | 65,71 | 788,52 |
|  |  |  | Всего: | 1536,54 | 18438,9532 |

Таблица 1.14.4. Расчет объема образования отходов по жилому фонду городского округа Лыткарино в 2025 году

| № п/п | Муниципальное образование | Показатель | Площадь жилого фонда, м2 | Годовой норматив накопления м³/м2 | Объемы образования, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МКД | МКД | МКД |
| 1 | Городской округ Лыткарино | ТКО | 2025020 | 0,087 | 176176,74 |
|  |  | КГО |  | 0,027 | 54675,54 |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 230852,28 |

Таблица 1.14.5. Расчет объема образования отходов по жилому фонду городского округа Лыткарино в 2035 году

| № п/п | Муниципальное образование | Показатель | Площадь жилого фонда, м2 | Годовой норматив накопления м³/м2 | Объемы образования, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МКД | МКД | МКД |
| 1 | Городской округ Лыткарино | ТКО | 3526720 | 0,087 | 306824,64 |
|  |  | КГО |  | 0,027 | 95221,44 |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 402046,08 |

В таблице 1.14.6. приведен расчет объемов, образующихся твердых коммунальных отходов на территории городского округа Лыткарино по нормам накопления отходов от населения, проживающего в ИЖД, с учетом понижающих коэффициентов  (таблица 1.6.2.2.).

Таблица 1.14.6. Расчет объема образования отходов по ИЖД городского округа Лыткарино

| № п/п | Адрес контейнерной площадки | ID | Отходообразователь, улица | № дома | Площадь дома | Норма накопления, куб.м/мес | Норма накопления, куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, д. 37 (МКД площадка) | 02fd427d-1055-4077-ba3f-75237ebca4e3 | Детгородок ЗИЛ | 1 | 528 | 1,09182 | 13,10184 |
|  |  |  | Детгородок ЗИЛ | 28 | 44 | 0,418 | 5,016 |
|  |  |  | Детгородок ЗИЛ | 34 | 62 | 0,5871 | 7,0452 |
|  |  |  | Детгородок ЗИЛ | 28А | 200 | 1,255 | 15,06 |
| 2 | г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, д. 38 (МКД площадка) | 42904424-3e7c-44bf-9cb1-c3e35aa3935b | Детгородок ЗИЛ | 36 | 63 | 0,59565 | 7,1478 |
| 3 | г. Лыткарино, квартал 1, д. 14 (МКД площадка) | 9d782b07-8523-45f2-b409-13dc6d8c3a58 | Колхозная ул. | 78 | 120 | 1 | 12 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 62 | 54 | 0,514425 | 6,1731 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 56 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 74А | 147 | 1,220833333 | 14,65 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 68 | 67 | 0,63175 | 7,581 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 62 | 54 | 0,514425 | 6,1731 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 72 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 58 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Квартал 1-й | 18 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 48 | 18 | 0,171 | 2,052 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 78 | 120 | 1 | 12 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 48 | 50 | 0,475 | 5,7 |
| 4 | г. Лыткарино, квартал 1, д. 20 А (МКД площадка) | 40ff170b-46fc-454c-a917-a1bb189418e8 | Нагорная ул | 9 | 62 | 0,584725 | 7,0167 |
|  |  |  | Нагорная ул | 13 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Нагорная ул | 7 | 80 | 0,7638 | 9,1656 |
|  |  |  | Нагорная ул | 5 | 73 | 0,6935 | 8,322 |
|  |  |  | Нагорная ул | 9 | 62 | 0,584725 | 7,0167 |
|  |  |  | Нагорная ул | 1 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Нагорная ул | 37 | 173 | 1,0862025 | 13,03443 |
|  |  |  | Нагорная ул | 11 | 50 | 0,475 | 5,7 |
| 5 | г. Лыткарино, микрорайон, 4 а д. 5 (МКД площадка) | c61f0889-8f54-479d-8413-c32e584564ee | Колхозная ул. | 18 | 17 | 0,1653 | 1,9836 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 36 | 55 | 0,524875 | 6,2985 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 36 | 55 | 0,524875 | 6,2985 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 24 | 75 | 0,70775 | 8,493 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 18 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 26 | 59 | 0,55575 | 6,669 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 19 | 14 | 0,133 | 1,596 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 38 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 46 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 60 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 44 | 54 | 0,5168 | 6,2016 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 54 | 107 | 0,890833333 | 10,69 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 18 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 44 | 54 | 0,5168 | 6,2016 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 62А | 55 | 0,5225 | 6,27 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 28 | 63 | 0,59755 | 7,1706 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 52 | 58 | 0,55385 | 6,6462 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 50 | 53 | 0,5073 | 6,0876 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 25 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 19 | 14 | 0,133 | 1,596 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 46 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 16 | 111 | 0,925833333 | 11,11 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 34 | 56 | 0,5301 | 6,3612 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 27 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 32 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 30 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 22 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 20 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 24 | 75 | 0,70775 | 8,493 |
| 6 | г. Лыткарино, мкр 4а, дом 1, д. 2 (МКД площадка) | 0dd1f0cd-dff1-49cb-9ff2-3625cda87166 | Колхозная ул. | 3 | 54 | 0,513 | 6,156 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 4 | 78 | 0,744325 | 8,9319 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 9 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 4 | 78 | 0,744325 | 8,9319 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 12 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 5 | 73 | 0,6935 | 8,322 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 10 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 10 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 6 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 2 | 54 | 0,51205 | 6,1446 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 9 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 10 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 10 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 7 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 11 | 56 | 0,5358 | 6,4296 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 14 | 75 | 0,70775 | 8,493 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 17 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 1 | 50 | 0,4788 | 5,7456 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 13 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 8 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 15 | 110 | 0,915833333 | 10,99 |
| 7 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 4/2 (МКД площадка) | 0818d82b-1d79-42df-8300-e2947a4afc82 | Колхозная ул. | 80 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 84 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 74 | 200 | 1,255 | 15,06 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 88 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 22А | 160 | 1,004 | 12,048 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 56А | 56 | 0,532 | 6,384 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 82 | 200 | 1,255 | 15,06 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 70 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 92 | 200 | 1,255 | 15,06 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 66 | 200 | 1,255 | 15,06 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 60 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 80 | 50 | 0,475 | 5,7 |
| 8 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 4 (МКД площадка) | 1ee1d4f9-ccde-4c29-9e5f-390769e553de | Колхозная ул. | 136 | 72 | 0,67925 | 8,151 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 138 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 144 | 76 | 0,71915 | 8,6298 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 138 | 50 | 0,475 | 5,7 |
| 9 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д.6 к 1 (МКД площадка) | a89f898d-12bd-4382-b477-e674791ee242 | Колхозная ул. | 110 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 141 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 150 | 109 | 0,905 | 10,86 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 154 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 132 | 53 | 0,5073 | 6,0876 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 140 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 142 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 152 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 94 | 54 | 0,50825 | 6,099 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 112 | 216 | 1,35289 | 16,23468 |
| 10 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 4 (МКД площадка) | e947faed-25ec-4d63-8371-d2f9fd3bc0e2 | Первомайская ул. | 5 | 21 | 0,1976 | 2,3712 |
| 11 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 2 (МКД площадка) | e1d39501-64b9-4f66-8db5-26a037b70a9c | Степана Степанова ул. | стр.30в | 50 | 0,475 | 5,7 |
| 12 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 6 (МКД площадка) | 64a69a0d-87a9-4639-a9e9-2fe7d8581d54 | Степана Степанова ул. | 4 | 200 | 1,255 | 15,06 |
| 13 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 27 (МКД площадка) | 60160a0a-c359-4368-9295-bb72c900c648 | Колхозная ул. | 148 | 138 | 1,146666667 | 13,76 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 139 | 70 | 0,666425 | 7,9971 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 146 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 146 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 156 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 146 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 146А | 200 | 1,255 | 15,06 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 139 | 70 | 0,666425 | 7,9971 |
|  |  |  | Колхозная ул. | 137 | 25 | 0,2375 | 2,85 |
| 14 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 5 (МКД площадка) | 90e32d0b-ff4e-4841-81e3-318c9e3182a5 | Колхозная ул. | 23 | 50 | 0,475 | 5,7 |
|  |  |  | Октябрьская ул. | 1 | 57 | 0,5415 | 6,498 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 69,466 | 833,594 |

Согласно Генерального плана городского округа Лыткарино, площадь индивидуальных жилых домов увеличиваться не будет, поэтому на расчетный период объем образования отходов останется на базовом уровне.

Оценка требуемой периодичности вывоза ТКО с площадок.

В таблице 1.14.7. приведена оценка требуемой периодичности вывоза ТКО с площадок МКД с учетом ИЖД и прочих отходообразователей.

Таблица 1.14.7. Оценка требуемой периодичности вывоза ТКО с площадок МКД

| № п/п | Площадка, адрес | Объем установленных контейнеров, куб. м | Суточная норма накопления ТКО, куб. м/сут. | Рекомендуемая периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 13 (МКД площадка) | 6,2 | 5,31 | 1 раз в день |
| 2 | г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, д. 37 (МКД площадка) | 7,3 | 3,776 | 1 раз в два дня |
| 3 | г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, д. 38 (МКД площадка) | 4 | 1,87 | 1 раз в два дня |
| 4 | г. Лыткарино, квартал 1, д. 14 (МКД площадка) | 7,3 | 6,045 | 1 раз в день |
| 5 | г. Лыткарино, квартал 1, д. 20 А (МКД площадка) | 8 | 0,98 | 1 раз в неделю |
| 6 | г. Лыткарино, квартал 1, д. 22 (МКД площадка) | 5,1 | 1,96 | 1 раз в два дня |
| 7 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 1 (МКД площадка) | 6,4 | 5,62 | 1 раз в день |
| 8 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 12 (МКД площадка) | 4 | 2,26 | 1 раз в день |
| 9 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 13 (МКД площадка) | 4 | 2,61 | 1 раз в день |
| 10 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 5 (МКД площадка) | 3,3 | 2,50 | 1 раз в день |
| 11 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 7 (МКД площадка) | 3,3 | 2,65 | 1 раз в день |
| 12 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 8 (МКД площадка) | 4 | 2,02 | 1 раз в два дня |
| 13 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 10 (МКД площадка) | 7,3 | 5,91 | 1 раз в день |
| 14 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 15А (д. 28) (МКД площадка) | 6,4 | 6,09 | 1 раз в день |
| 15 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 1а (МКД площадка) | 4 | 2,60 | 1 раз в день |
| 16 | г. Лыткарино, квартал 3А, д. 22 (МКД площадка) | 2,9 | 0,94 | 1 раз в два дня |
| 17 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 23 (МКД площадка) | 8,6 | 9,36 | 1 раз в день |
| 18 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 26 (МКД площадка) | 4 | 2,82 | 1 раз в день |
| 19 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 4 (МКД площадка) | 11,1 | 7,16 | 1 раз в день |
| 20 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 2 (МКД площадка) | 5,1 | 2,99 | 1 раз в день |
| 21 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 4 (МКД площадка) | 4,2 | 3,43 | 1 раз в день |
| 22 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 5а (МКД площадка) | 4 | 2,47 | 1 раз в день |
| 23 | г. Лыткарино, квартал 7, д. 5б (МКД площадка) | 5,3 | 4,71 | 1 раз в день |
| 24 | г. Лыткарино, кв-л 2, д. 11 (МКД площадка) | 4,2 | 1,63 | 1 раз в два дня |
| 25 | г. Лыткарино, кв-л 3а, д. 13 (МКД площадка) | 6,2 | 4,03 | 1 раз в день |
| 26 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 1 (МКД площадка) | 4 | 2,71 | 1 раз в день |
| 27 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 21 (МКД площадка) | 3,1 | 2,93 | 1 раз в день |
| 28 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 23 (МКД площадка) | 5,1 | 2,63 | 1 раз в два дня |
| 29 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 24 (МКД площадка) | 5,1 | 2,34 | 1 раз в два дня |
| 30 | г. Лыткарино, микрорайон, 4 а д. 5 (МКД площадка) | 3,1 | 1,844 | 1 раз в день |
| 31 | г. Лыткарино, микрорайон, 4а, д.3 (МКД площадка) | 6,4 | 4,33 | 1 раз в день |
| 32 | г. Лыткарино, мкр 4а, дом 1, д. 2 (МКД площадка) | 8,4 | 4,97 | 1 раз в день |
| 33 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 4/2 (МКД площадка) | 5,3 | 4,13 | 1 раз в день |
| 34 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 2 (МКД площадка) | 8,6 | 5,56 | 1 раз в день |
| 35 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 3 (МКД площадка) | 5,1 | 1,90 | 1 раз в два дня |
| 36 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 4 (МКД площадка) | 8,6 | 3,97 | 1 раз в два дня |
| 37 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д.6 к 1 (МКД площадка) | 6,4 | 4,381 | 1 раз в день |
| 38 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 26 (МКД площадка) | 2,9 | 1,49 | 1 раз в день |
| 39 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 53 (МКД площадка) | 5,1 | 3,06 | 1 раз в день |
| 40 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 55 (МКД площадка) | 2,9 | 2,06 | 1 раз вдень |
| 41 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 58 (МКД площадка) | 6,2 | 6,19 | 1 раз в день |
| 42 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 1/11 (МКД площадка) | 4,0 | 2,39 | 1 раз в день |
| 43 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 27 (МКД площадка) | 6,2 | 2,033 | 1 раз в два дня |
| 44 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 6 (МКД площадка) | 5,1 | 4,84 | 1 раз в день |
| 45 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 12 А (МКД площадка) | 5,3 | 5,13 | 1 раз в день |
| 46 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 18, к. 1 (МКД площадка) | 7,3 | 7,15 | 1 раз в день |
| 47 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 10а (МКД площадка) | 4,0 | 2,46 | 1 раз в день |
| 48 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 30 (МКД площадка) | 4,2 | 3,57 | 1 раз в день |
| 49 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 5 (МКД площадка) | 5,3 | 4,823 | 1 раз в день |
| 50 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 7/8 (МКД площадка) | 5,3 | 2,41 | 1 раз в два дня |
| 51 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 12 (МКД площадка) | 5,3 | 4,91 | 1 раз в день |
| 52 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 16 (МКД площадка) | 4,2 | 3,37 | 1 раз в день |
| 53 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 18/5 (МКД площадка) | 4,2 | 2,96 | 1 раз в день |
| 54 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 19, кор. 1 (МКД площадка) | 4,2 | 2,23 | 1 раз в день |
| 55 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 2 (МКД площадка) | 4,2 | 3,60 | 1 раз в день |
| 56 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 21а (МКД площадка) | 5,1 | 2,81 | 1 раз в два дня |
| 57 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 23 (МКД площадка) | 8,4 | 7,11 | 1 раз в день |
| 58 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 26 А (МКД площадка) | 3,1 | 2,27 | 1 раз в день |
| 59 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 3/5 (МКД площадка) | 5,3 | 4,56 | 1 раз в день |
| 60 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 4 (Спортивная д. 1) (МКД площадка) | 5,1 | 2,61 | 1 раз в день |
| 61 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7 (МКД площадка) | 4,2 | 3,57 | 1 раз в день |
| 62 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 4 (МКД площадка) | 4,2 | 5,917 | 1 раз в день |
| 63 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 5 (МКД площадка) | 3,1 | 2,39 | 1 раз в день |
| 64 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 11 (МКД площадка) | 3,1 | 2,45 | 1 раз в день |
| 65 | г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 2, д. 6 (МКД площадка) | 4,2 | 3,46 | 1 раз в день |
| 66 | г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 4 (МКД площадка) | 5,3 | 5,23 | 1 раз в день |
| 67 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 3/12 (МКД площадка) | 4 | 2,56 | 1 раз в день |
| 68 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 6/14 (МКД площадка) | 3,1 | 2,58 | 1 раз в день |
| 69 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 33/1 (МКД площадка) | 4 | 2,38 | 1 раз в два дня |
| 70 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 4 (МКД площадка) | 4 | 2,60 | 1 раз в день |
| 71 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 5/1 (МКД площадка) | 3,1 | 2,32 | 1 раз в день |
| 72 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 9 (МКД площадка) | 4 | 3,54 | 1 раз в день |
| 73 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 2 (МКД площадка) | 5,1 | 3,45 | 1 раз в день |
| 74 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 4 (МКД площадка) | 7,3 | 3,756 | 1 раз в два дня |
| 75 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 6 (МКД площадка) | 6,2 | 3,53 | 1 раз в два дня |
| 76 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 24 (МКД площадка) | 5,1 | 3,91 | 1 раз в день |
| 77 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 25 (МКД площадка) | 4,2 | 3,42 | 1 раз в день |
| 78 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 29 (МКД площадка) | 4,2 | 3,57 | 1 раз в день |
| 79 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 4 (МКД площадка) | 5,3 | 4,63 | 1 раз в день |
| 80 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 32 ( 7-й квартал, 9) (МКД площадка) | 6,2 | 5,08 | 1 раз в день |
| 81 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 11 ( 8-965-274-61-00 Бекзот-для открытия шлагбаума) (МКД площадка) | 5,1 | 2,05 | 1 раз в два дня |
| 82 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 3 (МКД площадка) | 8,4 | 7,69 | 1 раз в день |
| 83 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 12 (МКД площадка) | 3,1 | 2,87 | 1 раз в день |
| 84 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 15 (МКД площадка) | 4,2 | 3,69 | 1 раз в день |
| 85 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 4 (МКД площадка) | 5,3 | 4,43 | 1 раз в день |
| 86 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 26 (МКД площадка) | 13,1 | 11,37 | 1 раз в день |
| 87 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 9 (МКД площадка) | 7,5 | 2,47 | 1 раз в три дня |
| 88 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.19 (МКД площадка) | 6,2 | 1,58 | 1 раз в три дня |
| 89 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 6 (МКД площадка) | 3,1 | 2,29 | 1 раз в день |
| 90 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д.10 (МКД площадка) | 5,3 | 4,86 | 1 раз в день |
| 91 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д.5 (МКД площадка) | 3,1 | 2,41 | 1 раз в день |
| 92 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 8 (МКД площадка) | 3,1 | 2,27 | 1 раз в день |
| 93 | г. Лыткарино, ул. Советская, д. 8, к. 2 (МКД площадка) | 3,1 | 2,33 | 1 раз в день |
| 94 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 12 (МКД площадка) | 3,1 | 2,50 | 1 раз в день |
| 95 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 13 (МКД площадка) | 3,1 | 2,61 | 1 раз в день |
| 96 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 20 (МКД площадка) | 3,1 | 2,49 | 1 раз в день |
| 97 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 2А (МКД площадка) | 3,1 | 2,32 | 1 раз в день |
| 98 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 28 (МКД площадка) | 3,1 | 0,90 | 1 раз в три дня |
| 99 | г. Лыткарино, микрорайон, 4 а д. 6, д. 7 (МКД площадка) | 10,6 | 0,72 | 1 раз в неделю |

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов следует осуществлять в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 (срок действия до 01.01.2021) «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и удалять ежедневно независимо от дня недели, в том числе в выходные и праздничные дни: холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).

С территорий некоммерческих организаций: (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов) по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю - за исключением зимнего периода. Может потребоваться дополнительное согласование с местными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека периодичности вывоза отходов.

Твердые коммунальные и крупногабаритные отходы от отходообразователей.

В таблице 1.14.8. представлены объемы образования ТКО от отходообразователей, находящихся на территории городского округа Лыткарино и использующих контейнерные площадки МКД.

Таблица 1.14.8. Реестр отходообразователей, находящихся на территории городского округа Лыткарино и использующих контейнерные площадки МКД.

| № | Наименование контейнерной площадки | Отходообразователи | Норматив накопления ТКО в месяц, куб. м/мес. | Норматив накопления ТКО в год, куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, 1 квартал, д.10 | ИП Зубов Василий Викторович | 0,11 | 1,32 |
|  |  | Касумов Керим Валех Оглы | 1,51 | 18,12 |
|  |  | ПАО "Сбербанк России" | 1,89 | 22,68 |
| 2 | г. Лыткарино, 1 квартал, д.18 | Рабцевич Андрей Викторович | 0,57 | 6,84 |
| 3 | г. Лыткарино, 1 квартал, д.1 | ООО "Меланж" | 0,07 | 0,84 |
| 4 | г. Лыткарино, детский городок ЗИЛ, д.31 | Джабраилов Фахраддин Биландар Оглы | 1,9 | 22,8 |
| 5 | г. Лыткарино, детский городок ЗИЛ, д.38 | СНТ "Тураевский-3" | 3,17 | 38,04 |
| 6 | г. Лыткарино, 1 квартал, д.14 | Бирдок Сержиу | 1,9 | 22,8 |
|  |  | ГСК №54 | 5 | 60 |
|  |  | Согрина М.С. | 4,64 | 55,68 |
|  |  | Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО | 0,58 | 6,96 |
| 7 | г. Лыткарино, 1 квартал, д.19а | ИП Копылов А.В. | 0,65 | 7,8 |
|  |  | ООО "Локон" | 0,53 | 6,36 |
| 8 | г. Лыткарино, квартал 2, д.12 | ИП Арефьев Сергей Владимирович | 0,67 | 8,04 |
| 9 | г. Лыткарино, квартал 2, д.13 | АО КБ "Агропромкредит" | 0,73 | 8,76 |
|  |  | Шурмистова Людмила Павловна | 1,33 | 15,96 |
| 10 | г. Лыткарино, квартал 2, д.1 | Костин Е.Ю. | 2,09 | 25,08 |
|  |  | Рязанцева Елена Игоревна | 0,38 | 4,56 |
|  |  | Соловьева О.А. | 0,4 | 4,8 |
|  |  | Финуправление города Лыткарино | 1,16 | 13,92 |
| 11 | г. Лыткарино, квартал 2, д.7 | ООО "Багира" | 0,87 | 10,44 |
| 12 | г. Лыткарино, квартал 2, д.8 | Ушакова Татьяна Анатольевна | 1,14 | 13,68 |
| 13 | г. Лыткарино, квартал 3а, д.23 | АО "ДИКСИ Юг" | 23,36 | 280,32 |
|  |  | Бирдок Сержиу | 1,71 | 20,52 |
|  |  | ИП Кондратьев И.Г. | 0,95 | 11,4 |
|  |  | ИП Мареев С.В. | 1,9 | 22,8 |
|  |  | ИП Третьякова Аспет | 0,13 | 1,56 |
|  |  | ИП Третьякова Аспет | 1,52 | 18,24 |
|  |  | Лыткаринское УСЗН МСР МО | 0,8 | 9,6 |
|  |  | МБУ "МФЦ Лыткарино" | 0,87 | 10,44 |
|  |  | ООО "Лоза" | 4,75 | 57 |
| 14 | г. Лыткарино, квартал 3а, д.4 | ЗАО "ДиаКлон" | 3,63 | 43,56 |
|  |  | КАМО "Егоров и партнеры" | 0,59 | 7,08 |
|  |  | МУ ДО ЦДТ "Искатель" | 1,23 | 14,76 |
| 15 | г. Лыткарино, квартал 7, д.13 | АО "Тандер" | 28,77 | 345,24 |
| 16 | г. Лыткарино, квартал 7, д.2 | Власова Ирина Игоревна | 1,46 | 17,52 |
|  |  | ИП Керимов Анар Аликиши Оглы | 4,61 | 55,32 |
|  |  | Шориков Роман Анатольевич | 0,55 | 6,6 |
| 17 | г. Лыткарино, квартал 7, д.5а | ООО "Азон" | 1,94 | 23,28 |
|  |  | Галстян Мариам Степановна | 3,45 | 41,4 |
|  |  | Шевелева Ирина Анатольевна | 0,52 | 6,24 |
| 18 | г. Лыткарино, квартал 7, д.5б | Бирдок Сержиу | 1,9 | 22,8 |
|  |  | ООО "Альбион-2002" | 5,69 | 68,28 |
| 19 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 11 | ГКУ МО Люберецкий ЦЗН | 0,15 | 1,8 |
|  |  | ИП Попова Татьяна Вячеславовна | 1,9 | 22,8 |
| 20 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д.1 | ИП Барышникова Л.И. | 2,24 | 26,88 |
| 21 | г. Лыткарино, микрорайон 6, д.24 | Шориков Роман Анатольевич | 0,62 | 7,44 |
| 22 | г. Лыткарино, мкр. 4а, д.1, д.2 | ИП Климова К.А. | 0,57 | 6,84 |
|  |  | ООО "БАКС" | 2,84 | 34,08 |
| 23 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д.4/2 | Арефьева Наталья Михайловна | 0,37 | 4,44 |
|  |  | ООО "СВТ" | 0,11 | 1,32 |
|  |  | ООО "СВТ" | 0,11 | 1,32 |
| 24 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д.6 к.2 | ООО "5 сезон" | 14,06 | 168,72 |
| 25 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д.6 к.3 | ИП Мусалиев Азиз Мугаметович | 1,21 | 14,52 |
|  |  | ООО "Национальный центр доставки" | 3,36 | 40,32 |
| 26 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 53 | ГБУ Московской области "МОБТИ" | 0,73 | 8,76 |
|  |  | ООО "Медицина" | 1,45 | 17,4 |
|  |  | Прощенок Е.Н. | 0,58 | 6,96 |
| 27 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 55 | ООО "АкваСтом" | 0,28 | 3,36 |
| 28 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 58 | ООО "Аптека - А.В.Е-1 | 4,75 | 57 |
|  |  | Шалаев П.А. | 0,07 | 0,84 |
| 29 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 1/11 | ООО "Алена" | 0,86 | 10,32 |
|  |  | Югова Наталья Геннадьевна | 1,6 | 19,2 |
| 30 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 24Б | ООО "Вкусвилл" | 7,15 | 85,8 |
| 31 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 21 | ИП Калинин О.М. | 1,33 | 15,96 |
|  |  | ООО "ВЭЛЛКОМ-ТВ" | 1,45 | 17,4 |
|  |  | Управление архитектуры, гралостроительства и инвестиционной политики г. Лыткарино | 1,87 | 22,44 |
| 32 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 23 | Прокуратура Московскойобласти | 0,65 | 7,8 |
| 33 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 25 | МУ ЦБС г.о. Лыткарино | 2,1 | 25,2 |
| 34 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 27 | МУДО Дом детского творчества | 3,77 | 45,24 |
|  |  | ООО "Агроторг" | 27,08 | 324,96 |
|  |  | ООО "ВЭЛКОМ-Л" | 0,07 | 0,84 |
| 35 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 6 | ООО "Альфа Рязань" | 7,3 | 87,6 |
| 36 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 11 | Вильхельм Владимир Владимирович | 0,1 | 1,2 |
|  |  | ПК ВОЛНА | 0,36 | 4,32 |
|  |  | Исаев Станислав Борисович | 0,83 | 9,96 |
|  |  | Исаев Станислав Борисович | 0,07 | 0,84 |
| 37 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 3 | Агапова Г.А. | 0,19 | 2,28 |
|  |  | ИП Веретенцев Сергей Иванович | 0,14 | 1,68 |
|  |  | ИП Котиев Александр Романович | 0,67 | 8,04 |
|  |  | Кочинян Мкртич Робертович | 0,15 | 1,8 |
|  |  | ООО "Бета-м" | 8,81 | 105,72 |
|  |  | ООО "Агроторг" | 33,44 | 401,28 |
|  |  | Самхаев Алдар Лузунович | 4,57 | 54,84 |
|  |  | Сиротин Дмитрий Иванович | 0,58 | 6,96 |
|  |  | Яковлева Тамара Викторовна | 1,28 | 15,36 |
| 38 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 12 | ЗАО "ТиК Продукты" | 15,49 | 185,88 |
|  |  | Мамадов Идрисхон Турсунходжаевич | 1,14 | 13,68 |
|  |  | ООО "Альтавита" | 0,44 | 5,28 |
| 39 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 15 | Ефремов Всеволод Юрьевич | 0,07 | 0,84 |
| 40 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 30 | Бирдок Сержиу | 1,9 | 22,8 |
| 41 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 4 | Бушуева Ю.И. | 1,71 | 20,52 |
|  |  | ИП Кестерс Елена Вячеславовна | 3,61 | 43,32 |
|  |  | ООО "Ивушка" | 3,54 | 42,48 |
|  |  | ООО "Агроторг" | 53,2 | 638,4 |
| 42 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 5 | Шориков Роман Анатольевич | 1,04 | 12,48 |
| 43 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 7/8 | ИП Попов А.В. | 0,15 | 1,8 |
|  |  | ИП Хромычкина В.Н. | 0,07 | 0,84 |
|  |  | Копченов В.Н. | 0,86 | 10,32 |
|  |  | МДОУ детский сад №18 "Ладушка" | 2,6 | 31,2 |
| 44 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 12 | ИП Пархоменко А.В. | 0,29 | 3,48 |
|  |  | ООО "Агроторг" | 38,86 | 466,32 |
|  |  | ООО "ВетПрофи" | 0,36 | 4,32 |
|  |  | Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО | 0,29 | 3,48 |
| 45 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 26 | Гусейнов Натиг Вилаят Оглы | 0,22 | 2,64 |
|  |  | ООО "Гея" | 0,29 | 3,48 |
|  |  | ООО "Союз Святого Иоанна Воина" | 14,54 | 174,48 |
|  |  | Сидоркина С.В. | 1,43 | 17,16 |
|  |  | Фузеева Галина Ивановна | 1,43 | 17,16 |
| 46 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 13 | Артамонов Роман Владимирович | 0,53 | 6,36 |
| 47 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 18/5 | МКУ "Комитет по делам культуры и молодежи, спорта и туризма города Лыткарино | 0,83 | 9,96 |
|  |  | ООО "Агентство "Жилстрой-сервис" | 0,29 | 3,48 |
| 48 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 19 к. 1 | ГБУ СО МО "КЦСОР"Люберецкий" | 0,36 | 4,32 |
|  |  | ИП Копаева Елена Евгеньевна | 1,5 | 18 |
| 49 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 19 | АО "Тандер" | 47,71 | 572,52 |
|  |  | ИП Копаева Елена Евгеньевна | 0,07 | 0,84 |
| 50 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 23 | Шукран С.В. | 1,17 | 14,04 |
| 51 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 26А | ООО "Химчистка восток" | 0,07 | 0,84 |
|  |  | Шлыганов Ю.В. | 10,13 | 121,56 |
| 52 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 2 | Лисовая Лариса Александровна | 0,13 | 1,56 |
|  |  | ООО "Прод-Л" | 10,07 | 120,84 |
|  |  | ООО "Линда" | 0,67 | 8,04 |
|  |  | ООО "Энотера" | 3,8 | 45,6 |
|  |  | ООО сеть Социальных Аптек "Столички" | 0,29 | 3,48 |
| 53 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 3/5 | Манукян А.Г. | 0,54 | 6,48 |
|  |  | МОУ Гимназия №1 | 12,67 | 152,04 |
|  |  | ООО "Вереск" | 3,23 | 38,76 |
|  |  | ООО "Мицар" | 0,36 | 4,32 |
|  |  | ООО"Ника Класс" | 4,35 | 52,2 |
| 54 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 4 (Спортивная, д.1) | ГУ МОРО ФСС РФ | 0,22 | 2,64 |
|  |  | ИП Буздуган М.М. | 1,9 | 22,8 |
|  |  | ИП Голованова С.В. | 0,86 | 10,32 |
|  |  | ИП Макрусяк Виталие | 1,14 | 13,68 |
|  |  | ИП Садов А.В. | 4,66 | 55,92 |
|  |  | Лихобабина И.В. | 0,29 | 3,48 |
|  |  | ПАО "Сбербанк России" | 0,8 | 9,6 |
|  |  | Черняева Анастасия Анатольевна | 1,35 | 16,2 |
| 55 | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7 | КСП городского округа Лыткарино | 0,44 | 5,28 |
| 56 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 4 | Копченов И.В. | 1,43 | 17,16 |
|  |  | ООО "Техпром-ресурс" | 0,1 | 1,2 |
|  |  | ООО "Формат инжинринг" | 0,15 | 1,8 |
|  |  | ООО "Комби" | 1,53 | 18,36 |
| 57 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 5 | Гвоздев С.С. | 1,21 | 14,52 |
|  |  | Гонян Н.А. | 2,95 | 35,4 |
|  |  | ИП Чудаева Дарья Максимовна | 1,43 | 17,16 |
| 58 | г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 6 | Индиго НОЧУ ДО | 0,44 | 5,28 |
|  |  | Управление Судебного департамента МО | 2,18 | 26,16 |
| 59 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д.10 | Бобыкина Нина Александровна | 2,41 | 28,92 |
|  |  | ООО "Бахус" | 2,59 | 31,08 |
|  |  | ООО "Бахус" | 1,16 | 13,92 |
|  |  | ООО "Бахус" | 0,53 | 6,36 |
| 60 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д.11 | МБОУ Школа №8 | 2,61 | 31,32 |
| 61 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д.5 | ИП Краснова Е.В. | 3,04 | 36,48 |
|  |  | ООО "Ивушка" | 0,07 | 0,84 |
|  |  | ООО "Ивушка" | 4,34 | 52,08 |
| 62 | г. Лыткарино, ул. Сафонова д.2, д.6 | ООО "Газэнергосервис" | 0,58 | 6,96 |
| 63 | г. Лыткарино, ул. Советская, д.14 | Гварами Майя Зурабовна | 4,31 | 51,72 |
|  |  | ГУ ПФР №3 по г. Москве и МО | 0,44 | 5,28 |
|  |  | ИП Коваленко С.В. | 0,15 | 1,8 |
|  |  | ООО "Луч" | 1,9 | 22,8 |
|  |  | ПАО СК "Росгосстрах" | 0,36 | 4,32 |
|  |  | Согрина М.С. | 4,56 | 54,72 |
| 64 | г. Лыткарино, ул. Советская, д.3/12 | АО "Макс-М" | 0,24 | 2,88 |
|  |  | Бирдок Сержиу | 1,9 | 22,8 |
|  |  | ЗАО "ЛПТУС" | 0,15 | 1,8 |
|  |  | ООО "Вкусвилл" | 12,55 | 150,6 |
|  |  | ООО "Денталекс" | 0,15 | 1,8 |
| 65 | г. Лыткарино, ул. Советская, д.6/14 | Киргизбаева Салтанат | 5,06 | 60,72 |
|  |  | Кузнецова Елена Алексеевна | 0,13 | 1,56 |
|  |  | ООО "Ивушка" | 0,27 | 3,24 |
|  |  | ООО "Ивушка" | 13,49 | 161,88 |
|  |  | ООО "Торговый дом Симпли Фуд" | 0,07 | 0,84 |
|  |  | ООО "Фирма Жираф" | 0,15 | 1,8 |
| 66 | г. Лыткарино, ул. Советская, д.8 к.2 | ООО "Марикон" | 0,07 | 0,84 |
|  |  | ООО "Гармония-Мед" | 0,4 | 4,8 |
|  |  | ООО "Исттерминал" | 1,9 | 22,8 |
|  |  | ПАО "Ростелеком" | 0,22 | 2,64 |
| 67 | г. Лыткарино, ул. Советская, д.8 | Данилов А.В. | 0,33 | 3,96 |
|  |  | ООО "Динамика" | 0,33 | 3,96 |
|  |  | ООО "Дельфа" | 2,76 | 33,12 |
|  |  | Федосов А.М. | 0,13 | 1,56 |
|  |  | Шаталов И.А. | 0,07 | 0,84 |
| 68 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.12 | АНО ДПО "УКЦ "Автомобилист" | 0,15 | 1,8 |
| 69 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.13 | АО "Тандер" | 23,91 | 286,92 |
|  |  | Домодедовский филиал АО "Мособлэнерго" | 1,81 | 21,72 |
|  |  | Козырева А.А. | 0,13 | 1,56 |
| 70 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.20 | Гонян Н.А. | 4,28 | 51,36 |
|  |  | ЕДДС Лыткарино МКУ | 1,74 | 20,88 |
| 71 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.26 | ООО "АкваСтом" | 0,22 | 2,64 |
| 72 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.2А | ООО "Лоза" | 4,12 | 49,44 |
| 73 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.33/1 | ГБУ СО МО "КЦСОР"Люберецкий" | 0,51 | 6,12 |
|  |  | ООО "Фирма "Рассвет-Л" | 1,09 | 13,08 |
| 74 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.4 | ООО "Мак-фарма" | 0,22 | 2,64 |
|  |  | ООО "Фирма "Авангард" | 4,11 | 49,32 |
| 75 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.5/1 | КУИ г. Лыткарино | 1,29 | 15,48 |
|  |  | ООО "Современная фармацевтика" | 0,44 | 5,28 |
|  |  | Совет депутатов ГО Лыткарино | 0,58 | 6,96 |
| 76 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.9 | МДОУ детский сад №14 "Вишенка" | 5,2 | 62,4 |
|  |  | МУ "Центральная бухгалтерия" | 1,52 | 18,24 |
|  |  | ООО "Одиссея" | 0,29 | 3,48 |
| 77 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д.2 | ИП Павин Денис Вячеславович | 0,22 | 2,64 |
|  |  | ИП Терешин Михаил Анатольевич | 0,4 | 4,8 |
|  |  | ООО "Альфа Рязань" | 7,72 | 92,64 |
|  |  | ООО фирма "Оптикс Групп" | 0,58 | 6,96 |
| 78 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д.6 | ООО "Орхидея" | 0,4 | 4,8 |
| 79 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 24 | Елисеева С.Л. | 0,4 | 4,8 |
|  |  | ИП Кушевская М.Е. | 4,66 | 55,92 |
|  |  | ООО "Комби" | 3,74 | 44,88 |
| 80 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 25 | ООО "Мобеко" | 0,27 | 3,24 |
| 81 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 28 | ООО "Гарантстрой-сервис+М" | 12,71 | 152,52 |
|  |  | ООО "Гарантстрой-сервис+М" | 7,25 | 87 |
| 82 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 29 | АО "Тандер" | 50,47 | 605,64 |
|  |  | МБУ "МФЦ Лыткарино" | 0,15 | 1,8 |
|  |  | МКУ Ритуал-сервис Лыткарино" | 0,44 | 5,28 |
| 83 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 4 | ООО "Энотера" | 5,7 | 68,4 |
|  |  | ВСЕГО: | 744,96 | 8939,52 |

В таблице 1.14.9. представлен реестр отходообразователей, находящихся на территории городского округа Лыткарино и имеющих собственные контейнерные площадки.

Таблица 1.14.9. Реестр отходообразователей, находящихся на территории городского округа Лыткарино и имеющих собственные контейнерные площадки

| № п/п | Район | ID площадки | Площадка | Категория площадки | Норматив образования ТКО (куб.м/год) | Отходообразователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.о. Лыткарино | 6dc0b867-468b-481f-8a01-1c1794640213 | г. Лыткарино, (55.589413, 37.900574) квартал 2, напротив, д. 6 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 13,2 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 2 | г.о. Лыткарино | 9bcff49b-d3fa-4f15-b1ce-f6c5c97939db | г. Лыткарино, 1 й Квартал, д.21 (Гимназия №7) Татьяна Сергеевна +79164353844 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 376,8 | МОУ ГИМНАЗИЯ №7 ИНН: 5026008155 |
| 3 | г.о. Лыткарино | 26d6de24-ae5e-4bb2-9f79-b474d3dc9827 | г. Лыткарино, 2 й квартал, д.3 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 108 | ГБУЗ МО "Лыткаринская ГБ" ИНН: 5026077286 |
| 4 | г.о. Лыткарино | ef7c2719-ba51-42e5-8f20-59d3db7f5a8f | г. Лыткарино, 6 микрорайон, стр.26 звонить 8(495) 552-19-45 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 26,4 | МОУ СОШ №6 ИНН: 5026008148 |
| 5 | г.о. Лыткарино | da8a9bea-6de2-4829-b5ee-e3bd9f7a1de0 | г. Лыткарино, 7-й квартал, 7а к А (Сергей Григорьевич 8-916-392-89-27) Лесопарк | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 105,6 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 6 | г.о. Лыткарино | c2de6c9c-fe05-4ba7-a92b-865c0df75f5a | г. Лыткарино, Городская территория (Большой пляж ближняя) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 38,4 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 7 | г.о. Лыткарино | 551fae2e-b9b6-4173-a341-a3328b2df01c | г. Лыткарино, Городская территория (Большой пляж дальняя) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 52,8 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 8 | г.о. Лыткарино | 7b1e76c1-3c41-4760-93a3-fbd0c59f1007 | г. Лыткарино, Городская территория (Пейнтбол) звонить ‎+7 901 690-63-44 Евгений 8-916-392-89-27 Сергей Григорьевич | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 0 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 9 | г.о. Лыткарино | dc7839a3-101a-4989-8606-302744afbd0b | г. Лыткарино, городская территория (родник) звонить ‎+7 901 690-63-44 Евгений 8-916-392-89-27 Сергей Григорьевич | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 0,00012 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 10 | г.о. Лыткарино | 79962afb-d946-4814-acd7-c202226bc315 | г. Лыткарино, Городская территория(золотые пески въезд с Петровского кладбища) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 768 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 11 | г.о. Лыткарино | 94dfade9-0bb4-46da-a7c9-4af4aa46a68f | г. Лыткарино, Городская территория, (ПЕЙНТБОЛ 2) 55.600694, 37.909155 (8-916-392-89-27 Сергей Григорьевич) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 0 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 12 | г.о. Лыткарино | a1d399ea-8130-441e-ae4f-d77dfa81708b | г. Лыткарино, ГТ пр.Тураево (Лесопарк 8-916-392-89-27 Сергей Григорьевич отзвониться за час до приезда) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 22,8 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 13 | г.о. Лыткарино | b993fdb3-2212-4095-a79b-be8dd2bca0b2 | г. Лыткарино, карьер "Волкуша" детский пляж звонить ‎+7 901 690-63-44 Евгений 8-916-392-89-27 Сергей Григорьевич | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 9,6 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 14 | г.о. Лыткарино | 0799a009-83c4-45cd-8d5b-9f28c8627198 | г. Лыткарино, карьер "Волкуша" у лестницы звонить ‎+7 901 690-63-44 Евгений 8-916-392-89-27 Сергей Григорьевич | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 233,20008 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 15 | г.о. Лыткарино | 7b4a4280-a683-47d6-b6be-cbca3cf4f81c | г. Лыткарино, карьер "Волкуша" у парковки (Алексей 8-977-488-55-06) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 96 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 16 | г.о. Лыткарино | c9873f4f-c547-42c1-abd4-2311e8de3547 | г. Лыткарино, кв. 7 д. 14 (гостиница ЭРА) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 96 | АО "НИИП" ИНН: 5027241394 |
| 17 | г.о. Лыткарино | 7711a4a3-0eae-47fa-98d8-ba4c1a690848 | г. Лыткарино, Квартал 1, д.15 (МДОУ №22 "Сказка" 8-965-319-86-74) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 26,4 | МДОУ - ДЕТСКИЙ САД №22 "СКАЗКА" ИНН: 5026011655 |
| 18 | г.о. Лыткарино | 23b14cdd-f8ec-4675-9431-0dff66d0e394 | г. Лыткарино, квартал 2 д. 4 (МДОУ "Кораблик №24") звонить 8 (926) 049-23-97 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 118,8 | МДОУ - ДЕТСКИЙ САД №24 "КОРАБЛИК" ИНН: 5026008356 |
| 19 | г.о. Лыткарино | 1286d911-ca09-4d08-a7e1-10e8f905bbd3 | г. Лыткарино, квартал 3А, д. 11, МОУ гимназия № 4 звонить 8-495-555-31-77 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 237,6 | МОУ ГИМНАЗИЯ №4 ИНН: 5026008123 |
| 20 | г.о. Лыткарино | 9caf728b-5e1e-421e-96de-76a4165a1b5b | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 14, МДОУ детский сад № 21 "Росинка" звонить +7 926 838-80-68 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 13,2 | МДОУ-ДЕТСКИЙ САД №21 "РОСИНКА" ИНН: 5026008331 |
| 21 | г.о. Лыткарино | 8838c677-7152-4798-8705-f455710a4055 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 2а, МДОУ детский сад № 23 "Ромашка" | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 118,8 | МДОУ-ДЕТСКИЙ САД №23 "РОМАШКА" ИНН: 5026008349 |
| 22 | г.о. Лыткарино | b9bf6d4f-590f-44d7-99c1-9c81510eaeb4 | г. Лыткарино, квартал 3а, дом 2б (МДОУ №15) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 59,4 | МДОУ №15 детский сад "Рябинушка" ИНН: 5026008290 |
| 23 | г.о. Лыткарино | 1b1d7dac-aaa9-485c-b7b5-e05617a4f7dd | г. Лыткарино, квартал 7, д. 6а, МДОУ детский сад № 12 "Яблонька" звонить 89050082955 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 233,19996 | МДОУ - ДЕТСКИЙ САД №12 "ЯБЛОНЬКА" ИНН: 5026008275 |
| 24 | г.о. Лыткарино | 529700ac-db36-4126-a657-05a83be837e7 | г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе (отходы в лесу) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 0 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 25 | г.о. Лыткарино | e7558701-dd00-48cd-be6b-3ad2df6e85da | г. Лыткарино, Люберецкий р-н, 5 участок, 2 квартал,ПС № 174 "Лыткарино" МОЭСК | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 9 | РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН ПАО ИНН: 5036065113 |
| 26 | г.о. Лыткарино | 1b665e15-dbf9-4994-8d95-68d6638ca770 | г. Лыткарино, микр. 5, кв. 1, стр. 22Б (ВЗУ 3- Водоканал) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 0 | ВОДОКАНАЛ ИНН: 5026000090 |
| 27 | г.о. Лыткарино | de48f4c0-3096-466e-94b2-8798ee30c3c0 | г. Лыткарино, микрорайон 6, у дома 27 (Сергей Григорьевич 8-916-392-89-27) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 13,2 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 28 | г.о. Лыткарино | 2ad5f9b4-ff78-4c63-9048-d7fb74cf0139 | г. Лыткарино, Островецкий сельский округ, кладбище вблизи д. Островцы звонить +7 916 429-42-20 Дмитрий | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 288 | МКУ "РИТУАЛ-СЕРВИС ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5027238761 |
| 29 | г.о. Лыткарино | ce11c2d6-a8bf-4ba3-b51a-b2f7cd1dcbb4 | г. Лыткарино, Петровское кладбище, ул. Колхозная звонить +7 916 429-42-20 Дмитрий (бункера стоят в разных местах) 09.09.20г. поменять Контейнер №1 , Контейнер № 4 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 384 | МКУ "РИТУАЛ-СЕРВИС ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5027238761 |
| 30 | г.о. Лыткарино | ad93f4f5-39f5-48f7-93df-d71397f2606b | г. Лыткарино, проезд Шестакова, строение 2, помещение 1 (Кристалл) +79162576552 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 79,2 | МБУ "СШ ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026008941 |
| 31 | г.о. Лыткарино | 4accf652-e15e-47cf-8760-01600082b4d1 | г. Лыткарино, промзона Тураево (Лесопарк 8-916-392-89-27 Сергей Григорьевич отзвониться за час до приезда) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 233,19996 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 32 | г.о. Лыткарино | f5de7353-e913-4cdb-9b6b-cf13da221b40 | г. Лыткарино, промзона Тураево, д. Верхнее Мячково звонить +7 916 429-42-20 Дмитрий | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 288 | МКУ "РИТУАЛ-СЕРВИС ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5027238761 |
| 33 | г.о. Лыткарино | fc991ead-77f9-4863-9a4d-f84e1463c9fe | г. Лыткарино, промзона Тураево, Новое Лыткаринское кладбище звонить +7 916 429-42-20 Дмитрий | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 288 | МКУ "РИТУАЛ-СЕРВИС ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5027238761 |
| 34 | г.о. Лыткарино | bbc785e8-9eaa-4c99-afa7-0047d362bc20 | г. Лыткарино, промзона Тураеево, стр. 8 (АО "НИИП") звонить +7 905 590-78-20 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 384 | АО "НИИП" ИНН: 5027241394 |
| 35 | г.о. Лыткарино | 793c0584-aed7-442d-9089-76ec6db75404 | г. Лыткарино, ул. Колхозная (КНС 5- Водоканал) 89104966572 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 0 | ВОДОКАНАЛ ИНН: 5026000090 |
| 36 | г.о. Лыткарино | 90e7ea0e-5c05-43a7-91aa-c0b1a7511050 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, на против дома 152 (Лесопарк Евгений 8-903-610-58-08) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 0 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 37 | г.о. Лыткарино | 973fbd90-894e-463f-9ee7-a8ef44b2d42b | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 63 (больница 2 площадка) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 26,4 | ГБУЗ МО "Лыткаринская ГБ" ИНН: 5026077286 |
| 38 | г.о. Лыткарино | bfe03ca7-cf9f-4e92-ac98-702ef06e2eba | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 63 (Больница) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 135,6 | ГБУЗ МО "Лыткаринская ГБ" ИНН: 5026077286 |
| 39 | г.о. Лыткарино | 89bed0f3-e3ed-4d5b-92e1-5a62f9a3c7d8 | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, стр. 41 (Елочка №9) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 118,8 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД №9 "ЁЛОЧКА" ИНН: 5027202405 |
| 40 | г.о. Лыткарино | 390b017b-d1a1-48e9-a9b9-c5ec23a7245b | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д.34 (МОУ СОШ №5) звонить 8-495-555-33-09 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 333,6 | МОУ СОШ №5 ИНН: 5026008130 |
| 41 | г.о. Лыткарино | 20d69005-ddd6-4eb1-bf13-f838d6b04644 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, стр, 6 (Станция скорой помощи 8 916 196 28 28) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 71,50008 | ГБУЗ МО "Лыткаринская ГБ" ИНН: 5026077286; ГБУЗ МО "Московская областная станция скорой медицинской помощи" ИНН: 5024181820 |
| 42 | г.о. Лыткарино | 4a4f58b3-5107-4b48-982b-7239bec90113 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 4 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 40,5 | ГБУЗ МО "Лыткаринская ГБ" ИНН: 5026077286 |
| 43 | г.о. Лыткарино | bf3be915-1004-4686-8c8a-0bf7b636d4ba | г. Лыткарино, ул. Ленина, д.2 а (МУ ДК "МИР") звонить 8-495-552-71-81 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 201,6 | МУ ДК "МИР" ИНН: 5026007225 |
| 44 | г.о. Лыткарино | d14ca7eb-a931-41a6-9ff2-a1b85617824d | г. Лыткарино, ул. Набережная, д.18 (Сергей Григорьевич 8-916-392-89-27) Лесопарк-Лыткарино | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 18 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 45 | г.о. Лыткарино | fe053a78-5ff1-459f-90df-fbf3a6c87086 | г. Лыткарино, ул. Нагорная, д. 11. N 55 35’51,402 E 37 53’27,438 (8-916-392-89-27 Сергей Григорьевич) (8-901-690-63-44 Евгений Викторович) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 13,2 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 46 | г.о. Лыткарино | 4c670ebc-d87d-48af-94df-21908a3ab88f | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 20 (Стоматология 903-979-44-99) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 25,92 | ЛСП ГБУЗ МО ИНН: 5026005813 |
| 47 | г.о. Лыткарино | 727260c1-8460-444e-91f8-03d7dbe8aa16 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 27, МОУ СОШ № 3 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 118,8 | МОУ СОШ №3 ИНН: 5026008116 |
| 48 | г.о. Лыткарино | 4e009226-d29c-41ff-b2bd-341035cb5b74 | г. Лыткарино, ул. Парковая (Стадион Полёт) +79035176860 Владимир | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 29,15004 | МБУ "СШ ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026008941 |
| 49 | г.о. Лыткарино | 95192124-f764-4065-a2a0-1f6fd1f542ce | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 18 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 40,5 | ГБУЗ МО "Лыткаринская ГБ" ИНН: 5026077286 |
| 50 | г.о. Лыткарино | af281aa9-4f4e-47bd-a09d-7bf43da58b07 | г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 26 (ЛНС -8-916-392-89-27 Сергей Григорьевич) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 52,8 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 51 | г.о. Лыткарино | 44ec0319-3642-4780-8321-adcea858f3ea | г. Лыткарино, ул. Парковая, д.1 (ООО "ИНЦ" Лыткарино) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 0 | ООО "ИНЦ" Лыткарино ИНН: 5026115421 |
| 52 | г.о. Лыткарино | ce019d85-5566-4b2a-b9d0-9797bb2350a8 | г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 8 (МДОУ №5 "Веснянка") звонить +79160386468 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 118,8 | МДОУ №5 "ВЕСНЯНКА" ИНН: 5026008243 |
| 53 | г.о. Лыткарино | 39294016-4289-486f-ac69-f3b6d15379a1 | г. Лыткарино, ул. Парковая, тупик (МП Водоканал) 89175393216 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 0 | ВОДОКАНАЛ ИНН: 5026000090 |
| 54 | г.о. Лыткарино | 9cefec37-710e-4e6e-a50b-1872cf8e839f | г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.5а (МДОУ №1) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 118,8 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД №1 "КОЛОБОК" ИНН: 5026008204 |
| 55 | г.о. Лыткарино | b2480b87-48a0-4d8b-9106-956984fceac3 | г. Лыткарино, ул. Пионерская д. 6, МОУ СОШ № 2 звонить 8-495-552-05-56 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 310,8 | МОУ СОШ №2 ИНН: 5026008109 |
| 56 | г.о. Лыткарино | 7a9a389d-dc8d-4c92-b3c9-6eb6c008183e | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 8, МДОУ детский сад № 6 "Теремок" | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 59,4 | МДОУ №6 "Теремок" ИНН: 5026008250 |
| 57 | г.о. Лыткарино | 8d103019-963a-4ccc-9a9a-1191badf7c21 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом 4, МДОУ детский сад № 4б "Малыш" +7 967 130-94-37 Кристина | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 59,4 | МДОУ №4 "Малыш" ИНН: 5026008236 |
| 58 | г.о. Лыткарино | a3f8ce82-7456-407a-ba2f-cc84f1e1ad73 | г. Лыткарино, ул. Сафонова д.1, Городская территория (Сергей Григорьевич 8-916-392-89-27) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 96 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 59 | г.о. Лыткарино | 290e67f3-f3db-489f-b29a-7429d8bc389e | г. Лыткарино, ул. Сафонова, д.8 (Общежитие) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 158,4 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "ДУБНА" ИНН: 5027037208 |
| 60 | г.о. Лыткарино | 03c0c218-47a6-4f16-bf99-b092bc2540bc | г. Лыткарино, ул. Советская, д.4 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 40,5 | ГБУЗ МО "Лыткаринская ГБ" ИНН: 5026077286 |
| 61 | г.о. Лыткарино | b07761bc-cdfe-46c2-afef-4c57c2018d25 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, 2 Б | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 13,2 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 62 | г.о. Лыткарино | b31a25af-217f-46bb-9baa-f5654795387e | г. Лыткарино, ул. Спортивная, 24 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "ДУБНА") +7-929-983-09-08 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 338,4 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "ДУБНА" ИНН: 5027037208 |
| 63 | г.о. Лыткарино | 05108b8f-0d38-4933-81d5-437fd8f2b471 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, стр. 30 д. | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 26,4 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 64 | г.о. Лыткарино | 541f450c-0f11-4236-9782-051364cd6cfb | г. Лыткарино, ул. Степанова Степанова, напротив д.2 (мойка сам рядом) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 96 | МУ "ЛЕСОПАРК - ЛЫТКАРИНО" ИНН: 5026016195 |
| 65 | г.о. Лыткарино | dedef8e8-fdae-42ef-bbf7-615a81c3a97c | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 1 (ГБОУ "Университет "Дубна") звонить 7495-552-89-06 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 265,2 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "ДУБНА" ИНН: 5027037208 |
| 66 | г.о. Лыткарино | e92861aa-3e57-4039-90d4-021f7b5dcd54 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 1а, МДОУ детский сад № 17 "Колокольчик" | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 118,8 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД №17 "КОЛОКОЛЬЧИК" ИНН: 5026116802 |
| 67 | г.о. Лыткарино | 82ac7046-3e7d-46ee-b514-5e508993e927 | г. Лыткарино, ул.Парковая, д.24 (МДОУ №19 "Березка") | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 118,8 | МДОУ №19 "БЕРЁЗКА" ИНН: 5026008317 |
| 68 | г.о. Лыткарино | 0658d83f-9744-4dad-b352-8286d9c4d38b | г. Лыткарино, Ухтомского, д. 30 а (МВД РФ Люберецкое) | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 52,8 | МУ МВД РФ "Люберецкое" ИНН: 5027060060 |
| 69 | г.о. Лыткарино | fd97633b-906f-415a-9fa0-299c1a24555c | г.Лыткарино, ул. Спортивная, д. 3а (МДОУ №3 "Дельфинчик") звонить +79771457905 | Объекты социальной инфраструктуры, администрации | 118,8 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД №3 "ДЕЛЬФИНЧИК" ИНН: 5027224261 |
| 70 | г.о. Лыткарино | be71451e-f8b1-48ff-8ca1-e09b8ce2fe62 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 2 к 1 (Магнит) | Производство и коммерция | 201,3 | АО «Тандер» ИНН: 5047227020 |
| 71 | г.о. Лыткарино | ea0d2a6b-68f4-4a95-8359-b12355793353 | г. Лыткарино, 1 квартал, д. 5 (89262312301) | Производство и коммерция | 0 | ИП Уваров Константин Анатольевич ИНН: 502600251902 |
| 72 | г.о. Лыткарино | ce33fc7a-e5be-4247-802c-0ef3d7f7f677 | г. Лыткарино, 2 квартал, д. 18 (Пятерочка) | Производство и коммерция | 291,99996 | ООО «Агроторг» ИНН: 7825706086 |
| 73 | г.о. Лыткарино | 9ffd2ff6-9675-4866-be6f-91227aa972be | г. Лыткарино, 5 мик., квартал 1 д. 7 (пом. 3) АМЛ-ИНВЕСТ 8-985-761-93-07) | Производство и коммерция | 96 | ООО "АМЛ-ИНВЕСТ" ИНН: 5050134802 |
| 74 | г.о. Лыткарино | ef55bac2-92e1-487b-a313-47d9250da168 | г. Лыткарино, 5 Микрорайон, территория ГСК 43 (9031196991 звонить) возле белого бетонного забора | Производство и коммерция | 27 | ГСК № 43 ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАЖЕЙ ИНН: 5026305662 |
| 75 | г.о. Лыткарино | 6a61a1bd-7732-4db8-a191-94f5b27c6e67 | г. Лыткарино, 5-й мкр. 2 й квартал, д. 15 | Производство и коммерция | 13,2 | АО «СПРЭД» ИНН: 5026011221 |
| 76 | г.о. Лыткарино | 3aa1668f-e352-4eed-b68a-ade794189e57 | г. Лыткарино, 6-мкр. стр. 29 Туюкан | Производство и коммерция | 96 | ООО "ТУЮКАН" ИНН: 7706260892 |
| 77 | г.о. Лыткарино | 8a9c2044-517c-45dc-8074-c608148f9c63 | г. Лыткарино, автостоянка на против ТЦ Весна | Производство и коммерция | 9 | ООО "Вираж" ИНН: 5026010235 |
| 78 | г.о. Лыткарино | 39e350ea-9b7e-459f-8d1b-3bf998f62af8 | г. Лыткарино, Детский городок Зил стр 48Г (8-903243-85-37 Элевейтинг) | Производство и коммерция | 36 | ЭЛЕВЕЙТИНГ ООО ИНН: 7721667234 |
| 79 | г.о. Лыткарино | 346f3b45-498f-47fd-bf05-69b8361894ec | г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, стр 48 (ООО ПО "ЕВРОЛИФТМАШ") звонить +7 965 2923768 | Производство и коммерция | 0 | ООО ПО "ЕВРОЛИФТМАШ" ИНН: 5026015392 |
| 80 | г.о. Лыткарино | bf6775e9-5832-42c5-be54-c3ec36668333 | г. Лыткарино, Детский городок Зил, стр.41 | Производство и коммерция | 96 | МБУ «ЛАТП» ИНН: 5027236718 |
| 81 | г.о. Лыткарино | 9485e65c-e102-490d-9d08-923705d9d60f | г. Лыткарино, квартал 3А, д.1, помещение 1 (СТОМЕД) | Производство и коммерция | 81 | ТЕМП ООО ИНН: 5027240810 |
| 82 | г.о. Лыткарино | efe6ba00-82fa-49f8-9ed1-f2771358a651 | г. Лыткарино, квартал 3А, дом 18 | Производство и коммерция | 9 | ООО "ЛАГАТА" ИНН: 5026115622 |
| 83 | г.о. Лыткарино | e361d960-cf6d-471b-8d7d-bfae0298a315 | г. Лыткарино, квартал 7, стр.5 В (ООО "САРМАШИК-Л") 8 925 585 45 49 Елена | Производство и коммерция | 105,6 | ООО "САРМАШИК-Л" ИНН: 5027216013 |
| 84 | г.о. Лыткарино | c8f82cb5-fa24-4f27-af5f-18df37e3bdf2 | г. Лыткарино, квартал, 2 д. 5 а (теплосеть) | Производство и коммерция | 148,8 | МП "ЛЫТКАРИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" ИНН: 5026000406 |
| 85 | г.о. Лыткарино | f2228479-50a8-434e-bb54-698e9c3905b8 | г. Лыткарино, микрорайон 4а, строение 4 (МАУ «ЛСК Лыткарино») | Производство и коммерция | 52,8 | МАУ ЛСК Лыткарино ИНН: 5027222352 |
| 86 | г.о. Лыткарино | c7ab581f-7acb-4b18-9108-7d910a918827 | г. Лыткарино, микрорайон 6, стр. 30 (ООО "КСК "МЕЧТА") | Производство и коммерция | 233,19996 | ООО "КСК "МЕЧТА" ИНН: 9718068040 |
| 87 | г.о. Лыткарино | 6971f98b-8a39-4c55-84b2-dc18b401413e | г. Лыткарино, микрорайон 6, стр. 4 а звонить 8-903-573-25-52 Сергей (МПЗ 495-552-52-74) | Производство и коммерция | 1440 | ЗАО "ЛЫТКАРИНСКИЙ МПЗ" ИНН: 5026002114 |
| 88 | г.о. Лыткарино | 39ef6a75-19e2-40b4-b622-f23ad15feb66 | г. Лыткарино, ООО Авиамоторс +79261120338 Сармен промзона Тураево стр. 11 | Производство и коммерция | 135,6 | АВИАМОТОРС ООО ИНН: 5026012070 |
| 89 | г.о. Лыткарино | 2d73cb30-e3d6-41b1-a9ad-ea91ec8cd38c | г. Лыткарино, Промзона Тураево ,стр 10 а (ВЕЛФАР) | Производство и коммерция | 36 | ООО "КОМПАНИЯ "ВЕЛФАР" ИНН: 7705495330 |
| 90 | г.о. Лыткарино | 3ccc4fe3-5b7a-4743-9032-9ec2803fbeee | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр 2А 8-977-109-40-13 Михаил. | Производство и коммерция | 39,6 | ООО "АТРИБУТ" ИНН: 5027236901 |
| 91 | г.о. Лыткарино | 4e3407cb-5bb5-4590-8823-ec2c2edaad12 | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 10 (2-3 цех) | Производство и коммерция | 384 | СОЮЗ АО ТМКБ ИНН: 5026000759 |
| 92 | г.о. Лыткарино | e82f3249-6183-4e0c-acf4-f2eff7502aed | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 10 (гараж) | Производство и коммерция | 96 | СОЮЗ АО ТМКБ ИНН: 5026000759 |
| 93 | г.о. Лыткарино | 48a15a6a-3b5d-4ddc-aff8-060eba413219 | г. Лыткарино, Промзона Тураево, стр. 11 (ПК Аквилон 903 005 10 78) | Производство и коммерция | 349,79988 | ООО "ПК"АКВИЛОН ИНН: 5027252043 |
| 94 | г.о. Лыткарино | d367f6b4-9e68-4cca-a191-300e9537ad10 | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 12 (ТЗСК +7917-525-21-29 Татьяна 8(499) 707-72-40 (доб. 235) | Производство и коммерция | 288 | ООО "ТЗСК" ИНН: 5027236605 |
| 95 | г.о. Лыткарино | 02d8267b-8923-465d-83bd-fc7b5baf257a | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 13 (Старатели) звонить +7916728-67-43 | Производство и коммерция | 13,2 | ООО «Старатели» ИНН: 5026000614 |
| 96 | г.о. Лыткарино | 053f856f-7bb9-4896-ac6d-101ca3223b69 | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 15 (Мострансавто) | Производство и коммерция | 192 | Мострансавто ИНН: 5047227020 |
| 97 | г.о. Лыткарино | 6d9513f6-1479-46ae-b744-de450aab17e5 | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 27 (Нерудные материалы) | Производство и коммерция | 13,2 | ООО «Нерудные материалы» ИНН: 5003031510 |
| 98 | г.о. Лыткарино | 8d7547b5-dbb3-43d5-897c-955df99319b8 | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 33 (ООО Старатели) (площадка около ж/д переезда), при въезде слева тел. +7 (916) 728-6743 Татьяна | Производство и коммерция | 13,2 | ООО «Старатели» ИНН: 5026000614 |
| 99 | г.о. Лыткарино | 70cf723f-42ff-4b35-84cf-c0fa9a683c30 | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 8 (Интертеко) звонить +7 964 779-01-97 Лариса +7-910-421-50-19 Евгений | Производство и коммерция | 96 | НПП ИНТЕРОКО ЗАО ИНН: 5026115277 |
| 100 | г.о. Лыткарино | 6a702529-f811-493f-9986-41eaeb84fb76 | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 9 | Производство и коммерция | 384 | ОДК-УМПО ПАО ИНН: 0273008320 |
| 101 | г.о. Лыткарино | f52f1acf-c3b6-462d-9c30-051fa40c0ff9 | г. Лыткарино, Промзона Тураево, стр.14 (ТЕХИНВЕСТ 8-926-064-22-02) | Производство и коммерция | 420 | ООО "ТЕХИНВЕСТ" ИНН: 5027177318 |
| 102 | г.о. Лыткарино | 9cf7d518-bc4f-4520-81c9-3b547cd9c077 | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр.2А 8-977-109-40-13 Михаил. | Производство и коммерция | 39,6 | ООО "СИРИУС-10" ИНН: 5026008846 |
| 103 | г.о. Лыткарино | a7d5fe39-c0c7-49ca-919b-888a88a71e26 | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр.3 (8-903-109-78-65 ГЕРА) | Производство и коммерция | 148,8 | ООО "ГЕРА" ИНН: 7724731640 |
| 104 | г.о. Лыткарино | de1b481f-8284-4410-a35c-9b209894bb80 | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр.7 (НИЦ ЦИАМ) звонить +7 926 345-49-20 | Производство и коммерция | 2016 | ОВИСТ НПП ООО ИНН: 5027033059; ФГУП "ЦИАМ ИМ. П.И. БАРАНОВА" ИНН: 7722016820 |
| 105 | г.о. Лыткарино | dbaa1b11-e305-4111-95fe-f22c87f0fb1b | г. Лыткарино, промзона Тураево, стр.9 звонить +7 903 540-54-40 Ирина | Производство и коммерция | 236,52 | ОДК-УМПО ПАО ИНН: 0273008320 |
| 106 | г.о. Лыткарино | c788b3b4-95cb-4f9f-8e82-fef49dae544c | г. Лыткарино, тер. Зил городок стр. 60 (ПАО "МТС") 89854579627 +7968-638-21-69 Марина | Производство и коммерция | 132 | ПАО «МТС» ИНН: 7740000076 |
| 107 | г.о. Лыткарино | 5b0244a3-7578-4e96-8903-8ae0dff0b9dd | г. Лыткарино, территория промзона Тураеево, стр.23 (ООО Старатели) контейнера стоят в разных местах (раздевалка) и (офис у шлагбаума ) звонить +7916728-67-43 | Производство и коммерция | 13,2 | ООО «Старатели» ИНН: 5026000614 |
| 108 | г.о. Лыткарино | f72c4e23-ec72-4461-b388-4ab0ac568484 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 2 а ГПК 51 гаражи звонить за 20-30 мин. 89265816769 Алексей | Производство и коммерция | 105,6 | ГПК-51 ИНН: 5026114450 |
| 109 | г.о. Лыткарино | ca6d97d5-a4f4-42ec-9a8c-b972a0813471 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, с. 2Б | Производство и коммерция | 153,19992 | ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" ИНН: 7701285928 |
| 110 | г.о. Лыткарино | 1988145e-19eb-4c63-9902-a5b6ee5698d7 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр. 3Б (ГСК 50/ 8-906-033-06-35) | Производство и коммерция | 172,69992 | ГСК-50 ИНН: 5026305687 |
| 111 | г.о. Лыткарино | df5b32d8-c9a2-426c-9c12-967211fa5b41 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр.1А (8-910-414-75-70 Светлана Попова) ГЛАССВИТ) | Производство и коммерция | 126 | ГЛАССВИТ ООО ИНН: 5026012480 |
| 112 | г.о. Лыткарино | b75d188a-f353-467e-bec9-4a1733d43e1d | г. Лыткарино, ул. Коммунистическая д. 63 (на территории больницы) | Производство и коммерция | 13,2 | ООО "ПРОДФУТСЕРВИС" ИНН: 7733747389 |
| 113 | г.о. Лыткарино | 1316f1f1-5902-4ad5-a069-3fa8f2411868 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 24 а (Пятерочка) | Производство и коммерция | 291,99996 | ООО «Агроторг» ИНН: 7825706086 |
| 114 | г.о. Лыткарино | 69e75040-2df6-45fa-8331-95d9ee0b29f4 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 13, Литера Б, ООО "Медартис" звонить 8-985-64-65-134 | Производство и коммерция | 26,4 | ООО «МЕДАРТИС» ИНН: 5026116104 |
| 115 | г.о. Лыткарино | 158f7a2e-8c46-408e-a31c-7c0be6cddde1 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 19 (АТОЛЛ 89260809422) | Производство и коммерция | 9 | ООО «АТОЛЛ» ИНН: 5027219712 |
| 116 | г.о. Лыткарино | 39013337-5f5d-40fe-be41-9fc186bfa3e6 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 3 (Горячий хлеб) +79168000022 звонить | Производство и коммерция | 96 | ООО "ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ" ИНН: 5026000237 |
| 117 | г.о. Лыткарино | ffe0003f-0ab0-443f-837f-66ea296fac38 | г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 14 В (ТД на Набережной 8-495-555-75-22 ОТКРОЮТ ВОРОТА) | Производство и коммерция | 13,2 | ООО «ТД на Набережной» ИНН: 5026008980 |
| 118 | г.о. Лыткарино | aed2f66d-2ae0-4aee-a285-7ace02860703 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 20 к 1 (Магнит) | Производство и коммерция | 292,8 | АО «Тандер» ИНН: 5047227020 |
| 119 | г.о. Лыткарино | 9ef5c577-5406-41fa-ae32-d92e30a9c58f | г. Лыткарино, ул. Парковая д. 1 (89104223927) | Производство и коммерция | 254,4 | АО ЛЗОС АО "ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА" ИНН: 5026000300 |
| 120 | г.о. Лыткарино | 4add6f9e-bb04-47e4-ac6a-224f19c6264b | г. Лыткарино, ул. Парковая стр. 20(МАРиС) звонить 8 (929) 525-82-24 Константин | Производство и коммерция | 123 | ООО «МАРиС» ИНН: 5026115365 |
| 121 | г.о. Лыткарино | 627cbba2-2570-4f9b-9d74-7987de36108c | г. Лыткарино, ул. Парковая, станция заводская, стр. 1 (Особстрой-2) | Производство и коммерция | 9,6 | ООО «Особстрой-2» ИНН: 5027212932 |
| 122 | г.о. Лыткарино | 6d32676d-3399-4521-b1b4-fd5045f1005f | г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 11 (Дипос) | Производство и коммерция | 214,8 | ПКФ ДИПОС ООО ИНН: 7726044240 |
| 123 | г.о. Лыткарино | 40fa8fff-0a6a-4d65-ab39-91324ff48081 | г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 2 (Макдоналдс) | Производство и коммерция | 0 | ООО «Макдоналдс» ИНН: 7710044140 |
| 124 | г.о. Лыткарино | 93213b8f-1748-4feb-850c-2fccc28865c6 | г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 2 (ООО Виктория Балтия 8-916 630 81 91) | Производство и коммерция | 240 | ООО Виктория Балтия ИНН: 3905069220 |
| 125 | г.о. Лыткарино | 2726c21a-b389-4c29-8e47-e280091af371 | г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 25 (ПАНДА ТЕРРА) звонить за 20 минут для пропуска +79260370588 +7 9032565995 +7 903 763-71-49 Сергей | Производство и коммерция | 96 | ООО "ПАНДА ТЕРРА" ИНН: 5027234012 |
| 126 | г.о. Лыткарино | f2b724fa-c75f-494d-9f98-10a6531a11ea | г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 3 | Производство и коммерция | 105,6 | ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ" ИНН: 7714255053 |
| 127 | г.о. Лыткарино | 26846476-de21-4551-b331-4107c25245f4 | г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 5 (ООО "Татнефть-АЗС-Запад") | Производство и коммерция | 166,95588 | ООО "Татнефть-АЗС-Запад" ИНН: 5027255132 |
| 128 | г.о. Лыткарино | e1656751-7615-4c11-bbae-b85ddb6957da | г. Лыткарино, ул. Парковая, строение 5А (АЗС НТК 8-920-866-96-08 Евгений) | Производство и коммерция | 118,8 | Н.Т.К. ООО ИНН: 3257046683 |
| 129 | г.о. Лыткарино | 3f5a4a48-4ce1-4e0a-a431-d57a1e152f2c | г. Лыткарино, ул. Советская, д.14 Б звонить 8-985-345-15-17 Дмитрий 8-985-765-36-13 Сергей | Производство и коммерция | 96 | ООО "Актюбинск-525" ИНН: 5026011006 |
| 130 | г.о. Лыткарино | b23748df-03b3-43cd-bda0-0973538caf9f | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 2 В (Пятерочка) | Производство и коммерция | 207,99996 | ООО «Агроторг» ИНН: 7825706086 |
| 131 | г.о. Лыткарино | 26db14fd-4aa4-4b05-8b13-9e1e4732ff70 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 22 | Производство и коммерция | 971,99976 | ООО "АТАК" ИНН: 5027033059 |
| 132 | г.о. Лыткарино | bc659653-0913-42a3-8493-2282f5c65da6 | г. Лыткарино, ул. Спортивная, стр. 2 Е (автосервис 89851339493) | Производство и коммерция | 19,2 | ООО "ДЖИ ЭС МОТОРС" ИНН: 5027247438 |
| 133 | г.о. Лыткарино | 4fc54a72-9297-4e87-b06f-10509117c7f5 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, стр 9П (АЛЬЯНС) | Производство и коммерция | 9 | АЛЬЯНС ООО ИНН: 7708272100 |
| 134 | г.о. Лыткарино | 1464df05-f9e8-4a68-936e-f50fbbd230a2 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, стр. 8 (пятерочка) | Производство и коммерция | 166,39992 | ООО «Агроторг» ИНН: 7825706086 |
| 135 | г.о. Лыткарино | f2c223f6-6125-49c4-b365-45205190f098 | г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, стр.9 Т, стр.9 У (АО.Транс-Терминал-Лыткарино) | Производство и коммерция | 9 | ТРАСТ-ТЕРМИНАЛ-ЛЫТКАРИНО АО ИНН: 5026009617 |
| 136 | г.о. Лыткарино | 3129e268-f65c-4caa-b81c-ceac53be7431 | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 4/1 | Производство и коммерция | 332,79996 | ООО «Агроторг» ИНН: 7825706086 |
| 137 | г.о. Лыткарино | 877263ad-fc09-46e4-8b85-f99a575894fd | г. Лыткарино, ул. Ухтомского, стр.30 ( ГПК -55 ) звонить +79257722848 | Производство и коммерция | 134,4 | ПГСК-55 ИНН: 5026013772 |
| 138 | г.о. Лыткарино | f0c78e58-ec57-43ba-9e02-9a9636d650ff | г.Лыткарино, 5 мкр., 1-й квартал, д.5 (Дикси №50758) | Производство и коммерция | 219 | АО "ДИКСИ Юг" ИНН: 5036045205 |
| 139 | г.о. Лыткарино | 110724e8-fe5f-4af4-8486-e8c09482db9f | г. Лыткарино, промзона Тураево (ПСК «Тураевский») Звонить по приезду +79152389244 Ольга | Садовые товарищества | 0 | ПСК «Тураевский» ИНН: 5026007553 |
| 140 | г.о. Лыткарино | 6f0b40df-7b44-41b1-acd2-f1b3baa58fad | г. Лыткарино, промзона Тураево, ( СНТ Тураевский 4) звонить +79031687621 +79670972600 | Садовые товарищества | 0 | СНТСН "ТУРАЕВСКИЙ-4" ИНН: 5026014141 |
| 141 | г.о. Лыткарино | 77191755-9dca-4e52-bc4b-bd2e63b7b64f | г. Лыткарино, промзона Тураево, (СНТ «Василек» 8-926-896-00-48 Виктор Иванович) | Садовые товарищества | 9 | СНТ "ВАСИЛЁК" ИНН: 5026008490 |
| 142 | г.о. Лыткарино | 54965d41-e8b1-4cfd-ba7a-a5d5186a7a94 | г. Лыткарино, промзона Тураево, (СНТ Взлет +79261759668) | Садовые товарищества | 109,2 | СНТ СН «Взлет» ИНН: 5026008363 |
| 143 | г.о. Лыткарино | cc40bcd0-1a79-4f16-8fde-33099a3f4bf5 | г. Лыткарино, промзона Тураево, с. 16, СНТ "Тураево-3" (+79263478691 Елена) | Садовые товарищества | 0 | СНТ «Тураево-3» ИНН: 5026114611 |
| 144 | г.о. Лыткарино | bcae40b1-ec76-4336-9cb3-c2a6881bacea | г. Лыткарино, территория СНТ Тураево (8-926-357-96-75 Алексей) | Садовые товарищества | 0 | СНТ "ТУРАЕВО" ИНН: 5026008370 |
| 145 | г.о. Лыткарино | f40f25ac-7cdb-4a7e-a20f-04ea46f22b59 | г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 30 а (гараж Нептун) | Садовые товарищества | 36 | ПК "НЕПТУН" ИНН: 5027273910 |
| 146 | г.о. Лыткарино | 9ba8fcfe-72ca-4a65-b09d-1f8bf5e1b6dd | г.Лыткарино промзона Тураево (ПСК Калинка) звонить +7 915 474-52-25 Наталья 8-919-963-10-95 Сергей | Садовые товарищества | 0 | СТСН "КАЛИНКА" ИНН: 5027274209 |
| 147 | г.о. Лыткарино | 5fbcca64-f2ff-44ee-993a-6d44ee366813 | г.Лыткарино, Московской области, п.Тураево СНТ "Тураевский-2" звонить 8-916-558-57-94 | Садовые товарищества | 109,2 | СНТ "ТУРАЕВСКИЙ-2" ИНН: 5026007680 |
|  |  |  |  | Итого: | 21099,74532 |  |

Расчет объемов отходов, образующихся при уборке улиц и дорог,

площадей, тротуаров.

Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Нормы образования смета приняты в размере – 5 кг на 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков в соответствии с Приложением К1 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Плотность уличного смета зависит от его состава и колеблется в пределах 0,6 - 1,6 т/м3 (в расчетах принимаем среднее значение 0,6 т/м3). Часть загрязнений, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе и смываемая с дорог дождевыми и талыми водами, не может быть с достаточной точностью учтена и в расчет количества загрязнений при назначении режимов уборки обычно не принимается.

Суточный объем уборочных работ (смет) - Qсут согласно СНиП 2.07.01-89* определяем исходя из существующей площади твердых покрытий улиц, площадей и парков.

Sобщ. = Sмех. убор. + S руч. убор. (м2)

М = Sобщ. × 0,005 (тонн/год)

V = М /0,6 (м3/год),

Sобщ. – площадь территории, убираемая при механизированной и ручной уборке, м2;

Sмех. убор. - площадь территории, убираемая при механизированной уборке, м2;

S руч. убор. - площадь территории, убираемая при ручной уборке, м2;

М – количество смета, образовавшегося на убираемой территории, тонн/год;

V - годовой объем смета, образовавшегося на убираемой территории, тонн/год.

Таблица 1.14.10. Расчет образования смета

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее состояние (2020 год) | На первую очередь (2025 год) | На расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проезжей части улиц, дорог с усовершенствованным покрытием, подлежащих механизированной уборке | м2 | 311135,6 | 334468,9 | 381135,6 |
| 2 | Норма образования смёта | кг/м2 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Объем образования смёта | т/год | 1556 | 1672 | 1906 |
|  |  | м3/год | 2599 | 2793 | 3183 |

Объем образования смета на дорогах с усовершенствованным покрытием, подлежащих механизированной уборке в муниципальном образовании, на первую очередь составит  1672 т/год (2793 м3/год), а на расчетный период - 1906 т/год (3183 м3/год). Смет вывозится для размещения на полигон ТКО. Транспортирование смета с дорог осуществляется на основании заключённого договора с РО.

Отходы от благоустройства зеленых насаждений общего пользования.

Растительные отходы, образованные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками подлежат вывозу на основании отдельного договора по нерегулируемой цене с организацией, обладающей необходимой разрешительной документацией. Региональный оператор не отвечает за их вывоз (транспортирование спила возможно на основании заключённого договора с РО).

Отходы от объектов социальной сферы, административных учреждений.

В таблицах 1.14.11.- 1.14.13. приведен расчет объемов, образующихся твердых коммунальных отходов на территории городского округа Лыткарино по используемым нормам накопления отходов для объектов социальной сферы и административных учреждений (таблица 1.6.2.1.).

Таблица 1.14.11. Расчет объема образования отходов от объектов социальной инфраструктуры городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование организации | Единица измерения | Количество | Норма накопления отходов в год на ед. изм. |  | Годовой объем образования ТКО |  | Суточный объем образования ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ед.изм. в год | плотность, кг/м3 | м3 | масса, т | м3 | масса, т |
| 1 | Административные здания, учреждения, конторы | 1 сотрудник | 200 | 0,87 | 173,46 | 174,00 | 30,18 | 0,477 | 0,083 |
| 2 | Предприятия торговли | 1 м2 торговой площади | 41114 | 0,56 | 173,46 | 23023,84 | 3993,72 | 63,079 | 10,942 |
| 3 | Автосервисы | 1 машино-место | 63 | 1,20 | 173,46 | 75,60 | 13,11 | 0,207 | 0,036 |
| 4 | Авто и ж/д станции | 1 пассажир | 1337 | 1,51 | 173,46 | 2018,87 | 350,19 | 5,531 | 0,96 |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 2929 | 0,39 | 173,46 | 1142,31 | 198,15 | 3,130 | 0,543 |
| 6 | Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 5747 | 0,19 | 173,46 | 1091,93 | 189,41 | 2,992 | 0,519 |
| 7 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные арены, стадионы | 1 место | 1504 | 0,14 | 173,46 | 210,56 | 36,52 | 0,577 | 0,100 |
| 8 | Выставочные залы, музеи | 1 м2 | 1283,98 | 0,06 | 173,46 | 77,04 | 13,36 | 0,211 | 0,037 |
| 9 | Парки | 1 м2 | 480000 | 0,01 | 173,46 | 4800,00 | 832,61 | 13,151 | 2,281 |
| 10 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 2024 | 2,07 | 173,46 | 4189,68 | 726,74 | 11,479 | 1,991 |
| 11 | Предприятия службы быта | 1 место | 871 | 1,35 | 173,46 | 1175,85 | 203,96 | 3,222 | 0,559 |
| 12 | Кладбища | 1 место | 1215 | 0,09 | 173,46 | 109,35 | 18,97 | 0,300 | 0,052 |
|  | Всего |  |  |  |  | 38089,03 | 6606,92 | 104,356 | 18,103 |
|  | КГО 5% от ТКО |  |  |  |  | 1939,53 | 336,43 | 5,31 | 0,92 |
|  | Всего ТКО и КГО |  |  |  |  | 40028,56 | 6943,35 | 109,666 | 19,023 |

Примечание. В целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов коэффициент перевода составляет 5,765 куб метров на 1 тонну.

Таблица 1.14.12. Расчет объема образования отходов от объектов социальной инфраструктуры городского округа Лыткарино в 2025 г.

| № п/п | Наименование организации | Единица измерения | Количество | Норма накопления отходов в год на ед. изм. |  | Годовой объем образования ТКО |  | Суточный объем образования ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ед.изм. в год | плотность, кг/м3 | м3 | масса, т | м3 | масса, т |
| 1 | Административные здания, учреждения, конторы | 1 сотрудник | 393 | 0,87 | 173,46 | 341,91 | 59,31 | 0,937 | 0,162 |
| 2 | Предприятия торговли | 1 м2 торговой площади | 128379 | 0,56 | 173,46 | 71892,24 | 12470,43 | 196,965 | 34,166 |
| 3 | Автосервисы | 1 машино-место | 150 | 1,20 | 173,46 | 180,00 | 31,22 | 0,493 | 0,086 |
| 4 | Авто и ж/д станции | 1 пассажир | 1337 | 1,51 | 173,46 | 2018,87 | 350,19 | 5,531 | 0,96 |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 3701 | 0,39 | 173,46 | 1443,39 | 250,37 | 3,954 | 0,686 |
| 6 | Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 9366 | 0,19 | 173,46 | 1779,54 | 308,68 | 4,875 | 0,846 |
| 7 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные арены, стадионы | 1 место | 3054 | 0,14 | 173,46 | 427,56 | 74,16 | 1,171 | 0,203 |
| 8 | Выставочные залы, музеи | 1 м2 | 1283,98 | 0,06 | 173,46 | 77,04 | 13,36 | 0,211 | 0,037 |
| 9 | Парки | 1 м2 | 480000 | 0,01 | 173,46 | 4800,00 | 832,61 | 13,151 | 2,281 |
| 10 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 3424 | 2,07 | 173,46 | 7087,68 | 1229,43 | 19,418 | 3,368 |
| 11 | Предприятия службы быта | 1 место | 1137 | 1,35 | 173,46 | 1534,95 | 266,25 | 4,205 | 0,729 |
| 12 | Кладбища | 1 место | 1215 | 0,09 | 173,46 | 109,35 | 18,97 | 0,300 | 0,052 |
|  | Всего |  |  |  |  | 91692,53 | 15904,98 | 251,211 | 43,576 |
|  | КГО 5% от ТКО |  |  |  |  | 4619,70 | 801,33 | 12,66 | 2,20 |
|  | Всего ТКО и КГО |  |  |  |  | 96312,23 | 16706,31 | 263,871 | 45,776 |

Таблица 1.14.13.  Расчет объема образования отходов от объектов социальной инфраструктуры городского округа Лыткарино в 2035 г.

| № п/п | Наименование организации | Единица измерения | Количество | Норма накопления отходов в год на ед. изм. |  | Годовой объем образования ТКО |  | Суточный объем образования ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ед.изм. в год | плотность, кг/м3 | м3 | масса, т | м3 | масса, т |
| 1 | Административные здания, учреждения, конторы | 1 сотрудник | 446 | 0,87 | 173,46 | 388,02 | 67,31 | 1,063 | 0,184 |
| 2 | Предприятия торговли | 1 м2 торговой площади | 207949 | 0,56 | 173,46 | 116451,44 | 20199,67 | 319,045 | 55,342 |
| 3 | Автосервисы | 1 машино-место | 200 | 1,20 | 173,46 | 240,00 | 41,63 | 0,658 | 0,114 |
| 4 | Авто и ж/д станции | 1 пассажир | 1337 | 1,51 | 173,46 | 2018,87 | 350,19 | 5,531 | 0,96 |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 8781 | 0,39 | 173,46 | 3424,59 | 594,03 | 9,382 | 1,627 |
| 6 | Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 18166 | 0,19 | 173,46 | 3451,54 | 598,70 | 9,456 | 1,640 |
| 7 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные арены, стадионы | 1 место | 4954 | 0,14 | 173,46 | 693,56 | 120,30 | 1,900 | 0,330 |
| 8 | Выставочные залы, музеи | 1 м2 | 1283,98 | 0,06 | 173,46 | 77,04 | 13,36 | 0,211 | 0,037 |
| 9 | Парки | 1 м2 | 480000 | 0,01 | 173,46 | 4800,00 | 832,61 | 13,151 | 2,281 |
| 10 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 5424 | 2,07 | 173,46 | 11227,68 | 1947,55 | 30,761 | 5,336 |
| 11 | Предприятия службы быта | 1 место | 1853 | 1,35 | 173,46 | 2501,55 | 433,92 | 6,854 | 1,189 |
| 12 | Кладбища | 1 место | 1215 | 0,09 | 173,46 | 109,35 | 18,97 | 0,300 | 0,052 |
|  | Всего |  |  |  |  | 145383,62 | 25218,24 | 398,312 | 69,092 |
|  | КГО 5% от ТКО |  |  |  |  | 7304,26 | 1267,00 | 20,01 | 3,47 |
|  | Всего ТКО и КГО |  |  |  |  | 152687,88 | 26485,24 | 418,322 | 72,562 |

Отходы от медицинских учреждений.

На сегодняшний день нет нормативно-правовых документов, устанавливающих единые нормативы образования медицинских отходов.

В каждой медицинской организации для расчетов количества образующихся медицинских отходов используют фактические значения, либо нормативы образования медицинских отходов, установленные на региональном или местном уровнях (в случае наличия таких документов).

Существует ряд справочных пособий и отдельных исследований, в которых указаны значения нормативов образования медицинских отходов, в том числе по классам опасности.

По данным различных источников, общий норматив образования медицинских отходов составляет:

- для амбулаторий — около 0,15 кг на 1 посещение;

- для стационаров — до 1,5 кг в сутки на 1 койко-место.

В таблицах 1.14.14.- 1.14.16. приведен расчет объемов, образующихся твердых коммунальных отходов на территории городского округа Лыткарино для медицинских учреждений.

Таблица 1.14.14.  Расчет объема образования отходов от медицинских учреждений городского округа Лыткарино в 2020 г.

| № п/п | Наименование организации | Единица измерения | Количество | Норма накопления отходов на ед. изм. |  | Годовой объем образования ТКО |  | Суточный объем образования ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | плотность, кг/м3 | м3 | масса, т | м3 | масса, т |
| 1 | ГБУЗ МО «ЛГБ» Лыткаринская городская больница | 1 койко-место | 256 | 1,5 | 173,46 | 808,02 | 140,16 | 2,214 | 0,384 |
| 2 | Поликлиника № 1 | 1 посещение | 200 | 0,15 | 173,46 | 63,127 | 10,95 | 0,173 | 0,03 |
| 3 | Поликлиника № 2 | 1 посещение | 200 | 0,15 | 173,46 | 63,127 | 10,95 | 0,173 | 0,03 |
| 4 | Детская поликлиника | 1 посещение | 100 | 0,15 | 173,46 | 31,563 | 5,475 | 0,086 | 0,015 |
| 5 | Женская консультация | 1 посещение | 150 | 0,15 | 173,46 | 47,342 | 8,212 | 0,130 | 0,022 |
| 6 | ГБУ «Лыткаринская стоматологическая поликлиника» | 1 посещение | 100 | 0,15 | 173,46 | 31,563 | 5,475 | 0,086 | 0,015 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 1044,742 | 181,222 | 2,862 | 0,496 |

Таблица 1.14.15.  Расчет объема образования отходов от медицинских учреждений городского округа Лыткарино в 2025 г.

| № п/п | Наименование организации | Единица измерения | Количество | Норма накопления отходов на ед. изм. |  | Годовой объем образования ТКО |  | Суточный объем образования ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | плотность, кг/м3 | м3 | масса, т | м3 | масса, т |
| 1 | ГБУЗ МО «ЛГБ» Лыткаринская городская больница | 1 койко-место | 256 | 1,5 | 173,46 | 808,02 | 140,16 | 2,214 | 0,384 |
| 2 | Стационар со станцией скорой помощи | 1 койко-место | 325 | 1,5 | 173,46 | 1025,812 | 177,938 | 2,807 | 0,487 |
| 3 | Поликлиника № 1 | 1 посещение | 200 | 0,15 | 173,46 | 63,127 | 10,95 | 0,173 | 0,03 |
| 4 | Поликлиника № 2 | 1 посещение | 200 | 0,15 | 173,46 | 63,127 | 10,95 | 0,173 | 0,03 |
| 5 | Детская поликлиника | 1 посещение | 100 | 0,15 | 173,46 | 31,563 | 5,475 | 0,086 | 0,015 |
| 6 | Женская консультация | 1 посещение | 150 | 0,15 | 173,46 | 47,342 | 8,212 | 0,130 | 0,022 |
| 7 | ГБУ «Лыткаринская стоматологическая поликлиника» | 1 посещение | 100 | 0,15 | 173,46 | 31,563 | 5,475 | 0,086 | 0,015 |
| 8 | Кабинет врача общей практики | 1 посещение | 66 | 0,15 | 173,46 | 20,832 | 3,614 | 0,057 | 0,010 |
| 9 | Поликлиника | 1 посещение | 110 | 0,15 | 173,46 | 34,720 | 6,023 | 0,095 | 0,017 |
| 10 | Поликлиника | 1 посещение | 70 | 0,15 | 173,46 | 22,094 | 3,833 | 0,061 | 0,011 |
| 11 | Кабинет врача общей практики | 1 посещение | 20 | 0,15 | 173,46 | 6,313 | 1,095 | 0,017 | 0,003 |
| 12 | Кабинет врача общей практики | 1 посещение | 50 | 0,15 | 173,46 | 15,782 | 2,738 | 0,043 | 0,008 |
| 13 | Поликлиника | 1 посещение | 115 | 0,15 | 173,46 | 36,298 | 6,296 | 0,099 | 0,017 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 2206,593 | 382,759 | 6,041 | 1,049 |

Таблица 1.14.16.  Расчет объема образования отходов от медицинских учреждений городского округа Лыткарино в 2035 г.

| № п/п | Наименование организации | Единица измерения | Количество | Норма накопления отходов на ед. изм. |  | Годовой объем образования ТКО |  | Суточный объем образования ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | плотность, кг/м3 | м3 | масса, т | м3 | масса, т |
| 1 | ГБУЗ МО «ЛГБ» Лыткаринская городская больница | 1 койко-место | 256 | 1,5 | 173,46 | 808,02 | 140,16 | 2,214 | 0,384 |
| 2 | Стационар со станцией скорой помощи | 1 койко-место | 325 | 1,5 | 173,46 | 1025,812 | 177,938 | 2,807 | 0,487 |
| 3 | Стационар со станцией скорой помощи | 1 койко-место | 510 | 1,5 | 173,46 | 1609,732 | 279,225 | 4,41 | 0,765 |
| 4 | Поликлиника № 1 | 1 посещение | 200 | 0,15 | 173,46 | 63,127 | 10,95 | 0,173 | 0,03 |
| 5 | Поликлиника № 2 | 1 посещение | 200 | 0,15 | 173,46 | 63,127 | 10,95 | 0,173 | 0,03 |
| 6 | Детская поликлиника | 1 посещение | 100 | 0,15 | 173,46 | 31,563 | 5,475 | 0,086 | 0,015 |
| 7 | Женская консультация | 1 посещение | 150 | 0,15 | 173,46 | 47,342 | 8,212 | 0,130 | 0,022 |
| 8 | ГБУ «Лыткаринская стоматологическая поликлиника» | 1 посещение | 100 | 0,15 | 173,46 | 31,563 | 5,475 | 0,086 | 0,015 |
| 9 | Кабинет врача общей практики | 1 посещение | 66 | 0,15 | 173,46 | 20,832 | 3,614 | 0,057 | 0,010 |
| 10 | Поликлиника | 1 посещение | 110 | 0,15 | 173,46 | 34,720 | 6,023 | 0,095 | 0,017 |
| 11 | Поликлиника | 1 посещение | 70 | 0,15 | 173,46 | 22,094 | 3,833 | 0,061 | 0,011 |
| 12 | Кабинет врача общей практики | 1 посещение | 20 | 0,15 | 173,46 | 6,313 | 1,095 | 0,017 | 0,003 |
| 13 | Кабинет врача общей практики | 1 посещение | 50 | 0,15 | 173,46 | 15,782 | 2,738 | 0,043 | 0,008 |
| 14 | Поликлиника | 1 посещение | 115 | 0,15 | 173,46 | 36,298 | 6,296 | 0,099 | 0,017 |
| 15 | Поликлиника | 1 посещение | 360 | 0,15 | 173,46 | 113,628 | 19,71 | 0,311 | 0,054 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 3929,953 | 681,694 | 10,762 | 1,868 |

Отходы от СНТ.

Садовые товарищества обязаны в соответствии с действующим законодательством заключить договор на обращение с ТКО с региональным оператором.

На собрании членов товарищества определяются планируемые места накопления отходов, где будут стоять мусоросборники (контейнеры или бункеры). Площадки вносятся органами местного самоуправления в реестр мест накопления. Если площадка создается на муниципальной земле, то она должна быть дополнительно согласована с органами местного самоуправления. Порядок регламентирован постановлением Правительства РФ № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». Приобретение и установка контейнеров на места накопления ТКО не входит в обязанности регионального оператора.

При заключении договора определяется периодичность вывоза отходов и каким образом будет начисляться плата: круглогодично или в течение дачного сезона. Годовая плата может вноситься равными долями в течение 12 месяцев либо делиться на количество месяцев условного дачного сезона. Плата для садовых товариществ рассчитывается исходя из норматива накопления ТКО, утвержденного распоряжением Министерства энергетики и ЖКХ. Расчетной единицей садоводческих кооперативов и садово-огородных товариществ, в отношении которой устанавливается норматив накопления ТКО, является один участник (член товарищества).

В таблице 1.14.17. приведен расчет объемов образующихся твердых коммунальных отходов на территории городского округа Лыткарино для СНТ.

Таблица 1.14.17. Расчет объемов образующихся твердых коммунальных отходов на территории городского округа Лыткарино для СНТ

| № п/п | Наименование | Местоположение | Количество участков | Норма накопления отходов в год на ед. изм. м3/ед.изм. в год | Годовой объем образования ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3 | масса, т |
| 1 | ПСК «Василёк» (Потребительский садоводческий кооператив «Василёк») | г. Лыткарино, промзона Тураево | 67 | 0,76 | 50,92 | 8,83 |
| 2 | СНТ СН «Взлёт» (Садовое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Взлёт») | г. Лыткарино, промзона Тураево | 320 | 0,76 | 243,2 | 42,19 |
| 3 | ОПК «Вишенка» (Огороднический потребительский кооператив «Вишенка») | г. Лыткарино, промзона Тураево | 40 | 0,76 | 30,4 | 5,27 |
| 4 | ТСН «Калинка» (Товарищество собственников недвижимости «Калинка») | г. Лыткарино, промзона Тураево | 35 | 0,76 | 26,6 | 4,61 |
| 5 | ПСК «Тураевский» (Потребительский садоводческий кооператив «Тураевский») | г. Лыткарино, промзона Тураево | 160 | 0,76 | 121,6 | 21,09 |
| 6 | СНТ «Тураевский-2» (Садовое некоммерческое товарищество «Тураевский-2») | г. Лыткарино, промзона Тураево | 86 | 0,76 | 65,36 | 11,34 |
| 7 | СНТ «Тураевский-3» (Садовое некоммерческое товарищество «Тураевский-3») | г. Лыткарино, промзона Тураево | 50 | 0,76 | 38 | 6,59 |
| 8 | СНТ «Тураево-3» (Садовое некоммерческое товарищество «Тураево-3») | г. Лыткарино, промзона Тураево | 31 | 0,76 | 23,56 | 4,09 |
| 9 | СНТ «Тураево» (Садовое некоммерческое товарищество «Тураево») | г. Лыткарино, промзона Тураево | 50 | 0,76 | 38 | 6,59 |
| 10 | СНТ «Тураевский-4» (Садовое некоммерческое товарищество «Тураевский-4») | г. Лыткарино, промзона Тураево | 84 | 0,76 | 63,84 | 11,07 |
|  |  | Всего: | 923 |  | 701,48 | 121,68 |

Генеральным планом городского округа Лыткарино не предусмотрено расширение садоводческих некоммерческих товариществ.

Площадки сбора крупногабаритного мусора.

В соответствии с п. 3.7.15 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 крупногабаритные отходы старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п. должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов предлагается использовать сменяемые бункера-накопители (7,5 - 8,5 м3). Один бункер позволяет обслужить в среднем от 900 до 2700 жителей в зависимости от периодичности вывоза отходов.

Расчет необходимого количества контейнеров

Число контейнеров (Nкон), подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

где:

Пгод – годовое накопление отходов на территории домовладения, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25;

K2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте, 1,05;

V – объем контейнера, м3.

На 2020 год прогнозируются следующие объемы крупногабаритных отходов:

- 29833,3 м3/год от населения;

- 1939,53 м3/год от учреждений и предприятий.

Предлагается использовать контейнеры вместимостью 8 м3.

| Наименование | Необходимое количество контейнеров, шт. |
| --- | --- |
|  | Объем контейнеров 8 м3 |
|  | вывоз |
|  | 1 раз в неделю |
| Население | 94 |
| Предприятия и организации | 6 |

На 2025 год прогнозируются следующие объемы крупногабаритных отходов:

- 53103,1 м3/год от населения;

- 4619,7 м3/год от учреждений и предприятий.

Предлагается использовать контейнеры вместимостью 8 м3.

| Наименование | Необходимое количество контейнеров, шт. |
| --- | --- |
|  | Объем контейнеров 8 м3 |
|  | вывоз |
|  | 1 раз в неделю |
| Население | 168 |
| Предприятия и организации | 15 |

На 2035 год прогнозируются следующие объемы крупногабаритных отходов:

- 92297,5 м3/год от населения;

- 7304,26 м3/год от учреждений и предприятий.

Предлагается использовать контейнеры вместимостью 8 м3.

| Наименование | Необходимое количество контейнеров, шт. |
| --- | --- |
|  | Объем контейнеров 8 м3 |
|  | вывоз |
|  | 1 раз в неделю |
| Население | 291 |
| Предприятия и организации | 23 |

Контейнерные площадки.

Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из нормативов накопления отходов.

Количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в многоквартирном доме и индивидуальных жилых домов, либо уполномоченным собственниками лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, при этом уменьшение количества контейнеров для несортированных ТКО допускается только при условии осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО.

Количество контейнеров, необходимых для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО образуемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.

Контейнер для смешанных отходов представляет собой опорожняемый контейнер емкостью 0,7 – 1,1 куб. м., серого цвета, который выгружается с помощью мусоровозов с фронтальной или задней загрузкой.

Число устанавливаемых контейнеров определяем, исходя из объемов образования и сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования, для этого вводим коэффициент неравномерности, равный 1,25. Рекомендуемая периодичность вывоза — ежедневно в теплое время года, в холодное время года не реже 1 раза в 3 дня.

На 2020 год прогнозируются следующие объемы твердых коммунальных отходов:

- 99444,2 м3/год от населения;

- 38790,51 м3/год от учреждений и предприятий.

Предлагается использовать контейнеры вместимостью 1,1 м3.

| Наименование | Необходимое количество контейнеров, шт. |
| --- | --- |
|  | Объем контейнеров 1,1 м3 |
|  | вывоз |
|  | 1 раз в день |
| Население | 325 |
| Предприятия и организации | 127 |

На 2025 год прогнозируются следующие объемы твердых коммунальных отходов:

- 177010,33 м3/год от населения;

- 92394,01 м3/год от учреждений и предприятий.

Предлагается использовать контейнеры вместимостью 1,1 м3.

| Наименование | Необходимое количество контейнеров, шт. |
| --- | --- |
|  | Объем контейнеров 1,1 м3 |
|  | вывоз |
|  | 1 раз в день |
| Население | 579 |
| Предприятия и организации | 302 |

На 2035 год прогнозируются следующие объемы твердых коммунальных отходов:

- 307658,23м3/год от населения;

- 146085,1 м3/год от учреждений и предприятий.

Предлагается использовать контейнеры вместимостью 8 м3.

| Наименование | Необходимое количество контейнеров, шт. |
| --- | --- |
|  | Объем контейнеров 1,1 м3 |
|  | вывоз |
|  | 1 раз в день |
| Население | 1006 |
| Предприятия и организации | 478 |

Все существующие и планируемые к созданию контейнерные площадки для сбора ТКО размещены на интерактивной карте по адресу: https://rgis.mosreg.ru/v3/#/map?bbox=37.83623,55.52805,37.95982,55.62935 (слой «Контейнерные площадки» интерактивной карты РГИС не является публичным и доступен только для Администраций муниципальных образований Московской области).

Согласно Правилам благоустройства территории городского округа Лыткарино, контейнерные площадки размещают на удалении от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 x 12 м). Размещение площадок проектируется вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки располагают в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

Планировка и обустройство контейнерных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

На территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на контейнерной площадке включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями; контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов, в том числе для сбора люминесцентных ламп, бытовых химических источников тока (батареек); осветительное оборудование.

Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

Функционирование осветительного оборудования устанавливают в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м.

Озеленение площадки производится деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны предусматривают не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъездной путь с твердым покрытием. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Методы организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора.

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы с ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп».

Хранение РСО должно проводиться в специально оборудованном помещении, расположенном отдельно от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ Р 54564-2011 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ Р 54564-2011 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа с ртутью. Требования безопасности»).

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТ Р 57478-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Грузы опасные. Классификация» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и загрязнения транспортных средств и окружающей природной среды ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

Сбор ртутьсодержащих отходов проводится специализированной организацией, обезвреживание ртутьсодержащих отходов проводится организацией, имеющей лицензию на обезвреживание. Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

- товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативов, либо юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившим договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в доме;

- юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившим с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при проживании физических лиц в частном секторе – путем подворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора, разрабатываемого специализированной организацией-перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации.

Договор на оплату расходов по сбору и вывозу отходов заключаются непосредственно с организациями, которые их образуют.

Организации и предприятия, не относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

Рекомендации по созданию системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора

Помимо твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов и отходов из выгребных ям на территории городского округа Лыткарино могут образовываться такие отходы как отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы, автомобильные покрышки, аккумуляторы, отработанные масла и прочие отходы. Такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах.

Основным инструментом по осуществлению накопления ртутьсодержащих ламп и элементов питания от МКД и других образователей ТКО является установка на каждой контейнерной площадке специализированных контейнеров для накопления таких отходов и широкая информационная кампания среди жителей об опасности смешивания таких отходов с другими видами ТКО.

Накопление, транспортирование, размещение и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных и чрезвычайно опасных отходов осуществляется в соответствии с инструкциями уполномоченных центральных органов исполнительной власти Московской области специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких органов технику.

Специализированный контейнер для накопления опасных и чрезвычайно опасных отходов представляет собой антивандальную, стационарную, герметичную, запирающуюся на ключ емкость, обеспечивающую накопление различных видов опасных коммунальных отходов в раздельные емкости и сохранность батареек, термометров и отработанных ламп при их накоплении, хранении и извлечении из контейнера. Контейнеры оборудуются яркой цветовой маркировкой оранжевого цвета, а также имеют механизм, предотвращающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное извлечение отходов, в частности, исключающий возможность само-открывания загрузочного люка или его выхода из зафиксированного положения в результате воздействия вибрации, единичных ударов и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации.

Конструкция контейнера для накопления опасных коммунальных отходов обеспечивает защиту от попадания в контейнер снега, водопроницаемость и полный сток воды с частей доступных действию осадков, а также от поверхностных вод.

Предлагается сбор отработанных энергосберегающих ламп от населения осуществлять в специальные контейнеры (Экобоксы), установленные на контейнерных площадках для сбора ТКО. Наряду с отработанными лампами в них можно складировать отработанные батарейки и градусники.

Контейнер Экобокс— это надежный, компактный и безопасный сейф для отработанных энергосберегающих ламп. После поступления в самозакрывающийся загрузочный модуль энергосберегающая лампа плавно и без повреждений «скатывается» в отсек временного хранения-накопителя. Впоследствии через запирающийся люк на передней панели контейнера лампы легко извлекаются сотрудником обслуживающего предприятия для последующей транспортировки и утилизации.

Осуществлять извлечение из Экобоксов отработанных ламп должна организация, имеющая лицензию на обращение с опасными отходами, которая может как самостоятельно осуществлять утилизацию указанных отходов на специальных установках, так и передать в специализированную организацию, имеющую необходимое оборудование.

Рис. 13. Специальный контейнер для сбора энергосберегающих ламп, батареек, градусников от населения

Рис. 14. Вариант оформления агитационного листа

Администрацией городского округа Лыткарино разработано и утверждено Постановление №219-п от 30.03.2012 г. «Об организации сбора, хранения и передаче на обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп».

Решения по совместно используемым контейнерным площадкам.

Контейнеры

Контейнер для раздельного накопления сухих отходов представляет собой опорожняемый металлический сетчатый контейнер емкостью 0,7 – 1,1 куб. м. синего цвета, который выгружается с помощью мусоровоза с фронтальной или задней загрузкой.

В целях недопущения частичного изъятия ценных видов ТКО, накапливаемых раздельно, контейнер для сухих отходов оборудуется замком или запирающим устройством.

Контейнер для раздельного накопления ТКО имеет маркировку, соответствующую разработанному Минэкологии Московской области единому стандарту оформления системы раздельного накопления ТКО на территории Московской области (далее – Стандарт РСО) с содержанием информации о видах ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере.

Рис. 15. Контейнер для раздельного накопления сухих отходов

Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из нормативов накопления отходов.

Количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в многоквартирном доме и индивидуальных жилых домов, либо уполномоченным собственниками лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, при этом уменьшение количества контейнеров для несортированных ТКО допускается только при условии осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО.

Количество контейнеров, необходимых для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО образуемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.

Контейнер для смешанных отходов представляет собой опорожняемый контейнер емкостью 0,7 – 1,1 куб. м., серого цвета, который выгружается с помощью мусоровозов с фронтальной или задней загрузкой.

При выборе контейнеров для смешанных видов отходов соблюдаются следующие требования СанПиН 42-128-4690-88 (срок действия до 01.01.2021) «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»:

- наличие крышек для предотвращения распространения запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период года;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

В контейнерах, предназначенных для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие от-ходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологически и химически активные отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологически и химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские и биологические отходы, а также иные отходы, которые могут причинять вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО.

Рис. 16. Контейнер для смешанных отходов

Конструкция контейнерных площадок

Контейнерные площадки имеют твердое бетонное или асфальтовое покрытие, с уклоном в сторону проезжей части удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобильных групп населения. Также необходимо наличие подъездного пути с твердым покрытием для автотранспорта.

Обустройство контейнерной площадки включает в себя:

- ограждение с 3-х сторон высотой не менее 1,5 метров, зеленого цвета (профнастил, сетка или смешанное профнастил/сетка (от уровня крышки контейнера до крыши);

- ограничение бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру;

- крышу для минимизации попадания атмосферных осадков.

Оформление (брендирование табличек, баннеров и пр.) контейнерных площадок осуществляется в соответствии со Стандартом РСО с содержанием информации о видах ТКО, подлежащих накоплению на соответствующей контейнерной площадке, а также иметь сведения о сроках вывоза ТКО, сведения об организации, осуществляющей транспортирование ТКО от места их накопления.

Рис. 17. Стандарт контейнерной площадки

Рис. 18. Требования к контейнерным площадкам

Рис. 19. Вариант обустройства контейнерной площадки

Ориентировочные размеры контейнерной площадки в зависимости от количества контейнеров на площадке приведены в таблице 1.14.18.

Таблица 1.14.18. Размеры площадок под мусоросборники

| Площадка под мусоросборник | Длина, м | Ширина, м | Площадь, кв. м | Длина ограждения, м | Высота ограждения, м | Площадь ограждения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 контейнер | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 8,9 | 2,0 | 13,35 |
| 2 контейнера | 4,3 | 3,0 | 12,9 | 10,2 | 2,0 | 15,3 |
| 3 контейнера | 5,6 | 3,0 | 16,8 | 11,5 | 2,0 | 17,25 |
| 4 контейнера | 7,0 | 3,0 | 21,0 | 12,9 | 2,0 | 19,35 |
| 5 контейнеров | 8,3 | 3,0 | 24,9 | 14,2 | 2,0 | 21,3 |
| Бункер | 5,5 | 3,85 | 21,175 | 13,18 | 2,0 | 19,77 |

Создание и содержание контейнерных площадок для сбора ТКО

В соответствии с ч.4 статьи 8 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относится: создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с органом местного самоуправления (далее соответственно - заявитель, уполномоченный орган) на основании письменной заявки, форма которой устанавливается уполномоченным органом (далее - заявка).

В соответствии с п. 3.7.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170 организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:

установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов;

- своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием;

- организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов;

- свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и мусоросборников;

- содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) без переполнения и загрязнения территории.

Мероприятия по мойке и дезинфекции контейнеров для ТКО

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров.

При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.

В соответствии с п 2.7. СанПиН 2.1.73550-19 сборники отходов в летний период необходимо промывать (при "несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения).

Дезинсекция и дезинфекция контейнеров должны проводиться после каждой их мойки, но не реже чем раз в 3-6 дней.

Транспортные средства для перевозки отходов должны подвергаться мойке с дезинфекцией не реже 1 раза в 10 календарных дней.

Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение промывки и дезинфекции контейнеров, а также уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки.

Не допускается промывка контейнеров на контейнерных площадках.

Учитывая, что основной системой удаления отходов является система несменяемых сборников, когда опорожненные контейнеры остаются на месте, мойка контейнеров, располагаемых на контейнерных площадках, может осуществляться специальными машинами. Оборудование машины представляет собой резервуары для технологической и отработанной воды, за которыми в задней части машины имеется специальная моечная камера. Подача контейнера в камеру осуществляется специальным подъемным устройством, обеспечивающим механизацию процесса захвата контейнера, его перемещение в моечную камеру и установку вымытого контейнера на площадку.

Мойка осуществляется с помощью системы специальных сопел. Загрязнения смываются струями воды и скапливаются в специальном отсеке для шлама, расположенном на дне моечной камеры. По мере необходимости производится слив отработанной воды в сеть фекальной канализации (или на сливной станции) и опорожнение отсека для шлама.

Российским производителем НПК «Москоммаш» разработана моющая машина ТГ-100А. Внутри бункера машины расположены два бака, для чистой и отработанной воды, по 6 м3 каждый. Расход – 60 л на контейнер, что позволяет на одной заправке осуществить мойку до сотни контейнеров. Производительность – 30 штук в час, допускаемые типоразмеры – от 0,36 до 1,1 м3. Этот мойщик спроектирован на основе типичного мусоровоза с задней загрузкой, моечная камера размером 3 м3 у него находится на месте загрузочного бункера, мойка происходит без разлетающегося шлейфа водяной росы, потому как оборудование прикрыто мощной стальной крышкой. Шасси – КамАЗ-53605. Промывные воды от мойки несменяемых мусоросборников сбрасываются на очистные сооружения, где происходит их обезвреживание. Необходимость расчета потребного количества таких спецмашин отсутствует, так как совершенно очевидно, что 1 автомобиль полностью удовлетворит потребности городского округа.

Рис. 20. Мойщик контейнеров ТГ-100А

Обязанность мойки и дезинфицирования контейнеров лежит на управляющих организациях, осуществляющих управление многоквартирным жилым фондом, организациях и предприятиях, а также организациях, осуществляющих сбор и вывоз ТКО.

Для мойки и дезинфекции спецтехники необходимо на первую очередь (2025 г.) предусмотреть организацию поста мойки и уборки спецавтомобилей.

В соответствии со СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта» посты мойки и уборки автомобилей следует предусматривать проездными.

Мойку и дезинфекцию грузового автотранспорта для сбора и перевозки твердых бытовых отходов рекомендуется проводить либо на территории транспортно-производственной базы или непосредственно на территории полигона для твердых коммунальных отходов на специально оборудованной площадке.

На площадке рекомендуется предусмотреть выделение 2 зон. Первая предназначена для мойки автотранспорта и контейнеров ("санитарный пост"), вторая - для проведения их дезинфекции ("дезинфекционный пост").

Дезинфекция проводится аэрозольным способом. Дезинфекции подвергаются шины, кузов (рама) автомобиля. Для дезинфекции необходимо использовать дезинфекционные препараты, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ. Дезинфекция должна проводиться организациями, уполномоченными осуществлять данный вид деятельности.

При установке поста мойки и дезинфекции на территории полигона ТКО, дезинфекция автотранспорта проводится в режиме работы полигона с соблюдением кратности при каждом выезде из полигона.

Отметка о проведенных дезинфекционных мероприятиях делается в специальном паспорте.

Наряду с этим, в соответствии с п. 4.3. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» на выезде из полигона должна быть предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием эффективных дезсредств, разрешенных к применению Минздравом России. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.

На контейнерных площадках должны проводиться дератизационные мероприятия в соответствии с СП 3.5.3.3223-14.

Рекомендации по раздельному сбору ценных компонентов ТКО.

Московская область с 1 января 2019 года перешла на систему раздельного сбора отходов. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора.

Раздельный сбор отходов осуществляется с использованием двухконтейнерной системы и заключается в разделении отходов на стадии сбора на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага и картон, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, прочие виды отходов). Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное. Двухконтейнерная система сбора твердых коммунальных отходов имеет следующие преимущества:

- уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного сбора отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система сбора отходов.

Каждая контейнерная площадка на территории МКД городского округа Лыткарино оборудуется отдельным контейнером для сухих отходов, годных к переработке, и контейнерами для смешанных отходов.

1.15. Расчетные нормы и объемы работ, необходимое количество спецмашин и механизмов.

Очередность осуществления мероприятий.

Основными этапами системы обращения с отходами производства и потребления являются:

1. Сбор - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

2. Транспортирование отходов — деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.

3. На третьем этапе могут производиться различные технологические операции и процедуры переработки и захоронения. Особняком стоят операции утилизации и рециклинга, которые представляют собой совокупность процессов деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Следует отметить, что рециклинг является более емким и широким понятием, чем утилизация.

Сбор и удаление твердых коммунальных отходов в городском округе Лыткарино предлагается осуществлять по централизованной планово-регулярной системе, в которую должна быть включена вся территория муниципального образования, вся социальная инфраструктура и производственные предприятия. Налаженная планово-регулярная система должна обеспечить регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от населения и объектов инфраструктуры ТКО на специально созданные для этих целей объекты переработки и утилизации.

В районах существующей застройки очередность планово-регулярной очистки устанавливается по согласованию с местными органами и учреждениями санэпидслужбы (Роспотребнадзор). Во вновь застраиваемых жилых микрорайонах централизованная планово-регулярная очистка должна быть организована к моменту ввода зданий в эксплуатацию.

Планово-регулярную очистку следует проводить по договорам-графикам, составленным между организацией, производящей удаление отходов и жилищным органом по согласованию с учреждениями санэпидслужбы.

Одним из основных мероприятий должна стать разработка и утверждение графиков сбора и вывоза ТКО, а также организация контроля за их исполнением.

Предлагаются следующие приоритеты (в порядке убывания) при определении очередности планово-регулярной очистки в районах существующей застройки:

1) Многоэтажный и среднеэтажный многоквартирный жилой фонд;

2) Малоэтажный многоквартирный жилой фонд;

3) Дома частного сектора.

Кроме того, при разработке графиков предлагаются следующие приоритеты (в порядке убывания) при определении очередности планово-регулярной очистки объектов:

1) жилой фонд;

2) объекты социальной инфраструктуры;

3) предприятия

При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта для жителей. Работы по вывозу ТКО придомовых территорий следует производить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

Расчетная численность населения.

Демографический прогноз изменения численности населения городского округа Лыткарино был выполнен на основании данных по разработанным проектам планировки (на 2023 г.) и планируемому настоящим генпланом размещению жилого фонда (на 2038 г.).

Прогноз численности населения показывает ее увеличение, так как положительная направленность миграционного движения населения в перспективе сохранится. Это обусловлено близостью городского округа к Москве, высокими темпами нового жилищного строительства (с тенденцией к его увеличению), а также наличием спроса на новое жилье, строящееся, главным образом, за счет внебюджетных источников финансирования.

Таким образом, демографический прогноз численности населения городского округа Лыткарино, согласно утвержденным проектам планировки территории и градостроительным концепциям составит:

- на первую очередь (2023 г.) – 83,446 тыс. чел.

- на расчетный срок (2038 г.) – 134,163 тыс. чел.

Прогнозируется увеличение численности населения на 144% на первую очередь реализации генерального плана и на 232% – на расчетный срок.

Таблица 1.15.1.  Численность постоянно проживающего населения на территории городского округа Лыткарино на 2020-2035 гг.

| Показатель | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Численность населения на 01 января, чел. | 64816 | 71026 | 77236 | 83446 | 86827 | 90208 | 93589 | 96970 | 100351 | 103732 |
|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |
|  | 107113 | 110494 | 113875 | 117256 | 120637 | 124018 | 127399 | 130780 | 134163 |  |

Объемы накопления твердых коммунальных отходов.

В таблице 1.15.2. приведены расчетные объемы образования твердых коммунальных отходов на существующее состояние и на расчетный срок.

Таблица 1.15.2. Расчетные объемы образования ТКО на территории  городского округа Лыткарино

| № | Наименование показателя | м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2025 год | 2035 год |
| 1 | Объем образования ТКО и КГО от населения, в том числе: | 137909,75 | 230113,43 | 399955,73 |
| 1.1. | от МКД | 137076,16 | 176176,74 | 306824,64 |
| 1.2. | от ИЖД | 833,594 | 833,594 | 833,594 |
| 2 | Объем образования ТКО и КГО от объектов социальной инфраструктуры | 30039,27 | 97013,71 | 153389,36 |
| 3 | Объем образования смета | 2599 | 2793 | 3183 |
|  | ВСЕГО: | 170548,02 | 329920,1 | 556528,1 |

Системы сбора и удаления ТКО.

Сбор и вывоз отходов в городском округе Лыткарино от населения, организаций и предприятий осуществляется по планово-регулярной и заявочной системам. Сроки хранения отходов на контейнерных площадках в зимнее и летнее время соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

В таблице 1.15.3. приведено расчетное количество контейнеров для сбора ТКО в соответствии с расчетными объемами образования отходов.

Таблица 1.15.3. Расчет ориентировочного числа контейнеров и контейнерных площадок на первую очередь (2025 г.) и расчетный срок (2035 г.)

| № | Источник образования отходов | На первую очередь (2025 г.) |  | На расчетный срок (2035 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество контейнеров ТКО/КГО, шт. | Количество площадок, шт. | Количество контейнеров ТКО/КГО, шт. | Количество площадок, шт. |
| 1 | Население | 579/168 | 168 | 1006/291 | 291 |
| 2 | Организации и учреждения | 302/15 |  | 478/23 |  |

*Расчет количества площадок проведен с учетом установки на 1 площадке 4-х контейнеров для сбора ТКО, 2-х контейнеров для раздельного сбора ТКО и 1 контейнера для КГО. Вывоз КГО допускается методом подбора. Пример контейнерной площадки приведен на рисунке 21.

Рис. 21. Пример обустройства контейнерной площадки.

Определение необходимого количества спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для уборки.

Вывоз отходов в городском округе Лыткарино производится 2 мусоровозными машинами типа Фаун с задней загрузкой на шасси МАЗ с полезным объемом кузова 14 м3. Вывоз фракций ВМР из сетчатых контейнеров производится также мусоровозом Фаун. КГО вывозят бункеровозным транспортом марки МКС-1 с погрузкой бункера на платформу автомобиля. Технические характеристики спецавтопарка представлены в таблице 1.15.4.

Таблица 1.15.4. Технические характеристики спецавтопарка

| Модель | Количество контейнеров для полной загрузки по факту | График работы, дней в неделю | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- |
| FAUN VARIOPRESSII 514 МАЗ 5340В2 | 90 | 7 | 2 |
| Бункеровоз МКС-1 | 1 | 7 | 2 |

В таблице 1.15.5. представлен расчет общего объема вывоза мусора.

Таблица 1.15.5. Расчет объема ТКО, вывозимых имеющимся парком спецавтотранспорта

| Марка автомобиля | Кол-во единиц | График работы дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова м3, с учетом уплотнения | Объем вывоза мусора за год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAUN VARIOPRESSII 514 МАЗ 5340В2 | 2 | 365 | 12 | 4380 | 2 | 100 | 146000 |
| Бункеровоз МКС-1 | 1 | 365 | 12 | 4380 | 3 | 8 | 8760 |

ИТОГО: 154 760 м3/год

При существующем графике вывоза ТКО заявленное количество мусоровозов может вывозить 154 760 мЗ/год ТКО, в то время как объем образуемых ТКО, по данным ООО «Каширский региональный оператор» составляет 183 951,95 м3/год (факт за 2019 год). Следовательно, мощности имеющегося спецавтопарка в части вывоза объема ТКО от населения и организаций при существующей системе не достаточно.

С учетом норм накопления отходов и схемы вывоза отходов определяется необходимое количество и тип спецавтотранспорта и его потоки.

Рассчитываем количество мусоровозов, необходимых для вывоза отходов от жилых домов, предприятий и организаций.

Число мусоровозов (Nтр), необходимых для вывоза отходов, определяется по формуле:

Где:

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением рассматриваемой системы, м3;

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3;

Кисп – коэффициент использования парка (0,8).

Суточная производительность мусоровозов (Псут):

Где:

Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3.

Скорость движения мусоровозов в черте города не должна превышать 30 км/час, за пределами городской черты – 45 км/час.

Расчет потребности в спецавтотранспорте на период с 2020 до 2035 гг. производится, основываясь на прогнозируемых объемах твердых коммунальных отходов населения и организаций на данный период, представленных в таблице 1.15.6.

Таблица 1.15.6. Прогнозируемые объемы отходов, подлежащие транспортировке на период с 2020 по 2035 гг.

| № | Наименование показателя | м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2025 год | 2035 год |
| 1 | Объем образования ТКО | 137788,4 | 268958 | 453297 |
| 2 | Объем образования КГО | 32542,82 | 59295,24 | 102525,7 |

Расчет произведен по данным о фактических графиках работы мусоровозов, находящихся на балансе ООО «Каширский региональный оператор».

На 2020 год:

Количество мусоровозов

Количество бункеровозов

Таблица 1.15.7. Потребность в спецавтотехнике на 2020 год

| Марка автомобиля | Кол-во единиц | График работы дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова м3, с учетом уплотнения | Объем вывоза мусора за год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAUN VARIOPRESSII 514 МАЗ 5340В2 | 2 | 365 | 12 | 4380 | 2 | 100 | 146000 |
| Бункеровоз МКС-1 | 5 | 365 | 12 | 4380 | 3 | 8 | 43800 |

Для транспортировки прогнозируемых объемов ТКО и КГО от населения, организаций и предприятий при контейнерной системе сбора необходимо приобрести дополнительно 4 бункеровоза МКС-1.

На 2025 год:

Количество мусоровозов

Количество бункеровозов

Таблица 1.15.8. Потребность в спецавтотехнике с 2020 по 2025 годы включительно

| Марка автомобиля | Кол-во единиц | График работы дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова м3, с учетом уплотнения | Объем вывоза мусора за период, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAUN VARIOPRESSII 514 МАЗ 5340В2 | 5 | 365 | 12 | 4380 | 2 | 100 | 365000 |
| Бункеровоз МКС-1 | 8 | 365 | 12 | 4380 | 3 | 8 | 70080 |

Для транспортировки прогнозируемых объемов ТКО и КГО от населения, организаций и предприятий при контейнерной системе сбора необходимо приобрести дополнительно 3 мусоровоза FAUN VARIOPRESSII 514 и 3 бункеровоза МКС-1.

На 2035 год:

Количество мусоровозов

Количество бункеровозов

Таблица 1.15.9. Потребность в спецавтотехнике с 2025 по 2035 годы включительно

| Марка автомобиля | Кол-во единиц | График работы дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова м3, с учетом уплотнения | Объем вывоза мусора за год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAUN VARIOPRESSII 514 МАЗ 5340В2 | 8 | 365 | 12 | 4380 | 2 | 100 | 584000 |
| Бункеровоз МКС-1 | 14 | 365 | 12 | 4380 | 3 | 8 | 122640 |

Для транспортировки прогнозируемых объемов ТКО и КГО от населения, организаций и предприятий при контейнерной системе сбора необходимо приобрести дополнительно 3 мусоровоза FAUN VARIOPRESSII 514 и 6 бункеровозов МКС-1.

Таблица 1.15.10. Количество спецавтотранспорта для транспортирования ТКО в период с 2020 по 2035 годы

| Марка автомобиля | Количество автомобилей, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2025 | 2035 |
| FAUN VARIOPRESSII 514 МАЗ 5340В2 | 2 | 5 | 8 |
| Бункеровоз МКС-1 | 5 | 8 | 14 |
| Итого | 7 | 13 | 22 |

Расчет потребности в мусоросборниках для каждой существующей контейнерной площадки.

В таблице 1.15.11. Приведен расчет потребности в установке контейнеров для каждой существующей контейнерной площадки, установленной на территории городского округа Лыткарино.

Таблица 1.15.11. Расчет потребности в мусоросборниках для каждой контейнерной площадки

| Наименование контейнерной площадки | Бункер 8 куб. м, шт. | Евро 1.1 куб. м, шт. |  | Евро 0,8 куб. м, шт. | Евро 1.1куб. м серый РО, шт. | РСО сетка РО, шт. | Общий объем КП, куб. м | Суточная норма накопления отходов, куб. м/сут. | Рекомендации по установке контейнеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лыткарино, 1 квартал, д. 13 (МКД площадка) |  | 4 |  |  |  | 2 | 6,2 | 5,31 | Не требуется |
| г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, д. 37 (МКД площадка) |  |  |  |  | 5 | 2 | 7,3 | 3,776 | Не требуется |
| г. Лыткарино, Детский городок ЗИЛ, д. 38 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1,87 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 1, д. 14 (МКД площадка) |  |  |  |  | 5 | 2 | 7,3 | 6,045 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 1, д. 20 А (МКД площадка) | 1 |  |  |  |  |  | 8 | 0,98 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 1, д. 22 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 1,96 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 2, д. 1 (МКД площадка) |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 6,4 | 5,62 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 2, д. 12 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2,26 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 2, д. 13 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2,61 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 2, д. 5 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,3 | 2,50 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 2, д. 7 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,3 | 2,65 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 2, д. 8 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2,02 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 3а, д. 10 (МКД площадка) |  |  |  |  | 5 | 2 | 7,3 | 5,91 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 3а, д. 15А (д. 28) (МКД площадка) |  |  |  |  | 5 | 1 | 6,4 | 6,09 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 3а, д. 1а (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2,60 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 3А, д. 22 (МКД площадка) |  |  |  |  | 1 | 2 | 2,9 | 0,94 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 3а, д. 23 (МКД площадка) |  | 3 |  |  | 4 | 1 | 8,6 | 9,36 | Рекомендуется установка 1 контейнера 1,1 м3 |
| г. Лыткарино, квартал 3а, д. 26 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2,82 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 3а, д. 4 (МКД площадка) |  | 2 | 2 |  | 5 | 2 | 11,1 | 7,16 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 7, д. 2 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 2,99 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 7, д. 4 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 3,43 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 7, д. 5а (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2,47 | Не требуется |
| г. Лыткарино, квартал 7, д. 5б (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 1 | 5,3 | 4,71 | Не требуется |
| г. Лыткарино, кв-л 2, д. 11 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 1,63 | Не требуется |
| г. Лыткарино, кв-л 3а, д. 13 (МКД площадка) |  | 1 |  |  | 3 | 2 | 6,2 | 4,03 | Не требуется |
| г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 1 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2,71 | Не требуется |
| г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 21 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,93 | Не требуется |
| г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 23 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 2,63 | Не требуется |
| г. Лыткарино, микрорайон 6, д. 24 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 2,34 | Не требуется |
| г. Лыткарино, микрорайон, 4 а д. 5 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 1,844 | Не требуется |
| г. Лыткарино, микрорайон, 4а, д.3 (МКД площадка) |  |  |  |  | 5 | 1 | 6,4 | 4,33 | Не требуется |
| г. Лыткарино, мкр 4а, дом 1, д. 2 (МКД площадка) |  |  |  |  | 6 | 2 | 8,4 | 4,97 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 4/2 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 1 | 5,3 | 4,13 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 2 (МКД площадка) |  |  |  |  | 7 | 1 | 8,6 | 5,56 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 3 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 1,90 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 к 4 (МКД площадка) |  |  |  |  | 7 | 1 | 8,6 | 3,97 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Колхозная, д.6 к 1 (МКД площадка) |  |  |  |  | 5 | 1 | 6,4 | 4,381 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 26 (МКД площадка) |  |  |  |  | 1 | 2 | 2,9 | 1,49 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 53 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 3,06 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 55 (МКД площадка) |  |  |  |  | 1 | 2 | 2,9 | 2,06 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 58 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 2 | 6,2 | 6,19 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 1/11 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4,0 | 2,39 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 27 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 2 | 6,2 | 2,033 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 6 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 4,84 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 12 А (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 1 | 5,3 | 5,13 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 18, к. 1 (МКД площадка) |  |  |  |  | 5 | 2 | 7,3 | 7,15 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 10а (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4,0 | 2,46 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 30 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 3,57 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 5 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 1 | 5,3 | 4,823 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 7/8 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 1 | 5,3 | 2,41 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 12 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 1 | 5,3 | 4,91 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 16 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 3,37 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 18/5 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 2,96 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 19, кор. 1 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 2,23 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 2 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 3,60 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 21а (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 2,81 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 23 (МКД площадка) |  |  |  |  | 6 | 2 | 8,4 | 7,11 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 26 А (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,27 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 3/5 (МКД площадка) |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 5,3 | 4,56 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 4 (Спортивная д. 1) (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 2,61 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 3,57 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 4 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 5,917 | Рекомендуется установка 2 контейнеров 1,1 м3 |
| г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 5 (МКД площадка) |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3,1 | 2,39 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 11 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,45 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 2, д. 6 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 3,46 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 4 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 1 | 5,3 | 5,23 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Советская, д. 3/12 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2,56 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Советская, д. 6/14 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,58 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 33/1 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2,38 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 4 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2,60 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 5/1 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,32 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 9 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 3,54 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 2 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 3,45 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 4 (МКД площадка) |  |  |  |  | 5 | 2 | 7,3 | 3,756 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, д. 6 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 2 | 6,2 | 3,53 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 24 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 3,91 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 25 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 3,42 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 29 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 3,57 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 4 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 1 | 5,3 | 4,63 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 32 (7-й квартал, 9) (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 2 | 6,2 | 5,08 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 11 ( 8-965-274-61-00 Бекзот-для открытия шлагбаума) (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 2 | 5,1 | 2,05 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 3 (МКД площадка) |  |  |  |  | 6 | 2 | 8,4 | 7,69 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 12 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,87 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 15 (МКД площадка) |  |  |  |  | 3 | 1 | 4,2 | 3,69 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 4 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 1 | 5,3 | 4,43 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 26 (МКД площадка) | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 13,1 | 11,37 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 9 (МКД площадка) |  |  |  |  | 6 | 1 | 7,5 | 2,47 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.19 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 2 | 6,2 | 1,58 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Песчаная, д. 6 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,29 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Пионерская, д.10 (МКД площадка) |  |  |  |  | 4 | 1 | 5,3 | 4,86 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Пионерская, д.5 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,41 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Советская, д. 8 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,27 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Советская, д. 8, к. 2 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,33 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 12 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,50 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 13 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,61 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 20 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,49 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 2А (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 2,32 | Не требуется |
| г. Лыткарино, ул. Ухтомского, д. 28 (МКД площадка) |  |  |  |  | 2 | 1 | 3,1 | 0,90 | Не требуется |
| г. Лыткарино, микрорайон, 4 а д. 6, д. 7 (МКД площадка) |  |  |  |  | 8 | 2 | 10,6 | 0,72 | Не требуется |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 504,9 | 349,665 |  |

На первую очередь Генеральной схемы предусмотрена установка дополнительных контейнеров согласно таблице 1.15.11.

Общий объем установленных контейнеров на контейнерных площадках превышает расчетное количество образующихся отходов, поэтому строительство новых контейнерных площадок не планируется.

Муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением  Главы городского округа Лыткарино №845-п от 31.10.2019 г., предусмотрено устройство контейнерных площадок за счет местного бюджета.

Определение мест сбора КГО.

В соответствии с п. 3.7.15 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 крупногабаритные отходы старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п. должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов предлагается использовать сменяемые бункера-накопители (7,5 - 8,5 м3).

Один бункер позволяет обслужить в среднем от 900 до 2700 жителей в зависимости от периодичности вывоза отходов.

В настоящее время в городском округе Лыткарино установлено 2 бункера для сбора КГО, что при существующей численности населения (58606 чел.) и при вывозе один раз в неделю, не достаточно.

Площади механизированной уборки территории муниципального образования.

Утвержден Титульный список уборки улиц и проездов по г. Лыткарино. С учетом незначительных изменений данные представлены в таблице 1.15.12.

Таблица 1.15.12. Титульный список уборки улиц и проездов по г. Лыткарино

| № п/п | Наименование объектов уборки | Всего, кв. м | Дороги магистральные |  | Площадь остановок, кв. м | Тротуары, кв. м | Газоны, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность, м. п. | площадь, кв. м |  |  |  |
| 1 | ул. Первомайская (от д.2 до Лесной) | 33004 | 1300 | 12379 | 250 | 7508 | 12867 |
| 2 | ул. Советская (от Спортивной д.5/1 до Советской, д.15) | 14411 | 690 | 5847 | 0 | 4020 | 4544 |
| 3 | Проезд Горбачёва (от Спортивной д.1 до Первомайской д.2) | 6060 | 150 | 2130 | 0 | 1980 | 1950 |
| 4 | ул. Комсомольская (от Спортивной д.1/11 до Колхозной) | 9330 | 685 | 4779 | 0 | 2368 | 2183 |
| 5 | ул. Ленина (от д.1 до гостиницы "Эра") | 30646 | 880 | 10216 | 125 | 8610 | 11695 |
| 6 | ул. Песчаная (от Ст. Степанова до Колхозной) | 17821 | 1000 | 11051 | 50 | 1880 | 4840 |
| 7 | ул. Спортивная (от Лыткаринского шоссе до Песчаной) | 15408 | 940 | 7260 | 0 | 3780 | 4368 |
| 8 | ул. Сафонова, (от Парковой до Октябрьской) | 4600 | 250 | 1850 | 100 | 1000 | 1650 |
| 9 | ул. Ухтомского (от Октябрьской до Набережной д.1) | 9533 | 440 | 3564 | 0 | 2008 | 3961 |
| 10 | ул. Коммунистическая (от Ухтомского до Комсомольской) | 9397 | 590 | 2728 | 0 | 3499 | 3170 |
| 11 | ул. Октябрьская (от Ухтомского до Первомайской) | 16632 | 720 | 6800 | 100 | 3440 | 6292 |
| 12 | ул. Пионерская (от Ухтомского до Ленина) | 5946 | 330 | 1815 | 0 | 0 | 4131 |
| 13 | Проезд Базаева (от Октябрьской до Пионерской) | 660 | 150 | 660 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Проезд ДК «Мир» | 7722 | 228 | 4452 | 0 | 1824 | 1446 |
| 15 | ул. Первомайская (автостоянка д.7/7) | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
| 16 | ул. Набережная (от Ухтомского до Парковой) | 6205 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 4105 |
| 17 | ул. Парковая (от въезда в город до Парковсой) от стелы | 11940 | 0 | 0 | 0 | 4940 | 7000 |
| 18 | ул. Лесная (от Колхозной до Ст. Степанова) | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 |
| 19 | ул. Колхозная (от проезда Шестакова до Петровского) | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900 |
| 20 | Сквер за и школой №5 (от Колхозной до Песчаной) | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 |
| 21 | Квартал 3 а (от д.9 до Ст. Степанова) | 3960 | 880 | 3960 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Квартал 7 (площадка около Коммунистической д. 10) | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Проезды от Пионерской до детского сада и школы | 848 | 212 | 848 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Площадка в районе ТРЦ "Весна» со стороны ул. Спортивной | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 мкр. Петровское | 720 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ЗИЛ-городок | 2240 | 560 | 2240 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Площадка в районе ТРЦ «Весна» со стороны ул. Парковой | 7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7563 |
|  | Всего: | 245876 | 10185 | 84379 | 625 | 49617 | 111255 |

Расчетные параметры и размещение сооружений системы санитарной очистки и уборки.

На всех площадях и улицах, садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта должны иметься в достаточном количестве урны. Очистка урн производится по мере их наполнения предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории.

Для магистралей

Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства администрации муниципального образования в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории) и может составлять от 40 до 100 м. Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта.

Для жилых зданий и иных строений

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строений, в том числе у каждого подъезда жилых домов.

Для парковой зоны

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.).

На главных аллеях расстояние между урнами должно быть более 40 м. Рекомендуется устанавливать урны объемом 30 литров. Количество урн для парковых зон определяется в соответствии с санитарными нормами по следующей формуле:

Где:

N – количество урн ;

S –площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары)

S1 – площадь, обслуживаемая одной урной.

Для пляжей

Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Для рыночных комплексов

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

Расчет необходимого количества общественных туалетов.

При проведении общественно-массовых мероприятий необходимо предусмотреть установку мобильных кабин - биотуалетов (МТК) на территории городского округа, используя нормативы, представленные в таблице 1.15.13. (по данным общества с ограниченной ответственностью «Биоэкология», г. Санкт-Петербург).

Таблица 1.15.13. Нормативы установки мобильных кабин - биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях без продажи алкогольных напитков

| Продолжительность мероприятия | До 1 часа | 1-2 часа | 3-4 часа | Более 4 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МТК из расчета на 1 тыс. чел. | 1 | 2 | 3 | 4 и более |

Таблица 1.15.14. Нормативы установки мобильных кабин-биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях с продажей алкогольных напитков

| Продолжительность мероприятия, час | До 1 часа | 1-2 часа | 3-4 часа | Более 4 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МТК из расчета на 1 тыс. чел. | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |

Для мероприятий со скоплением населения в количестве менее тысячи человек продолжительностью до 2-х часов необходима установка одного туалетного модуля.

Необходимое количество постоянно действующих общественных туалетов, исходя из расчета 2-х модулей на каждые 5 тыс. жителей, для городского округа Лыткарино (на 2020 год) составляет 23 единицы туалетных кабин (рис.22) или 42 единиц туалетных модулей (рис.23).

Таблица 1.15.15. Техническое описание мобильной туалетной кабины (МТК)

| Тип МТК | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 1100*1100*2300 | 1200*1200*2400 |
| Вес, кг | 90 | 100 |
| Объем бака-накопителя, л | 227 | 275 |

Техническое описание туалетного модуля

Модульный туалет павильонного типа, габаритные размеры 4176*1850*3043. Состав помещений: две туалетные кабины площадью не менее 1,8 м2 и одно помещение для служебного персонала 1,5 м2.

В туалетных кабинах устанавливается сантехническое оборудование: унитаз, раковина с краном для мытья рук.

Частью пола является приемный резервуар V = 1,5 м3, куда осуществляется сбор отходов в процессе эксплуатации. Под крышей расположен резервуар для воды V = 0,6 м3. Все баки обшиты утеплителем – пенопласт, стекловата. В конструкции туалета может быть предусмотрена возможность установки и подключения к инженерным сетям канализации и водопровода.

Рис 22. Туалетный модуль.

Рис 23. Мобильные туалетные кабины

2. Методы обезвреживания ТКО.

На территории городского округа Лыткарино обезвреживание твердых коммунальных отходов не осуществляется, полигоны ТКО и мусоросжигательные заводы отсутствуют. Строительство мусоросжигательных заводов не планируется.

Правительством Московской области утверждена «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области», в которой определены оптимальные места для размещения 4 объектов по обезвреживанию отходов (заводов по термическому обезвреживанию) общей мощностью 2,8 млн. тонн в год. Ввод в эксплуатацию заводов по термическому обезвреживанию запланирован на 2021-2022 год.

Вышеуказанная Территориальная схема предусматривает отказ от захоронения твердых коммунальных отходов, не прошедших обработку, и поэтапное снижение доли захораниваемых отходов, образующихся на территории Московской области. Достижение этих показателей обеспечивается за счет совершенствования системы накопления и транспортирования твердых коммунальных отходов, строительства новых мусороперерабатывающих комплексов и современных полигонов.

Строительство мусороперерабатывающих комплексов позволяет снизить количество захораниваемых отходов. Вместе с тем, термическое обезвреживание твердых коммунальных отходов при высокой температуре обеспечивает лучший экологический эффект, чем размещение отходов на полигонах. При термическом обезвреживании отходов на современном заводе по термическому обезвреживанию выбросы вредных веществ в воздух находятся на уровне, характерном для обычных тепловых станций, производящих электрическую энергию. После термического обезвреживания отходов остается минимальное количество отходов, требующих захоронения, что позволит в дальнейшем отказаться от строительства новых полигонов.

3. Анализ целесообразности строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки.

Планируется, что все твердые коммунальные отходы будут проходить обработку, при этом сортировочные станции по возможности размещаются в непосредственной близости к городам в целях снижения расходов на транспортирование отходов. Также для снижения этих расходов в территориальной схеме предусмотрено создание новых перегрузочных станций.

Помимо модернизации и строительства новых полигонов и мусороперерабатывающих комплексов на полигонах в Московской области необходимо создавать сортировочные и перегрузочные станции, расположенные вблизи населенных пунктов, в том числе на месте полигонов, подлежащих закрытию и рекультивации. Использование таких перегрузок и сортировок позволит снизить расходы на транспортирование отходов. При этом создание сортировочных станций имеет приоритет, но ограничивается необходимостью предусматривать большую санитарную зону. Наибольшая эффективность сортировок, расположенных вблизи населенных пунктов, будет достигаться при внедрении раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Крупногабаритные отходы от городского округа Лыткарино вывозят бункеровозным транспортом марки МКС-1 с погрузкой бункера на платформу автомобиля.

Вывоз ТКО, образованных на территории городского округа Лыткарино, осуществляется на полигон ТКО «Кашира». Полигон расположен в городском округе Кашира.

С целью сокращения затрат на транспортирование твердых коммунальных отходов предлагается существенно расширить применение двухэтапного транспортирования отходов. Промежуточным звеном транспортирования выступают мусороперегрузочные станции, на которых поступающие отходы проходят прессование в транспортные партии, и мусоросортировочные станции, где происходит первичная и глубокая сортировка твердых коммунальных отходов. Перегрузка отходов позволяет использовать для транспортирования отходов мусоровозы большей емкости, что позволяет существенно, до 2,5 раз, снизить удельные расходы на транспортирование отходов. В то время как для размещения сортировки отходов требуется охранная зона радиусом 500 или 1 000 м, для размещения перегрузки достаточно охранной зоны радиусом 100 м, что значительно упрощает поиск возможных мест для размещения перегрузочных станций.

Территориальной схемой обращения с отходами Московской области не планируется строительство мусороперегрузочной станции вблизи городского округа Лыткарино.

4. Объекты утилизации старого автотранспорта, пункты приема вторичного сырья и другие промышленные объекты сферы обращения с отходами.

В городском округе Лыткарино отсутствуют объекты утилизации старого автотранспорта. С конца 2020 года на участке территории по адресу: ул. Степана Степанова, стр. 30Д, введена в эксплуатацию площадка «Мегабак» для приёма различных видов вторичного сырья.

На территории городского округа Лыткарино отсутствует мусоросортировочная станция. Согласно Территориальной схемы обращения с отходами Московской области в 2016 году с территории городского округа Лыткарино на мусоросортировочную станцию, расположенную в городском округе Домодедово, поступило 5,505 тонн отходов.

5. Мероприятия по закрытию и последующей рекультивации закрытых полигонов и нарушенных земель.

На территории городского округа Лыткарино полигоны ТКО отсутствуют.

Вывоз ТКО, образованных на территории городского округа Лыткарино, осуществляется на полигон ТКО «Кашира». Полигон расположен в городском округе Кашира.

Согласно Территориальной схемы обращения с отходами Московской области строительство полигонов захоронения ТКО на территории городского округа Лыткарино не планируется.

6. Технология механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий.

Уборка территорий подразумевает под собой рациональную организацию работ и выполнение технологических режимов:

- летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха;

- зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Работы по уборке территорий производятся механизированным и ручным способом. Применение механизированной уборки территорий может привести к сокращению норм обслуживания дворников. Уборке подлежат автомобильные дороги, улицы, тротуары, дворовые территории и т.д.

Автомобильные дороги являются важнейшим элементом инфраструктуры населенного пункта и обеспечивают транспортное взаимодействие различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. В конечном итоге они оказывают значительное влияние на экономику города.

Автомобильные дороги предназначены для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках грузов и пассажиров, в реализации конституционных прав каждого человека на свободу перемещения. Чтобы выполнить свое функциональное назначение, автомобильные дороги должны обладать необходимыми для пользователей потребительскими свойствами, главными из которых являются: обеспечиваемые дорогой скорость и уровень загрузки, способность пропускать автомобили и автопоезда с установленными осевыми нагрузками, общей массой и габаритами, экологическая и эргономическая безопасность, эстетические и другие свойства.

Любая автомобильная дорога после строительства или реконструкции и ввода ее в эксплуатацию требует постоянного надзора, ухода, содержания, систематического мелкого и периодического более крупного ремонта.

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений и поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

Без этих мероприятий автомобильная дорога, какой бы технический уровень и качество строительства она не имела, будет сначала постепенно, а затем всё быстрее и быстрее необратимо деформироваться и разрушаться.

Автомобильные дороги, дороги и улицы городов и других населенных пунктов по их транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в три группы.

3 группы автомобильных дорог:

Группа А — автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения, улицы с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам.

Группа Б – автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах – магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения, улицы со средней интенсивностью движения транспорта и площади перед вокзалами, зрелищными предприятиями, магазинами, рынками.

Группа В – автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - улицы и дороги местного значения, остальные улицы города с незначительным движением транспорта.

Автомобильные дороги на всем протяжении или на отдельных участках в зависимости от расчетной интенсивности движения и их народнохозяйственного и административного значения подразделяются на категории (таблица 6.1.).

К подъездным дорогам промышленных предприятий относятся автомобильные дороги, соединяющие эти предприятия с дорогами общего пользования, с другими предприятиями, железнодорожными станциями, портами, рассчитываемые на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего пользования.

Таблица 6.1. Категории автодорог

| Категория дороги | Расчетная интенсивность движения, авт/сут |  | Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог |
| --- | --- | --- | --- |
|  | приведенная к легковому автомобилю | в транспортных единицах |  |
| I-а | Св. 14000 | Св. 7000 | Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения) |
| I-б II | Св. 14000 Св. 6000 до 14000 | Св. 7000 Св. 3000 до 7000 | Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I-a категории), республиканского, областного (краевого) значения |
| III | Св. 2000 до 6000 | Св. 1000 до 3000 | Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные к I-б, и II категориям), дороги местного значения |
| IV | Св. 200 до 2000 | Св. 100 до 1000 | Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные к I-б, II и III категориям) |
| V | До 200 | До 100 | Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) |

6.1. Летняя и зимняя уборка территорий, выполняемая вручную.

Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно в зависимости от класса территории и типа покрытий.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:

I класс - до 50 чел./ч;

II класс - от 50 до 100 чел./ч;

III класс - свыше 100 чел./ч.

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

Территории дворов следует относить к I классу, территории тротуаров ко II классу.

Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.

Состав работ: подметание, сдвигание свежевыпавшего снега, очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега, очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и льда, перекидывание снега и скола, сброшенного с крыш, очистка участков территорий при зимних механизированных уборочных работах, укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки, погрузка снега и скола на транспорт, уборка отмостков, приямков, посыпка территории реагентами во время гололеда, подметание и мойка территорий, недоступных для уборки машиной при летних уборочных работах, очистка урн от мусора и их промывка, сбор смёта  вручную в кучи и отгрузка в погрузчик или трактор, промывка номерных фонарей, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, погрузка мусора на автотранспорт вручную, уборка газонов, поливка газонов из шланга.

Профессии: рабочий комплексной уборки территории, рабочий по содержанию территорий и рабочий зеленого хозяйства.

Таблица 6.1.1. Нормы обслуживания в зависимости от класса территории

| Вид территории | Укрупненные нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С усовершенствованным покрытием | 3630 | 3080 | 2500 |
| С неусовершенствованным покрытием | 2860 | 2420 | 1850 |
| Без покрытий | 2340 | 1980 | 1610 |
| Газоны | 30000 |  |  |

Примечание: периодичность выполнения работ, при которой могут применяться нормы обслуживания, представлены в таблице 6.1.2.

Расчет количества рабочих комплексной уборки территории следует производить по формуле:

Количество рабочих комплексной уборки территории = Площадь территории, подлежащая уборке / норма обслуживания.

Таблица 6.1.2. Периодичность работ по уборке городских территорий

| Вид уборочных работ | Классы территории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II | III |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Зимние уборочные работы |  |  |  |  |  |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2 раза в сутки в дни снегопада |  |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада |  | Через 2 часа во время снегопада | Через 1 час во время снегопада |  |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами |  | 1 раз в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда |  | 2 раза в сутки во время гололеда |
| Очистка территорий от наледи и льда |  | 1 раз в трое суток во время гололеда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада |  | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| Очистка урн от мусора |  | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |  | 1 раз в сутки |
| Промывка урн |  | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |  | 1 раз в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей |  | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период |  | 2 раза в холодный период |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов |  | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |  | 3 раза в сутки |
| Летние уборочные работы |  |  |  |  |  |
| Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями |  | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки |  | 2 раза в сутки |
| Уборка газонов |  | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |  | 1 раз в двое суток |
| Поливка газонов из шлангов |  | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |  | 1 раз в двое суток |
| Мойка территорий |  | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период |  | 3 раза в теплый период |

Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала. Особенное влияние следует уделять бордюрам. Бордюрный камень должен обеспечивать препятствие стеканию грунта на проезжую часть.

Отсутствие во внутриквартальной застройке специализированных мест для стоянки автомобилей, а также мест выгула животных, усложняет уборку территории с усовершенствованным покрытием внутри квартала застройки, снижая нормы обслуживания территории, оказывая негативное влияние на санитарно-эпидемиологическую и эстетическую обстановку внутриквартальной застройки.

При закреплении территории за кооперативными строениями, ТСЖ следует в законодательном порядке устанавливать ответственность за содержание придворовых территорий. Аналогичная ответственность устанавливается за предприятиями, обслуживающими муниципальное жилье. Полнота нормативной базы, регламентирующей деятельность муниципальных предприятий, позволяет устанавливать административную ответственность за нарушения:

- Правил содержания внутридворовых территорий;

- Правил содержания домашних животных;

- Порядка парковки автомобильного транспорта на внутридворовых территориях;

- Правил обращения с отходами жилищного фонда;

- Правил размещения объектов селективного сбора и контейнерных площадок.

Также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах.

Количество дворников, осуществляющих ручную уборку территории городского округа Лыткарино - 136 человек. График работы - ежедневно.

6.2. Механизированная уборка территорий муниципального образования

Общая протяженность проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием составляет 111,274 км.

Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определяется в зависимости от категории улиц и их значимости, при этом следует учитывать интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки.

6.2.1. Организация работ

Рекомендуется утверждать титульные списки улиц, площадей, проездов, подлежащих уборке в летний и зимний периоды, определяются проезды, снег с которых перебрасывается роторными снегоочистителями; количество песка и химических веществ, заготовляемых для посыпки дорог в зимнее время; число дежурных уборочных машин; число самосвалов с наращенными бортами, выделяемых автотранспортными предприятиями для вывоза снега в период сильных снегопадов.

Между администрацией округа и дорожными организациями заключается муниципальный контракт на содержание дорог.

Организация уборки участка, особенно в зимний период, должна предусматривать четкое выполнение работ по каждой технологической операции. Обслуживаемый участок делят на маршруты, за каждым из которых закрепляют определенное число машин.

Исходя из объемов работ и производительности машин, разбивку на маршруты производят на карте-плане участка, на который предварительно наносят протяженность улиц, их категории и места заправки поливомоечных машин, расположение баз технологических материалов, стоянок машин, находящихся на дежурстве, наличие больших уклонов, кривых малых радиусов и т.д.

Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности и продолжительности за зимний период, определяют необходимое число уборочных машин и организацию их работы на участке.

При подготовке к летней уборке предварительно устанавливают режимы уборки, которые в первую очередь зависят от значимости улицы, интенсивности транспортного движения и других показателей, приводимых в паспорте улицы. Улицы группируют по категориям, в каждой из которых выбирают характерную улицу; по ней устанавливают режимы уборки всех улиц этой категории и объемы работ. Исходя из объемов работ, определяют необходимое число машин для выполнения технологических операций.

Для каждой машины, выполняющей работы по летней или зимней уборке, составляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение пути следования машин, последовательность и периодичность выполнения той или иной технологической операции.

В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики. Маршруты составляют таким образом, чтобы свести к минимуму холостые пробеги машин. При изменении местных условий (изменении условий движения на участке, ремонте дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют.

Один экземпляр маршрутов движения уборочных машин находится у диспетчера, другой - у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ.

Рис. 24. Образец маршрутной карты работы подметально-уборочных машин

6.2.2. Летняя уборка дорожных покрытий

При механизированной уборке территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят: удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Степень засоренности дорог городского округа Лыткарино зависит от интенсивности движения транспорта, состояния дорожных покрытий. При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час) смет распределяется равномерно. Установлена допустимая норма засоренности краевых частей дорог (лотков) со средним и интенсивным движением транспорта на асфальтированных проездах второстепенной значимости и малой интенсивности движения (автодороги 3-ей категории) – 80 г/м2.

Перечень основных операций технологического процесса механизированной уборки автодорог приведен в таблице 6.2.1.1.

Таблица 6.2.1.1. Основные операции технологического процесса летней уборки автодорог

| № п/п | Операции технологического процесса | Средства механизации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание дорожных покрытий и лотков | Подметально-уборочные машины |
| 2. | Мойка дорожных покрытий и лотков | Поливомоечные машины |
| 3. | Полив дорожных покрытий | Поливомоечные машины |
| 4. | Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную | Подметально-уборочные и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, рабочие по уборке |
| 5. | Очистка дождеприемных колодцев | Илососы |
| 6. | Погрузка смета и его вывоз | Погрузчики и самосвалы |

Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в летний период следует производить в плановом порядке.

Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливают в зависимости от интенсивности движения транспорта (таблица 6.2.1.2.). Приведенная периодичность уборки обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние улиц только при соблюдении мер по предотвращению засорения улиц и хорошем состоянии дорожных покрытий.

Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать подметально-уборочными машинами.

Таблица 6.2.1.2. Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц

| Категория улиц | Уборка дорожных покрытий |  | Уменьшение запыленности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проезжая часть | Лоток |  |
| Скоростные дороги (Группа А) | Мойка 1 раз в 1-2 суток | Подметание патрульное | — |
| Магистральные (Группа Б) | 1 раз в 2-3 суток | 2-3 раза в сутки | — |
| Местного значения (Группа В) | 1 раз в 3 суток | 1-2 раза в сутки | поливка с интервалом 1-1,5 часа |

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают краевые (прибордюрные) части дорог и улиц с интенсивным движением, маршрутами транспорта, а затем улиц со средней и малой интенсивностью движения. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21 ч.).

Уборку проводят в следующем порядке: утром подметают краевые (прибордюрные) части дорог с интенсивным движением, затем подметают прибордюрные части проездов со средней и малой интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, улицы в соответствии с установленным режимом подметания. Перед подметанием прибордюрных частей улиц должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок общественного транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета.

Разгрузка подметально-уборочных машин от смета производится на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. На этих же площадках или недалеко от них желательно устанавливается стендер для заправки машин водой. Смет на свалки с разгрузочных площадок вывозится самосвалами или перегружается в большегрузные контейнеры.

Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог. Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на следующие группы:

а) межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течение зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прибордюрной части автодороги;

б) наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие;

в) наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие.

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прибордюрной части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.

В случае высыхания, перед уборкой грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются по направлению движения транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал.

При уборке применяют универсальные уборочные машины, а также специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности.

Пункты заправки уборочной техники

Поливомоечные и подметально-уборочные машины следует заправлять технической водой на пунктах заправки. Для более эффективного использования поливомоечных машин, пункты заправки этих машин должны быть расположены вблизи обслуживаемых проездов. Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6 м3 не более чем за 8 - 10 минут.

Из открытых водоемов только по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц. При заправке из водоемов в местах заправки машин монтируют насосную установку.

Мойка дорожных покрытий

Операцию мойки дорожного покрытия следует производить при положительной температуре. Мойку дорожных покрытий производят только на автомагистралях, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия (асфальтобетон, цементо-бетон). Моют проезжую часть дорог в период наименьшей интенсивности движения транспорта.

Мойка проезжей части улиц и лотков - основной способ уборки улиц в дождливое время года. Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях, непосредственно после дождя, когда загрязнение дорог резко увеличивается, так как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и т.д.

Улицы со средней и большой интенсивностью движения моют каждые сутки ночью, а улицы с малой интенсивностью движения – через день в любое время суток.

Мойка дорожного полотна

Автомагистрали, подлежащие мойке, должны иметь ливневую канализацию или уклоны, обеспечивающие сток воды. Поперечный уклон дороги обычно составляет 1,5 – 2,5 % с уменьшением на середине проезда до нуля. Мойка автодороги должна завершаться промывкой лотков, в которых оседают тяжелые частицы мусора (песок). Эту операцию выполняют с помощью специального насадка, который устанавливается вместо переднего правого.

Мойка автодорог шириной до 12 м производится, как правило, одной машиной – сначала промывается одна сторона проезжей части, затем – другая. При большой ширине дороги целесообразно использовать несколько машин, которые двигаются уступом с интервалом 10-20 м. Как правило, в мойке участвуют две машины, что связано с возможностью одновременной их заправки от одного стендера (заправочной колонки).

Рис. 25. Схема мойки дорожных покрытий

Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотковой части дороги, не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар.

При отсутствии водоприемных колодцев проезжую часть дорог убирают подметально-уборочные машины с той же периодичностью, что и при мойке.

Мойка лотков

Мойка лотков производится на улицах, имеющих дождевую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5 % и более), и выполняется поливомоечными машинами, оборудованными специальными насадками. На улицах с интенсивным движением смет перемещается потоком транспорта в сторону, и уборка этих улиц заключается главным образом в очистке лотков, а мойка проезжей части в этом случае необходима лишь 1 раз в 2-3 суток.

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

Полив дорожных покрытий

Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении микроклимата и снижении запыленности. Для чего на автомобильных дорогах должна производиться поливка.

Улицы поливают только в наиболее жаркое время года при сухой погоде для снижения запыленности воздуха и улучшения микроклимата. Хотя поливка и не является уборочным процессом, тем не менее, она снижает запыленность воздуха на улицах. Улицы поливают с интервалом 1- 1,5 часа в жаркое время дня (с 11 до 16 часов).

Для предотвращения запыленности при поливе могут быть использованы связующие добавки.

Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся повышенной запыленностью. К таким улицам относятся улицы хотя и с усовершенствованным или твердым дорожным покрытием, но недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений, неплотность швов покрытия и т.д.). Асфальтобетонные покрытия на улицах с интенсивным движением транспорта поливать нецелесообразно ввиду смывания грязи с колес и крыльев автомобилей, в результате чего после высыхания поверхности покрытия запыленность приземных слоев воздуха увеличивается.

Автомагистрали шириной до 18 м поливают за один проход поливомоечной машины, идущей по оси дороги (если это возможно по условиям дорожного движения). На более широких проездах полив производится за два или несколько проходов одной машиной или группой машин, движущихся уступом с интервалом 20- 25 м. Количество воды, распределяемое по поверхности дороги, должно обеспечивать равномерное смачивание всей поверхности, но не должно происходить стекание воды, расход при поливе дорожного покрытия 0,2 – 0,25 л/м2.

Полив дорожных покрытий производят теми же машинами, что и мойку, но насадки устанавливаются таким образом, чтобы струя воды из обоих насадок направлялась вперед и несколько вверх, причем наивысшая точка струи находилась бы на расстоянии 1,5 м от дорожного покрытия.

Рис. 26. Схема поливки дорожных покрытий

При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм расхода воды: на мойку проезжей части дорожных покрытий требуется 0,9-1,2 л/м2; на мойку лотков – 1,6- 2 л/м2; на поливку усовершенствованных покрытий – 0,2- 0,3 л/м2; на поливку булыжных покрытий – 0,4- 0,5 л/м2 (в зависимости от засоренности покрытий).

Технология содержания гравийных дорог и обеспыливание

Работы по содержанию земляного полотна направлены на сохранение его геометрической формы, обеспечение требуемой прочности и устойчивости земляного полотна, обочин и откосов, постоянное поддержание в рабочем состоянии водоотводных и водопропускных устройств. Особое внимание необходимо уделять участкам с неблагоприятными грунтовыми и гидрологическими условиями, местам появления и развития пучин, участкам дорог на болотах и в зонах искусственного орошения.

Основные задачи содержания земляного полотна по периодам года:

- в весенний период – исключить переувлажнение грунтов земляного полотна талыми и грунтовыми водами;

- в летний период — выполнить работы по очистке и восстановлению дефектов водоотводных устройств, обочин и откосов;

- в осенний период — предупредить переувлажнение земляного полотна атмосферными осадками, обеспечить минимальную влажность слагающих его грунтов.

Усовершенствованные покрытия очищают механическими щетками, поливомоечными или подметально-уборочными машинами в сочетании с мойкой. При большом скоплении грязи на покрытии (около переездов, съездов и т.д.) прибегают к комбинированной очистке, т.е. механической щеткой и поливомоечной машиной.

Обеспыливание покрытий переходного и низшего типов, устроенных без применения органических вяжущих, осуществляют путем обработки их поверхности обеспыливающими материалами.

В настоящее время существует технология для усовершенствования (восстановления правильного профиля проезжей части) и обеспыливания гравийных и грунтовых дорог с использованием химического реагента CC Road (кальция хлорид дорожный) производства Финляндии.

Благодаря применению данной технологии снижаются будущие затраты на содержание и ремонт, улучшаются условия движения по гравийным дорогам.

Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам)

К качеству работ по летней уборке территорий могут быть предъявлены следующие требования:

Допустимый объем загрязнений, образующийся между циклами работы подметально-уборочных машин, не должен превышать 50 г на 1 м2 площади покрытий.

Общий объем таких загрязнений не должен превышать 50 г на 1м2 лотка.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не должен превышать 15 г на 1 м2.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора. Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

Уборка куч загрязнений

Кучи загрязнений, образующиеся при уборке полосы дороги у бортового камня и укладываемые на прилотковой полосе, убирают путем отсасывания с помощью всасывающего шланга подметально-уборочной машины, размещаемой на прилотковой полосе за кучей по ходу движения транспортных средств, и затем вывозят на отведенные для этого места.

Уборка остановок пассажирского транспорта

Наибольшее распространение имеют остановки, расположенные непосредственно на тротуаре. Загрязнения, возникающие при функционировании остановки, скапливаются в основном на тротуаре и в прилотковой полосе. Уборка этих загрязнений осуществляется при уборке тротуара тротуароуборочными машинами и при подметании прилотковой полосы подметально-уборочными машинами.

На магистральных дорогах при большой интенсивности движения пассажирского транспорта используются крытые остановки, защищающие ожидающих пассажиров от непогоды. На таких остановках подлежит уборка площадки дорожного покрытия между навесом остановки и бортовым камнем, а также покрытие, расположенное под навесом, на котором зачастую устанавливаются скамейки.

Площадка перед крытыми остановками убирается тротуароуборочными машинами. Уборка покрытия под навесом производится всасывающим шлангом подметально-уборочной машины. При помощи всасывающего шланга убираются также узкие, недоступные для тротуароуборочных машин площадки перед крытыми остановками. В зависимости от расстояния до крытой площадки машина размещается в прилотковой полосе или непосредственно перед навесом на тротуаре.

Для выполнения этих операций всасывающий шланг оборудуется специальным щелевым насадком, обеспечивающим увеличение ширины убираемой полосы. Насадком обрабатываются места скопления загрязнений, располагающиеся под скамейками и в местах стыка покрытия со стенками навеса.

Уборка урн и приствольных решеток

Уборка урн, расположенных на остановках пассажирского транспорта, производится всасывающим шлангом без щелевого насадка путем опускания шланга в сборник урны. Загрязнения, превышающие диаметр всасывающего шланга, помещают в бункер машины через контрольный люк. Загрязнения, попадающие через решетки на приствольный грунт деревьев, убираются также при помощи всасывающего шланга подметально-уборочной машины. Всасывающий шланг без щелевого насадка подводится к решетке так, чтобы обрез наконечника шланга плотно прилегал непосредственно к ее верхней плоскости, и перемещается вручную по всей поверхности решетки, отсасывая загрязнения, расположенные под решеткой.

6.2.3. Зимняя уборка дорожных покрытий

Технологический процесс зимней уборки автодорог в городском округе Лыткарино осуществляется в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы транспорта и движения пешеходов. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий.

Технология зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и химических веществ, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Химические вещества при снегоочистке препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно-ледяных образований снижают силу смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия.

Качественная очистка улиц от снега с применением химических веществ достигается при хорошем перемешивании химических веществ со снегом, что возможно при интенсивном движении транспорта (не менее 100 машин в час на одной полосе).

Технологией зимней уборки дорог предусматриваются три основных вида работ:

- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега;

- перекидывание, погрузка и вывоз снега и скола, собранного в валы и кучи;

- борьба с гололедом, резко снижающим коэффициент сцепления колес транспорта с дорожными покрытиями.

Перечень операции и машин, применяемых при зимней уборке , приведен в таблице 6.2.3.1.

Таблица 6.2.3.1. Операции и машины, применяемые при зимней уборке

| Операция | Машина |
| --- | --- |
| Борьба со снежно-ледяными образованиями |  |
| Распределение технологических материалов | Распределитель технологических материалов |
| Сгребание и сметание снега | Плужно-щеточный снегоочиститель |
| Скалывание уплотненного снега и льда | Скалыватель-рыхлитель |
| Сгребание и сметание скола | Плужно-щеточный снегоочиститель |
| Удаление снега и скола |  |
| Перекидывание снега и скола на свободные площади | Роторный снегоочиститель |
| Сдвигание | Плуг-совок |
| Погрузка снега и скола в транспортные средства | Снегопогрузчик |

Территории зимой убирают в два этапа:

- Расчистка проезжей части и проездов.

- Удаление с проездов собранного в валы снега.

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог населенных пунктов с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик приведены в таблице 6.2.3.2.

Таблица 6.2.3.2. Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог населенных пунктов с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик

| Группа дорог и улиц по их транспортно-эксплуатационным характеристикам | Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки, час. |
| --- | --- |
| Группа А | 4 |
| Группа Б | 5 |
| Группа В | 6 |

Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств.

В населенных пунктах уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует осуществлять с учетом интенсивности движения пешеходов после окончания снегопада или метели в сроки, приведенные в таблице 6.2.3.3.

Таблица 6.2.3.3. Время проведения уборки тротуаров в зависимости от интенсивности движения пешеходов

| Интенсивность движения пешеходов, чел/час | Время проведения работ, ч. не более |
| --- | --- |
| более 250 | 1 |
| от 100 до 250 | 2 |
| до 100 | 3 |

Борьба со снежно-ледяными образованиями

Работы по борьбе со снежно-ледяными образованиями наиболее важны, так как эффективность их выполнения определяет качество содержания дорожных покрытий.

Процесс снегоочистки с применением химических веществ предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку дорожных покрытий химическими веществами, интервал, сгребание и сметание снега.

Выдержка - период от начала снегопада до момента внесения химических веществ в снег. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. Она должна полностью исключить возможность образования на дорожном покрытии растворов при контактировании снега и химических веществ. Поэтому в период снегопада (интенсивностью 1-3 мм/ч и выше) к распределению химических веществ необходимо приступать через 15-20 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч распределение следует начинать через 30-45 мин после его начала. Обработку покрытия следует производить в максимально короткие сроки.

Нормы обработки химическими веществами зависят от температуры воздуха: при одноразовой посыпке химическими реагентами при температуре выше минус 6°С - 15 г/м2, при температуре ниже минус 6°С - 25 г/м2. С понижением температуры воздуха до минус 17-20°С и ниже, а также в зависимости от интенсивности снегопада норму посыпки необходимо увеличивать до 35 г/м2 (таблица 6.2.3.4.)

Таблица 6.2.3.4. Основные показатели технологического процесса снегоочистки

| Режим | Интенсивность снегопада, мм/ч | Температура снега, °С | Норма расхода реагента, г/м2 | Продолжительность этапов, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выдержка | обработка реагентами | интервал | сгребание и сметание | всего |
| Первый цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 0,5-1 | Выше -6 | 15 | 0,75 | 1 | 3 | 3 | 7,75 |
|  |  | От -6 до -18 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ниже -18 | 35 |  |  |  |  |  |
| 2. | 1-3 | Выше -6 | 15 | 0,25 | 1 | - | 3 | 4,25 |
|  |  | От -6 до -18 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ниже -18 | 35 |  |  |  |  |  |
| 3. | Свыше 3 | Выше -6 | 15 | 0,25 | 1 | - | 1,5 | 2,75 |
|  |  | От -6 до -18 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ниже -18 | 35 |  |  |  |  |  |
| Последующие циклы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 0,5-1 | Выше -6 | 15 | - | 1 | 3,75 | 3 | 7,75 |
|  |  | От -6 до -18 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ниже -18 | 35 |  |  |  |  |  |
| 2. | 1-3 | Выше -6 | 15 | 1 | 0,25 | 3 | 4,25 | 2 |
|  |  | От -6 до -18 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ниже -18 | 35 |  |  |  |  |  |
| 3. | Свыше 3 | Выше -6 | 15 | - | 1 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |

При снегопадах малой интенсивности (0,5-1 мм/ч) технологический процесс снегоочистки предусматривает интервал между обработкой покрытий химическими веществами и началом оплуживания снега. В интервале, продолжительность которого составляет 3 ч, накапливается снег на дороге и, активно перемешиваясь с химическими веществами колесами движущегося транспорта, сохраняет свою сыпучесть.

При снегопадах 1-3 мм/ч и выше снегоочистку производят без интервала, непосредственно после начала обработки дорог химическими веществами. Срок окончания работ по сгребанию и сметанию снега должен соответствовать накоплению на дорожном покрытии допустимого количества снега.

Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ повторяют необходимое число раз до полной уборки снега с покрытия дороги.

Для предотвращения образования снежно-ледяного наката при повышении и последующем резком понижении температуры воздуха после обработки дорожного покрытия химическими веществами снегоочистку начинают сразу по получении сигнала о возможном понижении температуры воздуха.

Не рекомендуется применять химические вещества в местах, имеющих подъемы, спуски и кривые малого радиуса. Для повышения коэффициента сцепления колес с дорогой эти участки обрабатывают песко-соляной смесью. Норма распределения песко-соляной смеси в этом случае составляет 150-200 г/м2 при температуре выше минус 6°С и 250-300 г/м2 при более низкой температуре.

Твердые химические вещества разбрасывают по поверхности дороги универсальными распределителями.

При отсутствии специальных машин химические вещества распределяют пескоразбрасывателями. Для соблюдения установленной плотности распределения рабочая скорость на третьей передаче должна соответствовать 25-30 км/ч.

Оперативность работ по зимней уборке в первую очередь зависит от работы распределительных машин и организации хранения и погрузки технологических материалов. Это достигается следующим образом:

- расположением баз для хранения технологических материалов, при котором пробеги распределителей с обслуживаемого участка на заправку были бы минимальными (3-5 км);

- организацией на наиболее опасных участках пунктов дежурства распределителей, загруженных технологическими материалами, которые при необходимости немедленно начинают посыпку дорог;

- механизацией погрузки технологических материалов в кузов распределителей.

Технологические маршруты следует составлять для каждого распределителя отдельно. Материалы должны распределяться за один проход машины.

Химические материалы следует равномерно распределять по всей площади проезжей части в соответствии с установленным режимом снегоочистки и нормами распределения. Не допускается попадание материалов за пределы проезжей части дорог.

Распределение технологических материалов необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъемы, спуски и т.д. должны обрабатываться особенно тщательно.

Сгребание и подметание снега

Снег с дорожных покрытий городского округа Лыткарино следует удалять путем сгребания и подметания плужно-щеточными снегоочистителями. Технологические маршруты плужно-щеточных снегоочистителей необходимо начинать с улиц с наиболее интенсивным движением транспорта.

Маршруты распределителей технологических материалов и плужно-щеточных снегоочистителей должны по возможности совпадать. Это позволяет выдержать интервал, необходимый для равномерного перемешивания снега с внесенными химическими веществами на всей протяженности маршрута и достигнуть необходимого технологического эффекта.

После окончания снегопада производят завершающее сгребание снега плужно-щеточными снегоочистителями. Число снегоочистителей, работающих на улице, зависит от ширины проезжей части.

Для повышения эффективности на широких магистралях снегоочистку участков дорожных покрытий, примыкающих к лотку, рекомендуется производить в два этапа. Первая машина только сгребает снег, работая одним отвалом, а следующая за ней вторая машина работает с включенной щеткой.

При интенсивности снегопада свыше 3 мм/ч для сокращения цикла работы плужно-щеточных снегоочистителей операцию снегоочистки можно ограничить одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза. После окончания снегопада следует производить завершающее подметание.

Сгребание и подметание снега производится плужно-щеточным снегоочистителем после обработки дорожных покрытий противогололедными материалами одной машиной или колонной машин, в зависимости от ширины проезжей части автодороги с интервалом движения 15-20 м. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной (ширина захвата) при снегоуборке – 2,5 м. При обработке поверхности колонной машин, идущих «уступом», ширина захвата одной машины сокращается до 2 м.

Очистка части улиц до асфальта одними снегоочистителями может быть обеспечена только при сравнительно малой интенсивности движения транспорта (не более 100 маш./час), а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями.

Число снегоочистителей зависит от ширины улиц, т.е. для предотвращения разбрасывания промежуточного вала и прикатывания его колесами проходящего транспорта за один проезд должна быть убрана половина улицы.

На улицах с двусторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, следующие двигаются уступом с разрывом 20-25 м. Полоса, очищенная идущей впереди машиной, должна быть перекрыта на 0,5-1,0 м (рисунок 27).

Рис. 27. Схема расчистки проезжей части улиц колонной плужно-щеточных снегоочистителей и складирование снега в лотке

Работы по сгребанию и подметанию снега следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим (таблица 6.2.3.5.).

Таблица 6.2.3.5.  Директивное время сгребания и подметания снега

| Интенсивность движения, машин/час | Интенсивность снегопада, мм/ч | Директивное время, ч |
| --- | --- | --- |
| Менее 120 | Менее 30 | 2 |
| Менее 120 | Более 30 | 1,5 |
| Более 120 | Менее 30 | 3 |
| Более 120 | Более 30 | 1,5 |

Удаление уплотненного снега и льда

Несоблюдение изложенного технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий может привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. Уплотненный снег легко может превратиться в лед, поэтому его необходимо удалять в кратчайший срок.

Уплотненный снег удаляется автогрейдером или скалывателем-рыхлителем.

Если уплотненный снег не был удален своевременно, а также не были проведены профилактические работы, в результате чего снег превратился в снежно-ледяной накат или лед, рекомендуется следующая технология удаления льда. Поверхность дороги, покрытую снежно-ледяным накатом или льдом, следует обрабатывать химическими веществами в виде крупных кристаллов не менее 7 мм. Распределять химические вещества необходимо по возможности в период наименьшей интенсивности движения транспорта по норме 200-300 г/м2. Распределение химических веществ является подготовкой к последующему скалыванию слоя льда или наката. Скалывать лед следует через 3-5 ч после распределения реагентов. При слое льда или наката более 20 мм обработку и скалывание производить в несколько этапов. Лед, как и уплотненный снег, скалывают автогрейдером или скалывателем-рыхлителем.

Дорожное покрытие очищают от скола уплотненного снега или льда плугом и цилиндрической щеткой, установленными на скалывателях-рыхлителях, или плужно-щеточными снегоочистителями.

Для предотвращения образования снежно-ледяных накатов и льда на различных участках дороги (и в первую очередь в прилотковой части) необходимо применять профилактическую обработку этих участков растворами химических веществ. Норма распределения растворов составляет 250 г/м2. Наличие химических веществ способствует значительному снижению сил смерзания снежно-ледяного наката или льда с дорожным покрытием.

Проведение профилактического метода эффективно, если предельные уклоны прилотковой части дороги не превышают 1 %, так как при более значительных уклонах раствор может стекать.

Профилактическую обработку прилотковой части дороги можно производить также твердыми химическими веществами. Норма распределения 80-100 г/м2.

Удаление снега и скола

Своевременное удаление снега и скола обеспечивает нормальную пропускную способность улиц и, кроме того, уменьшает возможность возникновения снежно-ледяных образований при колебаниях температуры воздуха.

На территории городского округа Лыткарино снег необходимо вывозить на специализированное место складирования снега – снегосвалку, которой в городском округе Лыткарино не имеется.

Снег и скол, собранные в валы и кучи, следует удалять следующими способами:

- складированием на разделительной полосе, в прилотковой части дороги или на площадках, свободных от застройки, зеленых насаждений и движения транспортных средств, до конца зимнего сезона;

- погрузкой и вывозкой снега автотранспортом. Так как стоимость вывоза снега резко возрастает при увеличении расстояния до места складирования, необходимо иметь разветвленную сеть снежных свалок, число которых должно быть экономически обоснованным.

При складировании снега и скола их перемещение следует осуществлять роторными снегоочистителями или совками-разгребателями. Для удаления снега с набережных рек целесообразно перемещать его роторным снегоочистителем непосредственно в реку.

Движение самосвала задним ходом, а также работа погрузочного механизма создают некоторую опасность для пешеходов. Поэтому в процессе работы около погрузчика должен находиться дежурный, который с помощью мегафона подает команду водителям, не допускает пешеходов в зону к рабочим органам снегопогрузчика и отвечает за безопасность работ в зоне. Персонал, обслуживающий снегопогрузчик, должен быть одет в ярко-желтые жилеты.

При погрузке снега роторными снегоочистителями безопасность процесса погрузки повышается, так как снегоочиститель и загружаемый автомобиль движутся рядом в направлении движения транспорта. Снегоочиститель обслуживает один рабочий, который отвечает за безопасность работы в зоне рабочего органа и ведет учет числа самосвалов.

Снежно-ледяные образования, остающиеся после погрузки снега, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия по технологии, описанной выше.

Борьба с гололедом

Гололед представляет собой стекловидную гололедную пленку, образующуюся в результате осаждения и замерзания на дорожном покрытии влаги, водяных паров или замерзания на дорогах дождевых осадков при температуре от +1° до -6 °С и при влажности воздуха свыше 85 %.

При возникновении гололедной пленки резко снижается коэффициент сцепления автомобильных шин с дорогой, что влияет на безопасность движения транспортных средств.

Борьбу с гололедом в городском округе Лыткарино следует проводить в первую очередь на участках с крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных сооружениях и подъездах к ним, а также во всех других местах, где часто возникает необходимость экстренного торможения.

При борьбе с гололедом применяется профилактический метод, препятствующий появлению гололеда, или метод пассивного воздействия, который заключается в обработке дорожных, покрытий песко-соляной смесью и служит для повышения коэффициента сцепления шин с дорогой, уже покрытой гололедной пленкой. Профилактический метод наиболее эффективен, однако эффективность этого метода зависит от своевременного и правильного получения предупредительных сводок метеослужб о возможном возникновении гололеда.

При получении сводки о возможном гололеде дорожное покрытие немедленно обрабатывают химическими веществами по норме 15-20 г/м2.

В случае если гололед уже возник, применяются пассивные методы. Дорожное покрытие в кратчайшие сроки следует обработать песко-соляной смесью по норме 150-300 г/м2. На участках с большими продольными уклонами, на кривых подъездах и пересечениях дорог и во всех других местах, где по условиям движения часто возникает необходимость экстренного торможения, нормы распределения увеличивают.

Подсыпка противогололедным материалом осуществляется с 15 октября по 31 марта по необходимости.

Обработку дорог при профилактическом методе борьбы с гололедом следует начинать с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. II и III категорий, и заканчивать на улицах I категории. Такая последовательность работ способствует сохранению реагентов на поверхности дорожного покрытия.

Обработку же дорог, покрытых гололедной пленкой необходимо начинать с улиц I категории, затем обрабатывать улицы II и III категорий. Одновременно с обработкой улиц I категории производится выборочная обработка участков с уклонами, перекрестков, подъездов к мостам и т.п.

Для ускорения работ по борьбе с гололедом обработку дорог следует производить только в полосе движения, составляющей 60-70 % ширины проезжей части улицы. В случае если гололедные пленки сохраняются, через 2-3 ч, необходимо производить повторную обработку покрытий песко-соляной смесью. Наиболее опасные участки обрабатываются выборочно через каждый час после первой посыпки.

Проезжую часть искусственных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад) следует обрабатывать в первую очередь и с особой тщательностью, так как гололед на их покрытиях образуется раньше, чем на покрытиях дорог.

Отдельные скользкие участки, возникающие на покрытиях искусственных сооружений (имеющих на основном протяжении, удовлетворительную для движения поверхность покрытия), должны подвергаться немедленной выборочной обработке.

Перекидка снега роторными очистителями

Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на набережных рек, загородных и выездных магистралях, а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях.

Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих уборочных работ вал снега располагают по середине двустороннего проезда (рисунок 28).

Рис. 28. Схема расчистки проезжей части улиц колонной плужно-щеточных снегоочистителей и перекидывание снега роторным снегоочистителем

При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков и остановок транспорта. При расчистке перекрестков машина движется перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов – сбоку, захватывая лишь его часть. Число проходов машины зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на свободные площади.

На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежевыпавший снег. При перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено повреждение деревьев и кустарников, при этом применяются дополнительные насадки и желоба с направляющими козырьками, отрегулированными для каждого участка дорог. Это обеспечивает укладку перекидываемого снега на узкой полосе между проезжей частью и насаждениями, или даже пересадку его через ряд кустарников, обеспечивая их сохранность.

Таблица 6.2.3.6. Рекомендуемые сроки вывоза снега

| Слой снега, см в сутки | I категория дорог | II категория дорог | III категория дорог |
| --- | --- | --- | --- |
| до 6 | 2-3 час | 3-4 час | 4-6 час |
| до 10 | 3-4 час | 4-6 час | 5-8 час |
| до 15 | 4-6 час | 5-8 час | 6-10 час |

Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию автодорог

Для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», определены предельно допустимые значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице 6.2.3.7.

Таблица 6.2.3.7. Предельно допустимые значения требований к автодорогам

| Категория автодорог | Интенсивность движения, авт./сут. | Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м | Допустимая толщина слоя снега на проезжей части, мм |  | Максимальный срок снегоочистки, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рыхлый снег | Уплотненный снег |  |
| I | 3000-7000 | 7 | 30 | - | 4 |
| II | 1000-3000 | 6 | 40 | - | 5 |
| III | 500-1000 | 5 | 60 | - | 6 |
| IV | 200-500 | 4 | 70 | 70 | 12 |
| V | Менее 200 | 3 | 80 | 100 | 16 |

Срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования. После обеспечения свободного проезда транспорта дорожные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания автомагистралей, приведенных выше. Сроки удаления снега, в часах, в зависимости от количества выпавшего снега и категорий автодорог, приведены в таблице 6.2.3.8.

Таблица 6.2.3.8. Сроки удаления снега

| Категории автодорог | Количество выпавшего снега, мм, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| I, II, III | 48 час | 72 час | 96 час |
| IV | 72 час | 96 час | 96 час |
| V | 96 час | 120 час | 144 час |

Выбор реагента для борьбы с гололедом

При борьбе с гололедом или с образованием снежно-ледяных накатов широко применяют химические реагенты, водные растворы которых замерзают при низких температурах. Температурные условия определяют выбор материалов. Хлорид натрия – бесцветное кристаллическое вещество хорошо растворяется в воде (35,7 кг в 100 кг воды при 10 °С), плотность 2165 кг/м3.

Хлорид натрия слеживается, поэтому Академией им. К.Д. Памфилова было предложено добавить к нему до 10 % более гигроскопичного хлорида кальция, присутствие которого резко снижает слеживаемость смеси. Эта смесь получила название неслеживающейся.

Хлорид калия, изредка используемый в качестве реагента, характеризуется сравнительно высокой растворимостью (34,2 кг в 100 кг воды при 20 °С), имеет эвтектическую температуру всего -10,6 °С при концентрации 24,5 кг в 100 кг воды. Эта эвтектическая температура недостаточна для обеспечения быстрого и полного плавления снежно-ледяных образований.

Нитрат кальция, входящий в состав ингибитора (замедлителя) коррозии стали — нитрит нитрата кальция (ННК), – имеет эвтектическую температуру -29 °С при концентрации нитрата кальция 77 кг в 100 кг воды, плотность 1820 кг/м3. Нитрат кальция гигроскопичен. Используется не только в составе ННК для ингибирования, но и в составе комплексного соединения с мочевиной (НКМ) в соотношении 1:4 по молекулярной массе для борьбы со снежно-ледяными образованиями на аэродромах. Эвтектическая температура НКМ – 28 °С. Он не гигроскопичен и не слеживается.

Нитрит кальция – основной ингибитор коррозии в составе нитрит нитрата кальция – имеет эвтектическую температуру -20 °С при концентрации 52 кг в 100 кг воды. При его введении в хлорид кальция при концентрации ННК до 10% получающийся реагент – нитрит-нитрат-хлорид кальция (ННХК), который удается чешуировать и выпускать в виде неслеживающегося продукта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью (NaCl).

Рекомендуется использование гранулированного хлорида кальция. Предназначен для обработки дорог и улиц, пешеходных зон и тротуаров в любом диапазоне температур до -30°С. Раствор хлористого кальция имеет самую низкую температуру замерзания - 51°С при концентрации 29,5 %, тогда как хлористый натрий – при – 21,1°С (концентрация 23,3 %), хлористый магний при – -33,5°С (концентрация 21,0 %).

Реагенты, содержащие хлористый кальций, при растворении выделяют тепло. Плавление льда хлористым кальцием это экзотермическая реакция. Большинство других реагентов выбирают тепло из окружающей атмосферы во время плавления льда. Это эндотермическая реакция. В практических условиях, если температура опускается гораздо ниже температуры замерзания, скорость поглощения тепла из льда и снега замедляется до такого момента, когда эндотермические противогололедные реагенты с трудом могут создавать рассол. Когда нет рассола – нет эффекта от реагента. Поэтому хлористый натрий работает только до -6-8°С.

При определении нормы распределения расчет ведут на сухое вещество. Раствор можно распределять по дорожному покрытию с помощью специально оборудованных поливомоечных машин.

Хлористый кальций может применяться в виде раствора для профилактики обледенения и в сухом виде для борьбы с гололедом, льдом и снегом. Процесс плавления происходит с высокой скоростью.

Рис. 29. Классификация противогололедных материалов

Таблица 6.2.3.9. Расход реагента в интервале температур для предотвращения образования гололеда

| Температура, °С | До -4 | До -8 | До -12 | До -16 | До -20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлористый кальций, грамм/м2 | 15 | 35 | 45 | 55 | 65 |

Данный реагент используется в Европейских странах и сравнительно недавно появился на рынке России. Химический реагент изготовлен в соответствии с международным стандартом SNS-EN ISO 9001: 2000, отличается длительным эффектом воздействия и соответствует современным требованиям безопасности.

В таблице 6.2.3.10. представлен перечень уборочных площадей улично-дорожной сети городского округа Лыткарино в зимний период.

Таблица 6.2.3.10. Перечень уборочных площадей улично-дорожной сети городского округа Лыткарино в зимний период

| № п/п | Наименование улицы | Длина (м) | Ширина (м) | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |
| 1 | ул. Первомайская (от д. 2 до ул. Лесная) | 1325 | 10,1 | 13392,4 |
| 2 | ул. Советская (от ул. Спортивная д. 5/1 до ул. Советская д. 15) | 682,8 | 8,8 | 6035,1 |
| 3 | Проезд Горбачева (от ул. Спортивная д. 1 до ул. Первомайская д. 2) | 214 | 10,9 | 2329,6 |
| 4 | ул. Комсомольская (от ул. Спортивная д. 1/11 до ул. Колхозная) | 720 | 8,4 | 6112,9 |
| 5 | ул. Ленина (от д. 1 до гостиницы «Эра») | 970 | 11,4 | 11059,1 |
| 6 | ул. Песчаная (от ул. Колхозная до кв. 2 д. 11) | 699 | 15,9 | 11138,4 |
| 7 | бульвар И.П. Крупенина | 325 | 16,5 | 5391 |
| 8 | ул. Спортивная (от Лыткаринского шоссе до ул. Песчаная) | 995,3 | 9,5 | 9534,7 |
| 9 | ул. Сафонова (от ул. Парковая до ул. Октябрьская) | 244 | 9,5 | 2335,1 |
| 10 | ул. Ухтомского (от ул. Октябрьской до ул. Ухтомского д. 19) | 452 | 10,1 | 4577,9 |
| 11 | ул. Коммунистическая (от ул. Советская до ул. Комсомольская) | 250 | 8,3 | 2075,8 |
| 12 | ул. Октябрьская (от ул. Ухтомского до ул. Первомайская) | 758 | 12,1 | 9172,2 |
| 13 | ул. Пионерская (от ул. Ухтомского до ул. Ленина) | 330 | 5,5 | 1815 |
| 14 | Проезд Базяева (от ул. Октябрьская до ул. Пионерская) | 150 | 4,4 | 660 |
| 15 | Проезд ДК «Мир» | 228 | 19,5 | 3323,4 |
| 16 | Проезды от ул. Пионерская до детского сада и школы | 212 | 4,0 | 848 |
| 17 | Лыткаринское шоссе-ГПЗ Петровское –Лыткаринское шоссе | 15500 | 10,0 | 155000 |
|  | ИТОГО: | 24055,1 |  | 244800,6 |

|  | 2-ая очередь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улицы | Длина (м) | Ширина (м) | Площадь (м2) |
| 1 | Квартал 3а (от д.9 до ул.Ст. Степанова) | 880 | 4,5 | 3960 |
| 2 | 6 мкр-н Петровское | 180 | 4,0 | 720 |
| 3 | Зил-городок | 560 | 4,0 | 2240 |
| 4 | Дорога от ул. Колхозная до КСК "Мечта" | 933 | 7 | 6531 |
| 5 | Дорога подъездная от ул. Колхозная к ГСК "Олимп", ГПК 53, ГСК 48, ГСК 43, ГСК 50, ГСК 39 | 859 | 7 | 6013 |
| 6 | Дорога в 6 микрорайоне от здания Клуба до школы № 6 | 273 | 7 | 1911 |
| 7 | Дорога от перекрестка ул. Колхозная, ул. Лесная к планируемому зданию Спортивного комплекса | 204 | 7 | 1428 |
| 8 | Дорога от ул. Парковая до очистных сооружений МП "Водоканал" | 611 | 7 | 4277 |
| 9 | Дорога от Лыткаринского шоссе до леса (кв. 69) | 145 | 7 | 2905 |
| 10 | Дорога от Лыткаринского шоссе до ФГУП "НИИП" | 446 | 7 | 3122 |
| 11 | Дорога от Лыткаринского шоссе вдоль Лыткаринского ПАТП | 338 | 7 | 2366 |
| 12 | Дорога от Лыткаринского шоссе до территории строения 25 промзоны Тураево | 460 | 7 | 3220 |
| 13 | Дорога от Лыткаринского шоссе до проходной ООО "Старатели" в районе ж/д переезда | 233 | 7 | 1610 |
| 14 | Дорога от Лыткаринского шоссе до ОАО "Нефтепроммонтаж" | 639 | 7 | 4473 |
| 15 | Дорога от Лыткаринского шоссе по территории бывшего лагеря "ЗИЛ" | 1510 | 7 | 10570 |
| 16 | Дорога от Лыткаринского шоссе к воротам Аэродрома до границы городского округа Лыткарино | 200 | 7 | 1400 |
| 17 | Дорога от ворот аэродрома до Нового Лыткаринского кладбища | 89 | 7 | 712 |
| 18 | Дорога от дороги на Мячково до строения 34 промзоны Тураево | 693 | 7 | 4851 |
| 19 | Дорога от Лыткаринского шоссе до зоны отдыха "Волкуша" | 840 | 7 | 5880 |
| 20 | Дорога от железной дороги до ВЗУ "Волкуша" | 370 | 7 | 2590 |
|  | ИТОГО: | 10463 |  | 70779 |

|  | Внутриквартальные проезды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улицы | Длина (м) | Ширина (м) | Площадь (м2) |
|  | Квартал 1 д.14-д.12 | 88 | 4,0 | 352 |
|  | Квартал 1 д.2-д.4 | 88 | 4,0 | 352 |
|  | Квартал 2 д.7-д.8 | 210 | 4,0 | 840 |
|  | ул. Спортивная д.26 - квартал 3а д.16 | 160 | 4,0 | 640 |
|  | Квартал 3а д.17-д.26 | 482 | 4,7 | 2266 |
|  | ул. Спортивная д.39/1-ул. Песчаная, д.36/5 | 206 | 4,8 | 989 |
|  | ул. Первомайская д.29а-д.32 | 206 | 4,8 | 989 |
|  | Проезд генерала Чернышева | 230 | 4,5 | 1035 |
|  | ул. Парковая д.14-д.18 | 208 | 4,0 | 832 |
|  | ул. Ухтомского д.11 до здания ОВД | 85 | 4,9 | 416 |
|  | ул. Сафонова д.2- ул. Набережная д.20 | 602 | 3,5 | 2107 |
|  | ул. Коммунистическая (от ул. Ленина до ул. Ухтомского) | 340 | 3,5 | 1190 |
|  | ул. Коммунистическая от д.18/22 до д.28 (проезд) | 137 | 3,5 | 480 |
|  | ул. Колхозная (проектируемый проезд) | 250 | 11,4 | 2850 |
| Всего по городскому округу Лыткарино: |  | 3292 |  | 15338 |
| Из них: дороги, площади с усовершенствованным покрытием: |  | 33774,1 |  | 311135,6 |
| грунтовые дороги: |  | 4036 |  | 19782 |

Требования к сооружениям свалок для снега

Так как стоимость вывоза снега резко возрастает при увеличении расстояния до места складирования, необходимо иметь разветвленную сеть снежных свалок, число которых должно быть экономически обоснованным.

Есть несколько вариантов организации свалок для снега:

1. Сухие снежные свалки должны удовлетворять таким основным требованиям:

- участок должен иметь планировку с приданием уклонов к водостокам, лоткам, канавам-кюветам, закрытым водостокам с водоприемными колодцами, которые исключают возможность подтопления в период весеннего снеготаяния и кратко-временных оттепелей;

- иметь подъезды с усовершенствованным покрытием;

- устройство въездов и выездов на площадку свалки должно обеспечивать нормальное маневрирование автомобилей-самосвалов;

- быть освещенными для работы в ночное время;

- иметь отапливаемое помещение для обслуживающего персонала.

2. Речные свалки, как правило, размещают на набережных рек вблизи сбросов теплых вод от теплоэлектроцентралей либо других промышленных предприятий, чтобы в районе сброса снега не образовался лед.

Снег в реки сбрасывают со специальных погрузочных эстакад постоянного или временного (сборно-разборного) типа.

При устройстве речных свалок необходимо выполнять основные требования:

- обеспечивать разбивку льда в течение всего периода ледостава в местах сброса снега;

- поддерживать полыньи в местах свалки;

- иметь освещение свалки для производства работ в ночное время.

При разгрузке нескольких автомобилей расстояние между ними на месте выгрузки должно быть не менее 0,5 м.

Водители автомобилей при въезде на свалку обязаны выполнять указания мастеров, бригадиров и рабочих свалки. Въезжать на свалку следует на малой скорости. Нельзя допускать ударов колес автомобилей о предохранительное устройство (брусья). Находиться пассажирам в кабине автомобиля при разгрузке снега категорически запрещается. При подъезде к ограничительному брусу водитель обязан открыть левую дверцу кабины.

Учет объема вывезенного снега ведет дежурный по свалке, который выдает талоны водителям автотранспорта. По этим талонам предприятия по уборке производят расчет с организацией, выделяющей самосвалы для вывоза снега.

Для регистрации работы свалки и передачи смен необходимо иметь журнал приема-сдачи дежурства по свалке. Принимающий смену обязан лично проверить со-стояние креплений, всех узлов и оградительных устройств и результаты осмотра за-нести в сменный журнал.

Свалка должна быть снабжена спасательным, оградительным и другим инвентарем в соответствии с табелем оснащенности. Передачу имеющегося на свалке инвентаря производят по сменам под расписку в специальном журнале.

3. Возможен вариант использования снегоплавильных установок.

Принцип работы установок для плавления снега.

Составной частью установки являются теплогенерирующий агрегат (газовая или дизельная горелка), расположенный в отдельном корпусе; емкость для загрузки снега; зона фильтрации и слива талой воды.

Поток горячих отработавших газов от теплогенерирующего агрегата направляется непосредственно по теплообменнику змеевидной формы, установленному горизонтально относительно емкости для снега. Нагретый газ, двигаясь в турбулентном потоке, создаваемом благодаря особенностям внутренней конструкции теплообменника, нагревает стенки теплообменника, которые передают тепло воде (снегу), находящемуся вокруг теплообменника.

Нагретые слои воды создают восходящий поток, который переносит теплую воду и передает тепло загруженному снегу. Для повышения эффективности смешивания потоков и соответственно передачи тепла от нагретых слоев в установке использована система принудительной подачи талой нагретой воды (насосы и система орошения).

Талая вода через переливное отверстие переливается в зону фильтрации, где происходит частичная очистка воды от твердых примесей (песка, мелкого мусора). Отвод талой воды осуществляется через сливную трубу в ливневую канализацию. Осадок песка ложится на дно емкости плавления. После цикла работы емкость очищается от осадка через герметичные люки, находящиеся на тыльной стороне установки рядом со сливом.

На рисунке 30 представлена схема работы снегоплавильной установки.

Рис.30. Схема работы снегоплавильной установки.

Таким образом, основные требования к организации работ плавления снега составляют:

1) Электропитание 220 или 380 В.

2) Подключение к газовой магистрали для станций с газовыми горелками.

3) Обеспечение стока талой воды.

Мощность снегоплавильных установок может составлять от 2 куб. метров в час и до 250 куб. метров снега в час.

7. Расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ.

7.1. Летние уборочные работы.

Расчет потребности в подметально-уборочных машинах для уборки дорог

Расчет потребности в подметально-уборочных машинах произведен для машин ТКМ-321 и ВКМ 2020.

Таблица 7.1.1.  Характеристики спецтехники

| Характеристика | ТКМ-321 |
| --- | --- |
| Емкость бака воды, Vв (л) | 2200 |
| Расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, g - л/м² | 0,05 |
| Рабочая скорость движения машины, U - км/ч; | 3-15 |
| Ширина подметания, В м; | 2,4 |
| Время работы на 1 заправке водой TР1зв, час | 1,2 |
| Характеристика | ВКМ 2020 |
| Емкость бака воды, Vв (л) | 300 |
| Расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, g - л/м² | 0,05 |
| Рабочая скорость движения машины, U - км/ч; | 12 |
| Ширина подметания, В м; | 2,660 |
| Время работы на 1 заправке водой TР1зв, час | 0,19 |

Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой:

где:

tВз – время затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой;

tв  – время заправки бака водой, ч;

Lз   –расстояние до пункта заправки водой, 10 км;

V – транспортная скорость движения машины, км/ч.

В этом случае число поездок при односменном режиме работы (T = 8 ч) составит:

Принимаем n = 4 поездок, при этом чистое время уборки:

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины  определяется при односменном режиме работы:

где:

tУборки – чистое время уборки, ч,

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, м/ч.

Таблица 7.1.2. Эксплуатационная производительность спецтехники

| Характеристика | ТКМ-321 |
| --- | --- |
| Чистое время уборки Туб, час | 3,2 |
| Эксплуатационная производительность, Пэксп, м²/сут, | 115200 |
| Характеристика | ВКМ 2020 |
| Чистое время уборки Туб, час | 8 |
| Эксплуатационная производительность, Пэксп, м²/сут, | 255360 |

Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по формуле:

где:

S – убираемая площадь, м2;

KВых – коэффициент выхода машин на линию;

Пэкс – эксплуатационная производительность 1 машины.

KВых  = 0,7;

Площадь территории, подлежащей механизированной уборке, составляет 311135,6 м2 (дороги) и 258192 м2 (тротуары и дворы) (согласно данным, предоставленным Администрацией городского округа Лыткарино).

Для уборки автодорог в расчете используются характеристики подметально-вакуумной машины ВКМ 2020:

Для уборки тротуаров и дворов в расчете используются характеристики подметально-уборочной машины ТКМ-321:

Таблица 7.1.3. Необходимое количество подметально-уборочных машин для уборки проезжей части в  городском округе Лыткарино

| Площадь механизированной уборки, кв. м. |  |  | Потребное количество машин, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существ. положение | На первую очередь | На расчетный срок | Существ. положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| 569327,6 | 589299 | 629242 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |

Расчет количества машин для мойки дорожных покрытий.

Примем в качестве рекомендуемой базовой машины поливомоечную машину  КО-806 на базовом шасси КАМАЗ-43253.

Время, затрачиваемое на мойку и поливку при одной заправке цистерны:

Где:

V – вместимость цистерны, л;

U – рабочая скорость движения, м/ч;

g – удельный расход воды, л/м2;

В – ширина рабочей зоны, м.

Время, затрачиваемое на мойку дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 6350 л;

Uм = 10 км/ч = 10 000 м/ч;

gмойки =1 л/м2;

Вмойки = 8,5 м.

Время, затрачиваемое на мойку прибордюрной части дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 6350 л;

Uм ПРИБОРДЮР = 12 км/ч =12 000 м/ч;

gмойки ПРИБОРДЮР =1,6 л/м2;

Вмойки = 8,5 м.

Время, затрачиваемое на поливку дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 6350 л;

Uполивки = 20 км/ч = 20 000 м/ч.

gполивки = 0,2 л/м2;

Вполивки = 20 м;

Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки и заполнение цистерны водой:

(5.16)

tц – время заполнения цистерны водой, 0,3 ч;

Lз – расстояние до заправки водой, 2 км;

V – транспортная скорость движения машины, 40 км/ч.

Эксплуатационная производительность поливомоечных машин при мойке и поливе проезжей части:

(5.17)

где:

П – производительность поливомоечных машин при мойке и поливе проезжей части;

U – рабочая скорость движения, км/ч;

Т – продолжительность рабочей смены, ч;

tм – время мойки (поливки) при одной заправке цистерны водой, ч;

t3 – время на заправку цистерны водой, ч;

Производительность при мойке проезжей части при односменном рабочем дне:

Uм = 10 км/ч;

Т = 8 ч;

tм = 0,075 ч;

t3 = 0,4 ч;

Производительность при мойке прибордюрной части проезжей части при односменном рабочем дне:

Uм ПРИБОРДЮР = 12 км/ч;

Т = 8 ч;

tм БОРДЮР = 0,047 ч;

t3 = 0,4 ч;

Производительность при поливке проезжей части при односменном рабочем дне:

Uполивки = 20 км/ч = 20 000 м/ч.

Т = 8 ч;

Tполивки = 0,079 ч;

t3 = 0,4 ч;

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения операции мойки и поливки дорог:

N – необходимое количество машин;

Р – протяженность дорог, км;

П – производительность поливомоечных машин при мойке и поливе проезжей части;

Кис – коэффициент выхода машин на линию 0,75.

Согласно данным, предоставленным  Администрацией городского округа Лыткарино протяженность дорог, подлежащих поливке и мойке составляет 33,774 км.

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения мойки дорожного покрытия рассчитывается следующим образом:

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения поливки дорожного покрытия рассчитывается следующим образом:

Таблица 7.1.4. Необходимое количество поливомоечных машин

| Протяженность дорог муниципального образования, подлежащих мойке, км |  |  | Потребное количество машин, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существ. положение | На первую очередь | На расчетный срок | Существ. положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| 33,774 | 37,167 | 43,495 | 4 | 4 | 5 |

Учитывая, что операция поливки является гигиенической и выполняемой эпизодически, только в наиболее жаркое время года и в наиболее жаркие часы дня - количество регламентируется лишь операцией мойки.

7.2. Зимние уборочные работы

Расчет потребности в снегоуборочных машинах

Для выполнения зимних уборочных работ, имеющийся парк поливомоечных машин дооборудуется плужно-щеточным оборудованием, при этом характеристика навесного оборудования имеет показатели, приведенные в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1. Характеристика навесного оборудования машин

| Показатели | Тип машины |  |
| --- | --- | --- |
|  | КО-806 |
| Тип базового шасси | КАМАЗ-43253 |
| Ширина полосы, очищаемой плугом, м | 2,5 |
| Максимальная высота снега, м | 0,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по формуле:

Где:

U – рабочая скорость движения машины, км/ч;

B – ширина очищаемой полосы, м;

КП – коэффициент перекрытия очищаемой полосы;

КИС – коэффициент использования машины на линии.

При заданных показателях уборки:

U = 30 км/ч = 30 000 м/ч;

В = 2,5 м;

КП = 0,9;

КИC = 0,7

Эксплуатационная производительность составит:

Количество машин КО-806 на базовом шасси КАМАЗ-43253 для проведения  операции сгребания снега  в директивное время

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим (таблица 7.2.2.):

Таблица 7.2.2. Директивное время на сгребание и подметание

| Интенсивность движения, машин/ч | Интенсивность снегопада, мм/ч | Директивное время, ч |
| --- | --- | --- |
| Менее 120 | Менее 30 | 2 |
| Менее 120 | Более 30 | 1.5 |
| Более 120 | Менее 30 | 3 |
| Более 120 | Более 30 | 1.5 |

Количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по формуле:

Где:

S – площадь всех дорог города, подлежащих уборке, м2;

Пч – часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

Тд – директивное время на выполнение работ.

При заданных показателях уборки:

S = 311135,6 м2;

Тд = 1,5 ч (минимальное директивное время);

П = 47250 м2/ч.

Количество необходимых снегоуборочных машин составит 4 единицы.

Расчет потребности в распределителях технологических материалов

Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов КО-806 на базовом шасси КАМАЗ-43253 определяется по формуле:

Где:

tЗ – время загрузки бункера машины технологическими материалами (tЗ = 30 минут);

t0 – время обработки покрытия технологическими материалами при одной загрузке бункера рассчитывается по формуле:

Где:

M – масса загружаемого реагента;

В – ширина посыпки;

U – транспортная скорость;

q – расход реагента для предотвращения образования реагента (при среднегодовой отрицательной температуре).

Расчет времени обработки покрытия технологическими материалами при одной загрузке бункера:

M = 7500 кг;

В = 6 м;

U = 30 км/ч = 30 000 м/ч;

q = 45 г/м2 = 0,045 кг/м2

Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов (Продолжительность смены – 8 часов):

Площадь улично-дорожной сети городского округа Лыткарино для посыпки (с усовершенствованным покрытием) = 244800,6 м2.

Необходимое количество распределителей технологических материалов для обработки дорожных покрытий составит 1 единицу.

Для уборки дорог с неусовершенствованным покрытием рекомендуется использовать бульдозеры, как колесные модели на базе тракторов МТЗ-50, МТЗ-82 или ЛТЗ-60АБ, так и гусеничные модели, например модели Б.10.1111-1Е, Б.10.1111-1ЕН на базе трактора Т-170, ДТ-75 ДРС2, ДТ-75, ДРС4.

Производительность бульдозера при равных погодных условиях зависит от рабочей скорости трактора и размера отвала.

Максимальная рабочая скорость колесных моделей – 25км/час,

Размеры отвала (ширина x высота), мм: 2556 x 2520 или 800 x 670.

Максимальная рабочая скорость гусеничных моделей – 8,7 – 9,2 км/час,

Размеры отвала (ширина x высота), мм: 3310х1130 или 2560х1000.

В городском округе Лыткарино  уборке от снега подлежит  4,036 км/20180 м2 дорог без твердого  покрытия.

Расчет потребности в снегопогрузчиках

Эксплуатационная производительность снегопогрузчика в смену определяется по формуле:

Где:

Ппогр- техническая производительность, м3/ч;

Ксн – коэффициент снижения производительности снегопогрузчика (Коэффициент снижения производительности при высоте снежного покрова 0,5 м и ширине 1,0 м составляет 0,6);

Т – продолжительность рабочей смены, ч;

Ки – коэффициент использования рабочего времени (0,8);

Кв – коэффициент выпуска машин на линию (0,7).

Техническая производительность ковшовых снегопогрузчиков может быть рассчитана по формуле:

где:

q - вместимость ковша, м3

kH – коэффициент наполнения ковша (kH =0.5…1.25);

kВ –средний коэффициент использования погрузчика по времени;

TЦ – время полного цикла, с.

Для погрузчиков ТО –18 при погрузке снега:

q= 1,9 м3

kH =1,2;

Kи = 1;

TЦ = 60 с.

Ппогр= 136,8 м3/ч

Техническая производительность для шнекороторных снегопогрузчиков 300-350 м3/ч.

Эксплуатационная производительность ковшового снегопогрузчика составляет:

Эксплуатационная производительность шнекороторного снегопогрузчика составляет:

Время, затрачиваемое 1 самосвалом на 1 рейс при бесперебойной погрузке:

где:

tЗ –время погрузки, 0,14 ч;

tР –время разгрузки и маневрирования при разгрузке, 0,16 ч;

t0 –время прекращения работы при смене (подъезде самосвала), 0,1 ч;

tЕ – время на поездку самосвала до снегосвалки и обратно:

где:

Lс-  расстояние до свалки снега, км; - 2 км

V – транспортная скорость движения самосвала, км/ч -40 км/ч

Время, затрачиваемое 1 самосвалом на 1 рейс при бесперебойной погрузке:

Производительность 1 самосвала в смену:

где:

TСм = 8 ч – продолжительность смены;

V - объем снега, загружаемого в самосвал, 10 м3;

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного ковшового снегопогрузчика:

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного шнекороторного снегопогрузчика:

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного ковшового снегопогрузчика составляет 3 машины; одного шнекороторного снегопогрузчика – 7 машин.

Таблица 7.2.3. Потребное количество лаповых снегопогрузчиков, самосвалов

| Срок | Площадь уборки тыс. кв.м. | Потребное количество снегопогрузчиков, шт. | Потребное количество автосамосвалов, шт. Vк=10 м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение | 569327,6 | 1 | 3 |
| Первая очередь | 589299 | 1 | 3 |
| Расчетный срок | 629242 | 1 | 3 |

Таблица 7.2.4. Требуемое количество спецмашин для механизированной уборки

| № п/п | Наименование параметра | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимое количество автомобилей и техники: | - | - |
| 1.1. | подметально-уборочных машин | 5 | 5 |
| 1.2. | комбинированных дорожных машин (поливомоечные, снегоочистители, транспорт для посыпки противогололёдных реагентов) | 4 | 5 |
| 1.3 | Снегопогрузчиков | 1 | 1 |
| 1.4 | Самосвалов | 3 | 3 |

Транспортно-производственные базы

Транспортно-производственные (производственно-ремонтные) базы предназначены для хранения, технического обслуживания и ремонта машин и механизмов, необходимых для вывоза бытовых отходов и содержания дорог. В производственных корпусах типовой базы размещены отделения ежедневного, первого и второго технических обслуживании, текущего ремонта, агрегатное, слесарно-механическое, малярное, шиноремонтное, электротехническое, аккумуляторное, дорожных машин и механизмов, тепловое (кузнечно-сварочное и термические участки), гидромеханизмов, а также склады запасных частей, резины, смазочных материалов и другие.

Линия ежедневного обслуживания оборудована механизированной струенаправленной моечной установкой, конструкция которой обеспечивает хорошие условия для работы мойщика (при правильной эксплуатации установки исключена возможность попадания на него воды). Подача воды, воздуха, смазочных материалов и спуск отработавшего масла из машины при ТО-1, ТО-2 и текущем ремонте осуществляется через централизованную систему. Въезды и выезды машин оборудованы воздушными завесами.

В агрегатном отделении моют машину, контролируют ее техническое состояние и ремонтируют узлы и детали. Для моечных операций предусмотрена моечно-выварочная ванна, для испытания установлены соответствующие стенды.

В слесарно-механическом отделении производят механическую обработку восстанавливаемых и изготовляемых запасных частей к автомобилям и специальным агрегатам уборочных машин. Слесарно-подгоночные работы выполняют на верстаках с помощью соответствующих приспособлений. Малярное отделение предназначено для окраски машин безвоздушным распыливанием; оно оборудовано двумя гидрофильтрами. В шиномонтажном отделении производят монтаж и демонтаж покрышек и электровулканизацию камер. Отделение приборов питания и электрооборудования расположено в изолированном помещении, оснащенном оборудованием для проведения точного контроля и регулировки приборов питания. Аккумуляторное отделение предусмотрено для текущего ремонта, зарядки и подзарядки аккумуляторов, производства дистиллированной воды. В тепловом отделении сосредоточены кузнечные, термические, электро- и газосварочные работы. В отделении имеется место для одной машины, оборудованное гидроподъемником, которое предназначено для электро- и газосварочных работ непосредственно на машине. Отделение ремонта гидромеханизмов оборудовано гидростендами.

В производственных корпусах базы располагаются также медницко-жестяницкое, деревоотделочное и обойное отделения.

Рассмотрим состав типовых транспортно-производственных (производственно-ремонтных) баз на 50 и 100 автомобилей для вывоза бытовых отходов и уборки дорожных покрытий.

База на 50 машин. Она состоит из производственного помещения (одноэтажное здание размером 48×36 м), в котором предусмотрены линии ЕО (ежедневное техническое обслуживание) и ТО-1(первое техническое обслуживание), специализированные посты ТО-2 (второе техническое обслуживание), ремонтный зал с вспомогательными цехами и административно-бытовые помещения (двухэтажная пристройка размером 12×36 м).

Главный корпус запроектирован с применением типовых сборных железобетонных конструкций с наружными стенами из керамзитовых панелей или кирпича. В состав производственного корпуса входят службы: зал ремонта машин; слесарно-техническое, обойное, деревообрабатывающее, малярное, агрегатное, аккумуляторное, шиномонтажное, насосно-компрессорное отделения и отделение приборов питания; участки ремонта гидромеханизмов и навесного оборудования; склады резины, агрегатов и масел; линии ЕО и ТО-1; посты ТО-2 и текущего ремонта.

Рис. 31. Генеральный план базы на 50 машин: 1 — склад материалов; 2 — открытые стоянки машин; 3 — главный корпус.

8. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий.

Таблица 8.1. Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки городского округа Лыткарино до 2035 г., (тыс. руб.)

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. |  | Первая очередь (2020-2025 гг.) | Расчетный срок (2025-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и замена спецмашин и механизмов |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение одной машины ТГ-100 для мойки и дезинфекции контейнеров | шт. | 1 | 2911,58 | - |
| 2 | Приобретение 2 подметально-уборочных машин | шт. | 2 | 3100,00 | 3100,00 |
| 3 | Приобретение 3 комбинированных уборочных машин КО-806 | шт. | 3 | 4478,00 | 8956,00 |
| 4 | Приобретение одного снегопогрузчика | шт. | 1 | 2700,00 | - |
| 5 | Приобретение 2 самосвалов | шт. | 2 | 7000,00 | - |
| Приобретение и замена инвентаря |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство пескобазы и пункта по заправке водой | - | - | 7000,00 | 7000,00 |
| 4 | Установка ограждений на 4 контейнерных площадках | шт. | 4 | 60,00 | - |
| 6 | Строительство снегосвалки | шт. | 1 | - | 3200,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 27249,58 | 22256,00 |

Список использованных источников.

1) Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01.2003, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152.

2) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

3) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5) Инструкция по организации технологии механизированной уборки населенных мест. АКХ им. К. Д. Памфилова. Утверждена МЖКХ РСФСР от 12.07.1978 г.

6) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7) Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (с изменениями и дополнениями).

8) Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 г. N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра".

9) Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170).

10) Правила сбора ртутьсодержащих ламп, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 (срок действия до 01.01.2021).

11) Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242.

12) СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (срок действия до 01.01.2021).

13) СанПин 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов».

14) СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

15) СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и объектов».

16) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2001 года № 16 «О введении в действие санитарных правил СП 2.1.7.1038-01». «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», зарегистрированных Минюстом России 26 июля 2001 года, регистрационный № 2826.

17) Нормы времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест, утвержденные Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11 октября 1986 г. №400/23-34 (срок действия до 01.01.2021).

18) Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов, утвержденные Министерством жилищно-коммунального хозяйства, 1985г.

19) Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. АКХ им. К. Д. Памфилова. Утверждены МЖКХ РСФСР 09.03.1982 г.

20) Генеральный план городского округа Лыткарино.

21) Систер В. Г., Мирный А. Н., Скворцов Л. С., Абрамов Н. Ф., Никогосов Х. Н. Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. АКХ им. К. Д. Памфилова, 2001 г.

22) Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, Утверждено распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р.

23) Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации. АКХ им. К. Д. Памфилова. Утверждены МЖКХ РСФСР 1989 г.